[image: image1.wmf]Восприятие

изображений

Предобработка

Сегментация

Улучшение

Распознавание

Фильтрация

Пороговые 

методы

Наращивание

областей

Выделение 

границ

Текстурные 

методы

Центроидное

связывание

Слияние-

расщепление

Метод

водоразделов

Статистические

Структурные

Корреляционные

методы

Признаковые

методы

Синтаксические

методы

Методы

нормализации

Корреляция 

по

известному 

эталону

Метод 

частных

корреляций

Корреляционно-

признаковые

методы

Детерминированные

Стохастические

Комбинированные

Параллельные

Последовательные

Инвариантных

пространств

Инвариантных

прямых

Параметрические

Следящие

Сечений

Конкомитантов

Проблемы бионики 
 ХТУРЭ

1999. Вып. 50. С. 3–11
Е. П. Путятин

Проблема распознавания изображений в системах технического зрения

УДК 007.001.362; 681.327.12.001.362

Е.П.ПУТЯТИН

ПРОБЛЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В
СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ

1. Введение
Обработка изображений в целях их распознавания является одной из центральных и практически важных задач при создании систем искусственного интеллекта.

Проблема носит  комплексный иерархический характер и включает ряд основных этапов: восприятие поля зрения, сегментация, нормализация выделенных объектов, распознавание. Такой важный обязательный этап как понимание (интерпретация) изображений включается  частично в этап сегментации и окончательно решается на этапе распознавания.

Основным элементом любой задачи распознавания изображений является ответ на вопрос: относятся ли данные (входные) изображения к классу изображений, который представляет этот эталон? Казалось бы, ответ можно получить, сравнивая непосредственно изображение с эталонами (или их признаками). Однако возникает ряд специфических трудностей и проблем,  особенно при создании систем технического зрения (СТЗ):

1. Изображения предъявляются на сложном фоне.

2. Эталонные и входные изображения отличаются положением в поле зрения.

3. Входные изображения не совпадают с эталонами из-за случайных помех.

4. Отличия входных и эталонных изображений возникают в результате изменения освещенности, подсветки, локальных помех.

5. Эталоны и изображения могут отличать геометрические преобразования, включая такие сложные как  аффинные  и  проективные.

Для решения задачи в целом и на отдельных ее этапах применяются различные методы сегментации, нормализации и распознавания.

Литературные источники, например [1-3], и многолетний опыт работы в области обработки зрительных картин позволяют предложить классификацию основных методов обработки и распознавания СТЗ изображений в соответствии со схемой, приведенной на рисунке. На схеме указаны основные процедуры и методы обработки от начального этапа восприятия поля зрения посредством датчиков, например, телекамеры до конечного, которым является распознавание.


[image: image7.bmp] 
Основные процедуры и методы распознавания изображений
Операция предобработки применяется практически всегда после снятия информации с видеодатчика в целях снижения помех на изображении, возникших в результате дискретизации и квантования, а также подавления внешних шумов. Как правило, это операции усреднения и выравнивания гистограмм.

2. Сегментация 

Сегментацию обычно понимают как процесс поиска однородных областей на изображении. Этот этап весьма трудный и в общем виде не алгоритмизированный до конца для произвольных изображений. Наиболее распространены методы сегментации, основанные на определении однородных яркостей (цветов) или однородностей типа текстур. 
При существовании стабильных различий в яркостях отдельных областей поля зрения применяются пороговые методы. Методы наращивания областей эффективны при наличии устойчивой связности внутри отдельных сегментов. Метод выделения границ хорошо применять, если границы достаточно четкие и стабильные. Перечисленные методы служат для выделения сегментов по критерию однородных яркостей. Заметим, что один из самых эффективных методов наращивания областей предполагает выбор стартовых точек либо с помощью оператора (алгоритм центроидного связывания), либо автоматически. Эффективным  представляется метод водоразделов, основанный на поиске локальных минимумов с последующей группировкой вокруг них областей по связности.

Все методы приемлемы с точки зрения вычислительных затрат, однако для каждого из них характерна неоднозначность разметки точек в реальных ситуациях из-за необходимости применения эвристик (выбор порогов совпадения яркостей,  цифровых масок и т.д.). В связи с этим заслуживает внимания метод многозначной разметки, основанный на комбинации различных приемов для снижения неопределенности. Важное практическое значение имеют допускающие параллельную обработку алгоритмы ускорения процесса разметки на основе логического анализа соседних элементов [3].

Для описания и сегментации свойств изображений (однородности, шероховатости, регулярности) применяют текстурные методы, которые делятся условно на две категории: статистические и структурные. Примером статистического подхода является использование матриц совпадений, формируемых из исходных изображений, с последующим подсчетом статистических моментов и энтропии. При структурном подходе, например, на основе мозаики Вороного, строится множество многоугольников. Многоугольники с общими свойствами объединяют в области. Для исследования общих свойств часто используют признаки - моменты многоугольников.

После сегментации возникают помехи в виде как разрозненных изменений изолированных элементов изображения, так и искажений некоторых связных областей. Отметим, что на практике наиболее распро-странены цифровые фильт-ры-маски и нелинейные фильтры типа медианных. В случае сегментации путем выделения границ использование усредняющих фильтров-масок невозможно, так как границы при этом не подчеркиваются, а размываются. Для подчеркивания контуров применяются специальные операторы интегрального типа.

3. Распознавание

Распознавание - чаще всего конечный этап обработки, лежащий в основе процессов интерпретации и понимания. Входными для распознавания являются изображения, выделенные в результате сегментации и частично отреставрированные. Они отличаются от эталонных геометрическими и яркостными искажениями, а также сохранившимися шумами.

Для реальных задач распознавания применяются в основном четыре подхода, которые используют следующие методы: корреляционные, основанные на принятии решений по критерию близости с эталонами; признаковые и синтаксические - наименее трудоемкие; нормализации, занимающие промежуточное положение по объему вычислений.

Каждый из подходов в распознавании имеет право на существование. Более того, в рамках каждого подхода есть свои конкретные алгоритмы, имеющие определенную область применения, которая зависит от характера различий входных и эталонных изображений, от помеховой обстановки в поле зрения, требований к объемам вычислений и скорости принятия решений.

Корреляционные методы  широко применяются при обнаружении и распознавании изображений в системах навигации, слежения, промышленных роботах. При полностью заданном эталоне многошаговая корреляция путем сканирования входного поля зрения является по сути полным перебором в пространстве сигналов. Поэтому данную процедуру можно считать базовой, потенциально наиболее помехоустойчивой, хотя и самой трудоемкой. Все остальные методы направлены на сокращение вычислительных затрат при попытке обеспечить наперед заданную надежность распознавания, габаритно-весовые характеристики вычислителя и стоимость расходов на создание программных и технических средств. Однако  строгой математической модели оптимизации подобной задачи еще не создано.

Значительно более простые с точки зрения вычислительной сложности методы основаны на переходе в пространство признаков, которые характеризуются существенно меньшей размерностью по сравнению с пространством сигналов (изображений). В зависимости от поставленной цели (например, достижения заданной точности) выполняется корреляционная обработка признаков, полученных от эталонного и входного изображений, как с использованием порогов по величине сходства, так и без установления порога (когда ищется максимум сходства). При этом актуальной является задача комплексирования разнотипных и разношкальных признаков (метрических, статистических, логических, текстурных, структурно-лингвистических и др.), полученных различными измерительными средствами в целях решения задачи распознавания (обнаружения). Новые подходы, основанные на параллельно-фрагментной обработке комплексированных данных корреляционным методом, изложены в [4].

Наиболее помехоустойчивыми при действии как случайных,  так и локальных помех являются алгоритмы, основанные на методе частных корреляций. При этом частные коэффициенты корреляций, полученные для отдельных фрагментов эталона в сигнальном пространстве, могут рассматриваться как признаки (в общем случае разношкальные). Обработка таких признаков, т.е. их свертка, зависит от типа изображений, помеховой обстановки (например, степени заслонения полезного изображения, наличия ложных изображений в поле зрения) и может быть осуществлена методами проверки статистических гипотез [3,4].

Признаковые и синтаксические методы - наиболее разработаны в теории распознавания образов. Они основаны  на статистических и детерминированных подходах. Главная трудность  признаковых методов - выбор признаков. При этом исходят из естественных правил: а)признаки изображений одного класса могут различаться лишь незначительно (из-за влияния помех); б)признаки изображений разных классов должны существенно различаться; в)набор признаков должен быть минимально возможным, так как от их количества зависит и надежность, и сложность обработки.

В первом приближении синтаксические методы можно отнести к признаковым, поскольку они основаны на получении структурно-лингвис-тических признаков, когда изображение дробится на части - непроизводные элементы (признаки). Вводятся правила соединения этих элементов, одинаковые для эталонного и входного изображений. Анализ полученной таким образом грамматики обеспечивает принятие решений.

Алгоритмы корреляционно-признаковых и признаковых методов достаточно близки, и первые можно рассматривать как частный случай вторых. Хотя признаковые методы и не обладают такой помехозащищенностью, как чисто корреляционные или методы частных корреляций (в сигнальных пространствах), однако благодаря меньшим трудозатратам их применение полезно на первом этапе, когда решается задача о неэквивалентности. При этом часть входных изображений, признаки которых не соответствуют ни одному из эталонов, отбрасываются сразу.

Методы нормализации при распознавании занимают промежуточное место между сигнальными корреляционными и признаковыми алгоритмами. В отличие от признаковых при нормализации изображение не «теряется», а только замещается изображением того же класса эквивалентности. В то же время, в отличие от корреляционных методов, множество входных изображений заменяется множеством нормализованных. Каждое нормализованное изображение, в общем случае, находится гораздо ближе к своему эталону (с позиции групповых преобразований), что значительно сокращает количество корреляций на завершающем этапе распознавания.

Суть нормализации заключается в автоматическом вычислении неизвестных параметров преобразований, которым подвергнуты входные изображения, и последующем приведении их к эталонному виду. Процедура преобразований производится с помощью операторов нормализации (нормализаторов), а  параметры вычисляются функционалами, действующими на множестве изображений. В [3] подробно излагаются параллельные и последовательные, параметрические и следящие нормализаторы, которые эффективно применяются для базовых преобразований: смещений, поворотов, растяжений, косых сдвигов и некоторых их комбинаций. Остается открытым вопрос о поиске универсальных и надежных нормализаторов для сложных групп преобразований – аффинных и проективных.

Параллельная нормализация методом сечений не всегда приводит к однозначному определению параметров аффинных или проективных преобразований, несмотря на кажущуюся универсальность. В самом деле, всякий раз для нового изображения возникает вопрос о рациональном разбиении на градации яркости полутоновых изображений. Это требует постоянного присутствия оператора и интерактивного режима работы. Кроме того, изображения типа «силуэт», а также малоградационные вообще не поддаются нормализации этим методом.

Метод полиномиальных конкомитантов обладает значительной общностью и универсальностью, однако имеет чрезвычайно высокую вычислительную трудоемкость и низкую точность в связи с накоплением ошибок вычислений.

Наибольший интерес на данном этапе развития теории нормализации представляют последовательные методы, основанные на поэтапном вычислении параметров сложных преобразований и применении частичных нормализаторов на каждом этапе. Последовательные методы предполагают возможность разложения сложных групп на более простые подгруппы. Например, аффинную группу преобразований Gа можно представить в виде суперпозиции центроаффинной Gр и группы параллельных смещений: Gа=GрGс. Это разложение позволяет ставить вопрос о последовательной нормализации с помощью суперпозиции частичных: Fа=FрFс, где Fс - нормализатор центрирования (смещений);  Fр- нормализатор центроаффинной группы, которая однозначно определяется матрицей А=(аij), i,j=1,2…

В свою очередь, чтобы применить частичные нормализаторы к центроаффинным преобразованиям изображений, необходимо уметь разлагать матрицу А на составляющие. При этом не все разложения равноценны с точки зрения практической реализации. 

Так, известно представление квадратной матрицы в виде комбинации самосопряженной и ортогональной. Самосопряженную матрицу можно выразить произведением ортогональной из собственных векторов, диагональной и обратной ортогональной. В результате А=K(L, где K, L-ортогональные матрицы, в частности, повороты; (-вещественная диагональная матрица. 

Это разложение можно использовать для построения суперпозиции соответствующих частичных нормализаторов аффинной группы [3]. Однако практическое применение указанного разложения вызывает большие трудности. В частности, возникает неоднозначность при равенстве масштабных коэффициентов матрицы ( (теряет смысл второй поворот). Кроме того, возникают существенные ограничения на величины углов поворотов, которые можно определить (не более (/4).

Другие разложения, полученные нами в последнее время (А=(XU, A=Y(X, A=(YU, A=(YX, где X,Y- соответственно матрицы косых сдвигов вдоль оси x и вдоль оси y; U-матрица поворота), оказываются практически более удобными и не имеют ограничений, отмеченных выше. В этой связи значительный интерес представляет разрабатываемый в настоящее время подход, основанный на инвариантных прямых при аффинных преобразованиях. Речь идет о фундаментальном свойстве аффинной группы преобразований: прямые переходят в прямые независимо от конкретных параметров преобразований. Доказана возможность перехода от двумерного анализа изображения к анализу его линейных сечений, что позволяет не только упростить вычисления, но и достичь прогресса в расширении типов допустимых входных изображений. Этому в решающей степени способствуют новые разложения центроаффинной группы, приведенные выше.

Определенный интерес представляет применение инвариантных процедур по полю зрения [4]. Так, применение преобразований по модулю Фурье позволяет произвести автоматическое центрирование изображений. Модуль преобразования Меллина инвариантен к изменению масштабов по осям. На базе оператора Гаммерштейна строятся инварианты к центроаффинным преобразованиям. Такие операторы позволяют применять последовательную нормализацию при сложных преобразованиях вплоть до проективных. Однако эксперименты показывают, что их эффективное использование возможно только для хорошо сегментированных изображений. При этом объемы вычислений в реальных системах часто выходят за рамки допустимых.

Нормализация проективных преобразований представляет собой трудную и еще не решенную до конца задачу. Прогресс достигнут по отдельным подгруппам проективной группы, которая характеризуется в общем восемью независимыми параметрами. Так, для нормализации ортогональной проективной подгруппы, которая характеризуется тремя параметрами, получены функционалы общего вида:

[image: image2.wmf]òò

òò

òò

+

+

=

+

+

=

+

+

=

D

2

2

D

3

2

2

D

2

2

2

1

,

dxdy

)

1

y

x

(

)

y

,

x

(

B

Ф

,

dxdy

)

1

y

x

(

)

y

,

x

(

yB

Ф

,

dxdy

)

1

y

x

(

)

y

,

x

(

xB

Ф


где B(x,y)-функция яркости изображения; D-поле зрения.
Для простейших проективных преобразований типа перспективы [image: image3.wmf]hy

1

x

x

-

®

,[image: image4.wmf]hy

1

y

y

-

®

 получены подходящие нелинейные функционалы типа отношения моментов. Однако ядра моментов содержат отрицательные степени координат x, y, что ограничивает область анализа изображений полуплоскостями или даже отдельными квадрантами. Учитывая ограниченные возможности методов сечений и конкомитантов, универсальные и практически пригодные методы нормализации проективных преобразований следует искать на пути применения частичных операторов. Можно показать, что любое проективное преобразование можно разложить на аффинные и простейшие проективные, например, [image: image5.wmf]y

x

x

®

, [image: image6.wmf]y

1

y

®

, или преобразование перспективы. Это дает возможность применить суперпозицию частичных нормализаторов. Однако условия синтеза нормализаторов требуют поиска таких, которые обладают свойствами перестановочности и устойчивости [3]. Дополнительные вопросы вносят многочисленные условия и ограничения на коэффициенты проективных преобразований, возникающие в реальных условиях.

Несмотря на приведенные трудности, нет принципиальных ограничений на построение нормализаторов проективных преобразований, которые лежат в основе монокулярного восприятия окружающего мира органом зрения человека. В будущем эта задача будет  решена, что станет этапным моментом в решении проблемы распознавания изображений.

4.Заключение
Процесс распознавания изображений является сложной многоэтапной процедурой. Многоэтапность (иерархичность) обусловлена тем, что различные задачи обработки на самом деле тесно связаны и качество решения одной из них влияет на выбор метода решения остальных. Так, выбор метода распознавания зависит от конкретных условий предъявления входных изображений, в том числе характера фона, других изображений, помеховой обстановки и связан с выбором методов предобработки, сегментации, фильтрации.

Однако для типичных ситуаций на основе проведенного в статье анализа можно предложить универсальную иерархическую структуру распознавания. На первом этапе применяются наименее трудоемкие признаковые алгоритмы для решения задачи о неэквивалентности входных изображений и эталонов. Входное множество изображений при этом существенно сокращается. На втором этапе оставшиеся изображения подвергаются нормализации. На третьем - нормализованные изображения классифицируются одним из конструктивных способов, например корреляционным. При такой структуре распознавания время решения задач сокращается в сотни раз.
Список литературы: 1.Handbook of pattern recognition and computer vision / Chen C.H., Rau L.F. and Wang P.S.P.(eds.). Singapore-New Jersey-London-Hong Kong: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1995. 984 p. 2.Shalkoff R.J. Digital image processing and computer vision. New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore: John Wiley & Sons, Inc., 1989. 489 p. 3.Путятин Е.П., Аверин С.И. Обработка изображений в робототехнике. М: Машиностроение, 1990. 320 с. 4. Гиренко А.В., Ляшен- ко В.В., Машталир В.П., Путятин Е.П. Методы корреляционного обнаружения объектов. Х.: Бизнес-информ, 1996. 112 с.

Поступила в редколлегию 01.12.98

3

10
11

_985584209.doc


Восприятие







изображений







Предобработка







Сегментация







Улучшение







Распознавание







Фильтрация







Пороговые методы







Наращивание







областей







Выделение границ







Текстурные методы







Центроидное







связывание







Слияние-







расщепление







Метод водоразделов







Статистические







Структурные







Корреляционные



методы







Признаковые



методы







Синтаксические



методы







Методы



нормализации







Корреляция по







известному эталону







Метод частных







корреляций







Корреляционно-







признаковые







методы







Детерминированные







Стохастические







Комбинированные







Параллельные







Последовательные







Инвариантных







пространств







Инвариантных







прямых







Параметрические







Следящие







Сечений







Конкомитантов












_986039751.doc


































































































D







2







2







D







3







2







2







D







2







2







2







1







,







dxdy







)







1







y







x







(







)







y







,







x







(







B







Ф







,







dxdy







)







1







y







x







(







)







y







,







x







(







yB







Ф







,







dxdy







)







1







y







x







(







)







y







,







x







(







xB







Ф












