РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВИДЕОДЕРМОСКОПИИ

Исаева О.А., Трубицин А.А.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, Украина

Введение. В настоящее время одним из первичных методов осмотра при диагностике заболеваний кожи является видеодермоскопия. Данный метод позволяет с помощью специальных оптических приборов – видеодермоскопов проводить визуальную оценку состояния кожных покровов и выполнять осмотр новообразований при увеличении от десятков до сотен раз с различной глубиной резкости, при разных видах освещения и применения оптической фильтрации. Метод является не инвазивным и позволяет по цвету и форме кожного образования определить его природу и риск перерождения в злокачественную форму [1-3].

Применение цифровых технологий в дермоскопии существенно расширяет диагностические возможности этого метода и позволяет выполнять регистрацию полученной визуальной информации, сохранение и последующую обработку данных, а также упрощает дистанционное консультирование с помощью современных телемедицинских сервисов. Наибольшие диагностические возможности цифровой видеодермоскопии проявляются с использованием автоматизированных систем обработки и анализа изображений кожи.

Современные методы исследований требуют быстрого и надежного анализа оцифрованной видеоинформации [4]. При этом наблюдается тенденция к увеличению степени автоматизации при проведении обработки поступающих данных результатов исследований. В литературе широко освещаются вопросы предварительной компьютерной обработки оцифрованных изображений медицинских изображений [4]. Разработаны многочисленные универсальные и специализированные программные средства, направленные на повышение качественных характеристик изображений и значимых признаков для медицинской диагностики. Однако, обработка разнородной информации требует комплексного подхода, направленного на разработку законченных специализированных диагностических систем с учетом специфики конкретной области и природы получаемых изображений.

Целью работы изучение современной системы цифровой видеодермоскопии и подсистемы анализа данных; научится применять цифровые технологии в дермоскопии.

Результаты исследования. Исходя из круга решаемых задач, в состав современной системы цифровой дермоскопии входят (см. рисунок 1):

- блок получения оптического изображения – устройство, состоящее из ахроматической или апохроматической (для уменьшения хроматических аберраций) линзовой оптической системы, позволяющей получать увеличенное (как правило от 10-ти до 300 раз) изображение.

- цифровая камера позволяет регистрировать цветное оптическое изображение на матрице фотодетекторов.

- интерфейсный модуль включает в себя аппаратно-программные средства для передачи информации в подсистему анализа данных. Может быть реализован как автономный (со сменными носителями, например, картами памяти или USB), так и с непосредственным подключением по проводному или беспроводному каналам связи (например, Wi-Fi или Bluetooth). Основным требованием к интерфейсу сопряжения является помехозащищенность и возможность передавать поток видеоданных с минимальной задержкой, что сказывается на удобстве фокусировки изображения.

- подсистема анализа данных, которая реализуется на графической рабочей станции и состоит из следующих модулей:

-предварительной обработки изображений, включающей в себя методы подавления шумовых составляющих и гистограммную коррекцию яркости и контрастности входного изображения;

-описания изображения – получения геометрических и оптических характеристик. Такими характеристиками обычно выступают цветовые координаты, а также площадь, периметр, коэффициенты формы анализируемых объектов.

-модуль формирования диагностического решения, в котором производится классификация по характерным признакам анализируемых объектов, в качестве которых наиболее часто выбираются их цветовые и геометрические характеристики с учетом априорной и дополнительной диагностической информации о пациенте. Следует отметить, что в данном модуле происходит формирование не окончательного, а предварительного диагностического решения, помогающего врачу поставить окончательный диагноз.

Рисунок 1. -  Система цифровой видеодермоскопии

Выводы. В задачах автоматизированной обработки видеодермоскопических данных восприятие поля зрения связано с априорной информацией об исследуемом изображении. При разработке методов обработки дермоскопических изображений целесообразно выбирать методы, позволяющие облегчить последующие этапы анализа данных. Погрешности, возникающие при анализе таких изображений, связаны с неоднородностью освещения, наличием сложного фона, локальных помех, пересечением объектов на изображении и их высокой вариабельностью. Основными показателями эффективности разработанных методов и системы являются высокая стабильность и повторяемость распознавания кожных объектов и возможность обработки изображений в реальном масштабе времени. Перспективой работы является разработка законченной системы для цифровой видеодермоскопии и ее последующие предварительные клинические испытания.

Список литературы.

- Масловский С.Ю. Опыт разработки программного обеспечения для автоматического распознавания объектов на гистологических изображениях / С.Ю. Масловский, О.Г, Аврунин // Вісник проблем біології і медицини. - 2003.- № 2.-C.5-6.

- Аврунин О. Г. Опыт разработки биомедицинской системы цифровой микроскопии / О. Г. Аврунин // Прикладная радиоэлектроника. – 2009. – Т.8. – № 1. – С. 46-52.

- Дуденко В.Г., Аврунин О.Г., Тымкович М.Ю., Куринной В.В..  Построение персонализированной анатомической модели диафрагмы человека / Ж. Експериментальна і клінічна медицина. – 2014. – № 2 (63). – С. 68-70.

- Сучасні інтелектуальні технології функціональної медичної діагностики: монографія / О.Г. Аврунін, Є.В. Бодянський., М.В. Калашник, В.В. Семенець, В.О. Філатов. Харьков : ХНУРЕ, 2018. – 248 с.

- Аврунин О. Г. Сравнение дискриминантных характеристик риноманометрических методов диагностики / О.Г. Аврунин, В.В. Семенец, П.Ф. Щапов // Радіотехніка. – 2011. – 164. – С. 102–107.