РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВИДЕОДЕРМАТОСКОПИИ 

Исаева О. А.

Научный руководитель –д.т.н., проф. Аврунин О. Г.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

(61166, Харьков, пр. Науки,14, каф. БМИ, тел. (057) 702-13-64)

e-mail: olya_isaeva2001@ukr.net

        The work is devoted to the development of an automated system for video dermatoscopy. The main approaches to the design of such systems, methodological support and structural modules are considered. The main stages of digital processing of dermatoscopic images are proposed. The main focus is on the methods of automated segmentation of dermatoscopic images and the analysis of the errors that arise. The diagnostic capabilities of the digital dermatoscopy method are discussed.

Введение. В настоящее время одним из первичных методов осмотра при диагностике заболеваний кожи является видеодермоскопия. Метод позволяет с помощью видеодермоскопов проводить визуальную оценку состояния кожных покровов и выполнять осмотр новообразований при увеличении от десятков до сотен раз с различной глубиной резкости. Он позволяет по цвету и форме кожного образования определить его природу и риск перерождения в злокачественную форму [1,2]. Современные методы исследований требуют быстрого и надежного анализа оцифрованной видеоинформации [3-5]. При этом наблюдается тенденция к увеличению степени автоматизации при проведении обработки поступающих данных результатов исследований. 

Целью работы является разработка законченной системы цифровой видеодермоскопии, обоснование применения основных модулей и методологического обеспечения. 

Результаты исследования. Исходя из круга решаемых задач, в состав современной системы цифровой дермоскопии входят: 

- блок получения оптического изображения – устройство, состоящее из ахроматической или апохроматической линзовой оптической системы, позволяющей получать увеличенное изображение.

- цифровая камера позволяет регистрировать цветное оптическое изображение на матрице фотодетекторов. 

- интерфейсный модуль, включающий в себя аппаратно-программные средства для передачи информации в подсистему анализа данных. Может быть реализован как автономный (например, с картами памяти), так и с непосредственным подключением по проводному или беспроводному каналам связи. 

- предварительной обработки изображений, включающей в себя методы подавления шумовых составляющих и гистограммную коррекцию яркости и контрастности входного изображения;

- сегментации изображений, заключающейся в построении характеристической функции изображения, выделяющей однородные области объектов и фона;

- описания изображения – получения геометрических и оптических характеристик, сегментированных в предыдущем модуле объектов. Такими характеристиками обычно выступают цветовые координаты, а также площадь, периметр, коэффициенты формы анализируемых объектов.

- формирования предварительного диагностического решения, в котором производится классификация по характерным признакам анализируемых объектов, в качестве которых наиболее часто выбираются их цветовые и геометрические характеристики с учетом априорной и дополнительной диагностической информации о пациенте. 

Выводы. В задачах автоматизированной обработки видеодермоскопических данных восприятие поля зрения связано с априорной информацией об исследуемом изображении. Процесс сегментации, в общем виде, заключается в построении характеристической функции изображения, выделяющей однородные области объектов и фона. Этап анализа заключается в идентификации сегментированных объектов. Основными показателями эффективности разработанных методов и системы являются высокая стабильность и повторяемость распознавания кожных объектов и возможность обработки изображений в реальном масштабе времени. Перспективой работы является разработка законченной системы для цифровой видеодермоскопии и ее последующие предварительные клинические испытания.

Список литературы. 1. Rajpara SM, Botello AP, Townend J, Ormerod AD. Systematic review of dermoscopy and digital dermoscopy/ artificial intelligence for the diagnosis of melanoma. Br J Dermatol. 2009 Sep;161(3):591-604. 2. Guitera P, Menzies SW. State of the art of diagnostic technology for early-stage melanoma. ExpertRevAnticancerTher. 2011 May;11(5):715-23. 3. Масловский С.Ю. Опыт разработки программного обеспечения для автоматического распознавания объектов на гистологических изображениях / С.Ю. Масловский, О.Г, Аврунин // Вісник проблем біології і медицини. - 2003.- № 2.-C.5-6. 4. Носова Я.В. Разработка метода экспресс-диагностики бактериальной микрофлоры полости носа / Я.В. Носова, Х. И. Фарук, О.Г. Аврунин // Проблеми інформаційних технологій. – Херсон: ХНТУ, 2013. – №13. – С. 99 – 104. 5. Аврунин О. Г. Опыт разработки биомедицинской системы цифровой микроскопии / О. Г. Аврунин // Прикладная радиоэлектроника. – 2009. – Т.8. – № 1. – С. 46-52.
