УДК 681.325

ВЗАИМНАЯ АДАПТАЦИЯ АППАРАТНО – ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЦЕССОРА С MISC-АРХИТЕКТУРОЙ

Цуканов В.Ю.

ХГТУРЭ, Харьков, Украина 

В статье приводятся программные модели MISC - архитектуры и сравнительная оценка по быстродействию каждой из моделей. Рассмотрен также вопрос выбора структуры для обработки микропрограммы в ходе её выполнения.
Введение

Особенность микропрограммируемого микропроцессора (ММП) в сравнении с однокристальными микропроцессорами ( возможность варьировать составом аппаратной части микропроцессора(МП). Отсутствие жесткой привязки к конкретной архитектуре позволяет увеличивать быстродействие (или достигать заданного быстродействия) МП за счёт адаптации структуры, микропрограмм и синхронизации к прикладному алгоритму. Такая адаптация носит комплексный характер и её результатом будет укрупнение модулей элементной базы. Оптимальное решение будет получено при достижении максимального быстродействия МП при ограниченных (минимальных) аппаратурных затратах. Быстродействие оценивается временем выполнения микропрограмм.  В [1-3] предложено несколько методов для получения максимального быстродействия ММП.

Все методы, используемые для получения оптимального проектного решения можно условно разделить на три группы:

1.Выбор структуры микропроцессора и способа обработки микрокоманд. Производится подбор способа обработки микрокоманд под конкретную структуру из всех возможных по оценке соответствия.

2.Преобразование схем алгоритмов микропрограммного управления. Производится оптимизация алгоритмов для улучшения построения микропрограмм.

3.Синтез оптимальной системы синхронизации. Производится подбор подходящей длины такта (после написания микропрограммы на этапе анализа её).

На основе идей Сизова К.А.[6] была синтезирована MISC – архитектура [7]. В предложенной статье рассматривается MISC – архитектура с тремя каналами. Первый канал используется для выполнения однотактных команд (то есть тогда, когда необходимо использование МП с архитектурой RISC). Второй (CISC – область ОП – КАМК 2 – Cache – Flash – Cache - ОА) и третий канал (CISC – область ОП – КЗЦА - ОА) используются для выполнения сложных команд, то есть тогда когда МП с архитектурой CISC выглядит предпочтительнее.

В данной статье предлагается концепция решения задачи выбора необходимых структур при просмотре глобальной микропрограммы.  

Глобальная микропрограмма будет рассматриваться как набор «известных» (стандартные функции) и «неизвестных» участков. Для «неизвестных» участков существует структура, описанная в [4], которая наилучшим образом (быстрее) обрабатывает данный участок микропрограммы. Для правильной интерпретации микропрограммы будет использоваться канал 2. Настройка канала КАМК2 – ОА и будет определять выбор нужной структуры ММП.   

1.Разбивка микропрограммы на фрагменты для анализа и выбор оптимальной структуры

Теперь выясним каким образом лучше разбивать микропрограмму для проведения идентификации.

Любая микропрограмма имеет довольно небольшое количество микрокоманд (до 4096 микрокоманд), а потому разбивку на фрагменты можно производить на одинаковые куски, скажем на 8 или 16 микрокоманд в каждом. Этот метод не совсем подходит для правильного анализа микропрограммы, ибо условные переходы могут ссылаться на микрокоманды находящиеся вне фрагмента и правильная интерпретация в таком случае будет весьма условна. 

Допустим, что разрезание проведено произвольно. При разрезании получили несколько блоков, каждый из которых имеет входящие и выходящие связи (условные или безусловные переходы). Для оптимального выбора структур ММП необходимо провести сегментацию микропрограммы таким образом, чтобы количество связей входящих и выходящих было не более двух между двумя рядом стоящими блоками. В противном случае, искажение при выборе структур будет замедлять выполнение микрокоманд. Учитывая, всё вышесказанное, делаем вывод, что для исправления такого рода ошибок  лучше ввести разбивку на линейные участки и участки, условные переходы в котором будут иметь адресат внутри этого фрагмента. (см. рис. 1). 


[image: image1.wmf]МК

2

МК

3

МК

1

МК

4

МК

5

МК

6

МК

7

Начало

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Конец


Рисунок 1 (  Пример разбивки микропрограммы на линейные фрагменты и блоки с передачей управления

Таким образом, после подобного деления всей микропрограммы получатся фрагменты каждый из которых можно подвергать анализу на соответствие какой-либо структуре.  

2.Анализ фрагмента микропрограммы с целью выбора оптимальной структуры.

Существует возможность определения наиболее подходящей структуры ( то есть той, на которой микропрограмма будет выполняться быстрей всего) по внешнему виду микропрограммы. Напомним, что в данном конкретном случае рассматривается подбор структуры только для «неизвестные» участков, стандартные функции обрабатываются каналом 3 MISC – процессора. 

При рассмотрении микропрограмм и для интерпретации структур будем пользоваться следующими правилами: 

А.)В рассматриваемой микропрограмме в адресной части тестируемой микрокоманды условному переходу предшествует только одна микрокоманда ссылающаяся на данную микрокоманду и другие на неё не указывают.

Если это условие выполнено, то значит такая микропрограмма или её фрагмент может быть обработан структурой S1 или S2.

Б.)Если в микропрограмме выполняется условие А и к тому же в одной и той же микрокоманде условный переход не зависит от  тестируемого признака (между тестируемым признаком и условным переходом вставлен НОП – нет операции), то такая микропрограмма может быть обработана структурами S3, S4, S5, S8. 

Для выбора структуры ММП близкой к оптимальной и с целью повышения эффективности работы МП необходимо проанализировать каждую микрокоманду в микропрограмме, и если микропрограмма соответствует особенностям выбранной структуры, она выбирается как базовая для обработки микропрограммы. Конвейерные структуры, такие как S6, S7, требуют включения в микропрограмму «пустых» микрокоманд, позволяющих получить задержку на один, два и три такта.
Такая адаптация обеспечивает минимальное время работы микропрограммы.

Микропрограмма для структуры S6, S7 довольно сложная и должна подчиняться нескольким правилам: 

1.Если в микропрограмме встречаются в адресных частях микрокоманд дублируемые условные переходы, причём у микрокоманды повторяющегося условного перехода в операционной части стоит НОП, а переходы абсолютно одинаковы (то есть не только по условию, но и по приёмнику) и выполняется:

а.)переход от дублируемой микрокоманды по адресной части по выходу на дублирующую микрокоманду должен осуществляться через один вперёд от данного;

б.)переход от дублирующей микрокоманды по выходу должен осуществляться то же через один вперёд от данного;

в.)на линейных участках, то есть там где не встречаются условные переходы (УП) адресация последовательная;

  то такая микропрограмма может быть обработана  с помощью структуры S6.
Для выбора S7 необходимо чтобы выполнялись те же условия , что и для S6, и к тому же, формирование признаков и условные переходы, использующие эти признаки были разнесены по разным микрокомандам и между ними был вставлен НОП.

Для выбора S9 необходимо выполнение условий, что и для структур S3, S4, S5, S8, за исключением «разноса на два такта», то есть между тестированием признака и условным переходом, использующим этот признак должно быть два такта (разделение микрокоманды с тестированием признака и микрокоманды с условным переходом микрокомандой с НОП). Если это условие не выполняется, то S9 будет работать медленнее, чем S4 или S5 . 

Если выполнено условие А и кроме того, в каждой микропрограмме в адресной части которой стоит условный переход, в операционной части должен стоять НОП; адреса перехода для таких микрокоманд должны быть заданы по правилу микрокоманды, следующей за данной (то есть переход не на следующую микрокоманду, а через одну), то такая микропрограмма может быть обработана структурой S10. 

  Структура S11 может обрабатывать микропрограммы, удовлетворяющие условиям, приведенным для S10 и ранее рассмотренным условиям А и Б.

 Таким образом, если в рассматриваемой микропрограмме найдётся блок, отвечающий условиям той или иной структуры, то можно с уверенностью сказать, что он наилучшим образом будет обработан конкретной, подходящей для данного случая структурой ММП.

Однако, может случиться и так, что один и тот же фрагмент микропрограммы может быть обработан несколькими структурами, и тогда важно проанализировать параметры аппаратных средств.

3.Оценка быстродействия МП в зависимости от параметров аппаратных средств

Значения 
[image: image2.wmf]t

ПЗУМ

, 
[image: image3.wmf]t

ОСК

, 
[image: image4.wmf]t

КАМ

определяются конкретными схемами ОСК, КАМ и ПЗУМ. 

При постоянной длительности такта наибольшим быстродействием обладают структуры:

S4, если 
[image: image5.wmf]t

t

t

ПЗУМ

КАМ

ОСК

+

³

;

S5, если 
[image: image6.wmf]t

t

t

ОСК

ПЗУМ

КАМ

+

³

;                          (1)

S6, если 
[image: image7.wmf]t

t

t

КАМ

ОСК

ПЗУМ

+

³

;

S7, если 
[image: image8.wmf]t

t

t

ПЗУМ

КАМ

ОСК

=

=

;
При переменной длительности такта существуют такие соотношения: 
[image: image9.wmf]t

t

S

S

4

2

£

; 
[image: image10.wmf]t

t

S

S

5

1

£

, 
[image: image11.wmf]t

t

S

S

7

6

£

 (
[image: image12.wmf]t

S

2

 время выполнения микрокоманды на структуре S2. и т.д.). tS4 
[image: image13.wmf]£

tS5, tS2 
[image: image14.wmf]£

tS1. Таким образом, делаем вывод о том, что структура S2. лучше чем все остальные, но при использовании переменной длительности такта. Остальные структуры S3, S8 - S11 уступают по быстродействию перечисленным.

Если же выполняется:


[image: image15.wmf]t

t

t

ПЗУМ

КАМ

ОСК

+

p



[image: image16.wmf]t

t

t

ПЗУМ

ОСК

КАМ

+

p

                                       (2)


[image: image17.wmf]t

t

t

ОСК

КАМ

ПЗУМ

+

p


то при переменной длительности такта наиболее быстродействующей структурой является S2 или  S6.
Характеристики аппаратных средств играют важную роль в определении структуры  МП для повышения быстродействия .

Итак, при наличии конкретных значений 
[image: image18.wmf]t

ПЗУМ

, 
[image: image19.wmf]t

ОСК

, 
[image: image20.wmf]t

КАМ

 можно определить иерархию структур в отношении быстродействия. 

Совершенно очевидно, что некоторые структуры из «рабочих» будут отброшены сразу же, ибо уступают по быстродействию.(напомню, что аппаратные затраты здесь являются второстепенным фактором, а посему не сильно учитываются). Выбор будет производится из (1) при постоянной длительности такта и из (2) при переменной длительности такта.

Таким образом у нас есть возможность подобрать конкретную схему для всей последовательности микрокоманд (микропрограммы) или для фрагмента микропрограммы на основе выбора структуры по виду микропрограммы и по характеристикам КАМ, ОСК и ПЗУМ.

4. Программная часть

Укрупнённые этапы, которые необходимо выполнить для поиска оптимальной структуры приведены на рис.2.  


[image: image21.wmf]МИКРОПРОГРАММА

ß

РАЗБИВКА МИКРОПРОГРАММЫ НА БЛОКИ

ß

АНАЛИЗ КАЖДОГО БЛОКА (АНАЛИЗ

МИКР

О

КОМАНД ПО ПРАВИЛАМ

ИНТЕРПРЕТАЦИИ К

А

ЖДОЙ СТРУКТУРЫ).

ВЫБОР СТРУКТ

У

РЫ

ß

ВЫБОР СПОСОБА ОБРАБОТКИ

(

ПЕРЕМЕННАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ

ПОСТОЯННАЯ)

ß

АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЙ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЫСТРОДЕ

Й

СТВИЯ

ß

ПОЛУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО НАБОРА

СТРУ

К

ТУР.


Рисунок 2. ( Этапы анализа и выбора оптимального набора структур ММП

Ниже приведена программа, написанная на языке Си,[8] которая может быть использована для анализа любой заданной микропрограммы, выполняет все этапы рис.2, выходными данными которой являются разбивка микропрограммы на фрагменты и выдача реестра структур, использующихся для обработки конкретного участка глобальной микропрограммы .

Приведёна только часть процедуры, выполняющей разбивку на блоки с правилами указанными в разделе 2 этой статьи.

//=============== ======================

// Module AsmParse.cpp

// =====================================

#include "globals.h"

#include <windows.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#define  MAX_LISTING_LENGTH    4098

#define  MEM_BLOCK_SIZE             4098

char     szAsmFileName[MAX_PATH];

HANDLE       hAsmFile = INVALID_HANDLE_VALUE;

DWORD        dwFileSize;

char        *cptrAllListing = NULL; 

char        *cptrCommands   = NULL;

PBLOCK_LIST  ptrBlockList = NULL;

BOOL FindBlocks(char *, DWORD);

//=====================================

// Function main

//=====================================

int main(int argc, char **argv) {

  char  *szPtr;

  DWORD  dwFileSizeHigh, dwBytesRead;

  // ====================================

  // Getting File Name;

  // ====================================

  if(argc != 2) {

    printf("Error: too many arguments...\n");

    printf("Usage: AsmParse.exe FileName");

    return 1;}

  else if(strlen(*++argv) > MAX_PATH) {

    printf("Error: filename is too long...\n");

    return 1;}

  else {

    strcpy(szAsmFileName, *argv);

    szPtr = szAsmFileName + strlen(szAsmFileName) - 4;

    strlwr(szPtr);

    if(strcmp(szPtr, ".asm") != 0) {

      printf("Error: you have to use assembler listing...\n");

      printf("File name format: FileName.asm\n"); 

      return 1;}

  } 

  __try { // Protected block of termination handling

    // ===================================

    // Opening listing file:

    // ===================================

    hAsmFile = CreateFile(szAsmFileName,

                          GENERIC_READ,

                          FILE_SHARE_READ,

                          NULL,

                          OPEN_EXISTING,

                          NULL,

                          NULL);

    if(hAsmFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {

      printf("Error opening file...\n");

      __leave;}

    // ==================================

    // Chicking file size:

    // ==================================

    dwFileSize = GetFileSize(hAsmFile, &dwFileSizeHigh);

    if((dwFileSizeHigh != 0) ||

       (dwFileSize > MAX_LISTING_LENGTH)) {

      printf("Error: file is too large...\n");

      __leave;}

    // ==================================

    // Preparing some memory to locate file contents:

    // ==================================

    cptrAllListing = (char *)VirtualAlloc(NULL, 

                                          MEM_BLOCK_SIZE,

                                          MEM_RESERVE |    

                                          MEM_COMMIT,

                                          PAGE_READWRITE);

    if(cptrAllListing == NULL) {

   printf("Error allocation memory...\n");

      __leave;}

    // ==================================

    // Reading the file:

    // ==================================

    if(!ReadFile(hAsmFile, 

                 (LPVOID)cptrAllListing, 

                 dwFileSize, 

                 &dwBytesRead, 

                 NULL)) {

      printf("Error reading file...\n");

      __leave; }

    if(dwBytesRead != dwFileSize) {

      printf("Error reading file...\n");

      __leave;}

    // ==================================

    // Blocks of commands working:

    // ==================================

    if(!FindBlocks(cptrAllListing, dwFileSize)) {

      printf("Error blocks parsing...\n");

      __leave;}

    if(!FindBlocksType()) {

      printf("Error typing blocks...\n");

      __leave;}

    if(!OutResults()) {

      printf("Can not print results of parsing...\n");

      __leave;} } 

  __finally {

    if(hAsmFile != INVALID_HANDLE_VALUE) {

      CloseHandle(hAsmFile);

      hAsmFile = INVALID_HANDLE_VALUE;}

    if(cptrAllListing == NULL)

      VirtualFree((LPVOID)cptrAllListing, 0, MEM_RELEASE);}

  return 0;}

// ====================================

// Function FindBlocks

// ====================================

// Finding all blocks in this code

//====================================

BOOL FindBlocks(char  *cptrBlockBegin, 

                                 DWORD dwBlockSize) {

  // Array of known jump commands:

  char  carrJumps[5][5];                           

…

  char        *cptrPtr1   = cptrBlockBegin;

  char        *cptrPtrEnd = (cptrBlockBegin + dwBlockSize - 1);

  PBLOCK_LIST  pList01, pList02;

  while(cptrPtr1 < cptrPtrEnd) {

    char *cptrP1, *cptrP2;

    int   i = 0;

    // Finding first jump command:

    cptrP1 = strstr(cptrPtr1, carrJumps[i]);

    if(cptrP1 == NULL)

      cptrP1 = cptrPtrEnd;

    cptrFirst = cptrP1;

    i++;

    while(i < 5) {

      cptrP1 = strstr(cptrPtr1, carrJumps[i]); 

      if(cptrP1 == NULL)

        cptrP1 = cptrPtrEnd;

      if(cptrP1 < cptrFirst)

        cptrFirst = cptrP1;

      i++;}

    // If no any more blocks...

    if(cptrFirst == (cptrPtr + dwBlockSize - 1))

      exit;

    // Prepare for finding next jump:

    cptrPtr1 = strchr(cptrFirst, ';');

    if(cptrPtr1 == NULL)

      cptrPtr1 = cptrPtrEnd;

    else  

      cptrPtr1++;

    // Working with the list of blocks:

    pList01 = ptrBlockList;

    if(pList01 != NULL)

      pList02 = pList01->pNext;

    else

      pList02 = ptrBlockList;

    while(pList02 != NULL) {

      pList01 = pList02;

      pList02 = pList01->pNext; }

    pList01->pNext = new BLOCK_LIST;

    pList01->pNext->pNext = NULL;

    pList->JmpType = TypeOfJump(carrJumps);

    pList->pBegin  = cptrPtr1;

    pList->pEnd    = (cptrPtrEnd - cptrPtr1); }

return TRUE;}

Заключение

Для анализа оптимальной (рациональной) структуры  MISC – процессора были выполнены следующие исследования:

- рассмотрены варианты сегментации глобальной микропрограммы с целью локализации ошибок при анализе и выборе оптимальной структуры микропрограммируемого микропроцессора;

- получены правила определения по внешнему виду выделенного фрагмента конкретной работоспособной структуры ММП из набора имеющихся структур;

- произведена оценка каждой структуры исходя из характеристик данных аппаратных средств.

Литература:1.Новосёлов В.В. Метод хронооптимизации блок-схем алгоритмов микропрограммного управления // Автоматика и вычислительная техника, 1983, №3 С. 25-28. 2. Новосёлов В.В., Шумилов Л.А. Выбор структуры микропроцессора на комплекте микропрограммируемых БИС. // Управляющие системы и машины, 1983, №3 С. 21-24. 3.Новосёлов В.В., Парфененок В.Л. Оптимизация системы синхронизации микропроцессора методами математического программирования. // Деп. ВИНИТИ от 23.12.82, № 6345 – 82 ДЕП. – 31 с. 4. Бережная М.А. Лобода В.Г., Цуканов В.Ю. К вопросу проектирования структуры процессора // Радиоэлектроника и информатика , 1998, №2(3) .С.120-124. 5. Комплект БИС К1804 в процессорах и контроллерах / В.М. Мещеряков, И.Е. Лобов, С.С. Глебов и др. М.: Радио и связь, 1990. 256 с.  

6.Сизов К.А. Микропроцессор будущего: RISC, CISC или MISC?// Библиотека информационных технологий: Сборник статей. Вып.1. / Под ред. Г.Р. Громова. М.: Наука, 1990. С.118-124. 7. Ельчанинов Д.Б.,. Лобода В.Г., Цуканов В.Ю. Модели архитектуры MISC - процессора// Радиоэлектроника и информатика , 1999, №1(06) .С. 85-89.8. Язык программирования Си / Бриан В. Керниган, Деннис М. Ритчи. М.: Финансы и статистика, 1992. 270 с. 

УДК 681.325

Адаптація апаратно-програмних засобів процесора MISC-архітектури /В.Ю.Цуканов//  Радіоелектроніка і інформатика.2000.№1.С.000-000.

Досліджені можливості розділення мікропрограми на фрагменти. Були приведені ескізні правила інтерпретації фрагментів мікропрограми по зовнішньому вигляді для вибору структури мікропрограмованого мікропроцессора 

Робота запропонованого алгоритма визначення реєстра структур ММП  ілюстрована у вигляді програми, яка виконує усі етапи пошуку кращої (по швидкодії) структури.

Табл.0.Іл.2.Бібліогр.:8 назв.

UDC 681.325

Mutual adaptation of programming and algorithmical methods for processor with MISC-architecture  / Tsukanov V.Y.// Radioelektronika i informatika. 2000.№1.Р.000-000.

Possibilities of division of the whole microprogram into fragments have been investigated. Approximate rules of interpretation of the fragments of the specified microprogram by form are given to choose a structure of the microprogrammable microprocessor. 

The work of the proposed algoritm of determination of the list of structures of the microprogrammable processor, which process microprogram, has been illustrated by a program realizing all phases of search of  an optimum structure.

Tab.0.Fig.2.Ref.:8 items.

Цуканов Виталий Юрьевич, аспирант ХТУРЭ. Научные интересы: алгоритмическое и программное обеспечение функционально-ориентированных процессоров. Адрес: 310111, Украина, Харьков, ул. Познанская , 2,кв.67,тел 10-42-63. 

_1011592232.unknown

_1011592828.unknown

_1011593276.unknown

_1011593418.unknown

_1011593470.unknown

_1011593926.doc
МИКРОПРОГРАММА




[image: image1.wmf]ß




РАЗБИВКА МИКРОПРОГРАММЫ НА БЛОКИ




[image: image2.wmf]ß




АНАЛИЗ КАЖДОГО БЛОКА (АНАЛИЗ МИКРОКОМАНД ПО ПРАВИЛАМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАЖДОЙ СТРУКТУРЫ). ВЫБОР СТРУКТУРЫ




[image: image3.wmf]ß




ВЫБОР СПОСОБА ОБРАБОТКИ (ПЕРЕМЕННАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ПОСТОЯННАЯ)




[image: image4.wmf]ß




АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЙ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ




[image: image5.wmf]ß




ПОЛУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО НАБОРА СТРУКТУР.


_1007277166.unknown



_1007277186.unknown




_1011593374.unknown

_1011593163.unknown

_1011593214.unknown

_1011592995.unknown

_1011592710.unknown

_1011592772.unknown

_1011591633.doc
 






















МК1







МК2







МК3







МК4







МК5







МК6







МК7







Начало







Фрагмент 1







Фрагмент 2







Фрагмент 3 







Конец












_1011591928.unknown

_1011591951.unknown

_1011591840.unknown

_1008433251.unknown

