К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Величко О.Н., Дацок О.М., Колесникова Т.А.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Методы анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) получили мощное развитие за последние десятилетия. Ряд показателей и методик их определения закреплены стандартами, имеют четкую физиологическую интерпретацию, фиксированные граничные значения и используются в качестве критериев при диагностике нарушений ритма или работы сердца.

В медицинских исследованиях нашли применение два подхода: анализ коротких записей (5 минут) и длительный мониторинг (24 часа и более) [1, 3]. Так, при длительном мониторинге, как правило, анализ данных проводится по окончании процесса регистрации. Очевидно, что получение оценки о текущем состоянии человека, т.е. в ходе мониторинга, может иметь не только диагностическое применение, но и использоваться для изучения эффективности воздействия лечебных препаратов.

Для анализа полученных данных используются разные методы и наборы показателей.

В данном исследовании исходные данные представляют собой массив RR-интервалов (тахограмма), полученный по результатам 24-х и 48-х часовых записей электрокардограммы. Нами проанализированы две выборки данных, характерных для нормального синусового ритма и сигналов с экстрасистолией. Массивы RR-интервалов были записаны в текстовые файлы; размерность файлов колеблется от 800 до 2400.

Основные методы анализа тахограмм объединяются в группы, известные как методы исследования временных показателей (Time domain methods, ключающие статистические и геометрические методы), частотных характеристик (Frequency domain methods), формы тахограммы (ритмограммы) (Rhythm pattern analysis), нелинейные методы (Non-linear methods) [1].

Указанные выше методы хорошо себя зарекомендовали для анализа временного ряда после окончания регистрации, однако актуальной является задача оценки состояния пациента в реальном масштабе времени. Предлагается использовать показатели, определяемые стандартными методами анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР), с последующим понижением размерности исследуемого объекта (5-минутного фрагмента ритмограммы) и представлениям его в двумерном пространстве. Чтобы получить интегральную оценку фрагмента ритмограммы предлагается использовать метод главных компонент (Principle Component Analysis). С одной стороны, это позволит уменьшить размерность пространства признаков, а с другой – представить фрагмент как объект в двумерном пространстве признаков. Таким образом, получаем возможность следить за изменением положения объекта в пространстве.__
Предлагаемый алгоритм описывается следующими шагами:

1. Формирование для 5-минутного фрагмента ритмограммы набора

данных в виде матрицы, строки которой содержат показатели, рассчитанные

для выборки длительностью в 1 минуту.

В виду того, что длительности кардиоинтервалов различны,

формирование одноминутной выборки ритмограммы мы производим

относительно 60 с. Таким образом, 5 выборок будут примерно соответствовать

5 минутному фрагменту, а размер матрицы будет равен (519).

2. Преобразование X методом главных компонент.

3. Вычисленные коэффициенты wij позволяют рассчитать значения

главных компонент для каждой строки матрицы и графически представить ее в

новом пространстве.

Численные эксперименты позволили выявить следующую закономерность: внутри групп комбинация показателей, которые влияют на компоненты, практически одинаковы.

В работе предложен способ оценки тахограммы в реальном времени, который заключается в расчете общепринятых показателей ВСР для выборки данных длительностью в одну минуту для каждого 5-минутного фрагмента и их последующим анализом методом главных компонент.

Анализ выборок длительностью в одну минуту позволил установить, что основной вклад в интегральную оценку вносят следующие показатели: количество разностных значений, которые больше чем 50 мс (pNN50), индекс напряжения регуляторных систем (SI), триангуалярный индекс (TI), быстрые волны (HW), что может быть использовано при разработке метода экспресс- оценки в режиме реального времени.

Предложен способ представления фрагмента тахограммы в двумерном пространстве признаков, определены границы зоны физиологической нормы.

1. Marek Malik. Heart rate variability. Standards of measurement,

physiological interpretation, and clinical use in Mountain Marathon Runners during

Sleep and after Acclimatization at 3480 m // European Heart Journal. 1996. № 17, P.

354–381.

2. Ivana.Gritti. Heart Rate Variability, Standard of Measurement, Physiological

Interpretation and Clinical Use // Task Force of the European Society of Cardiology

and North America Society of Pacing Electrophysiology // European Heart Journal.

1996. № 17, - P. 354-381.

3. Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В. и др. Анализ

вариабельности сердечного ритма при использовании различных

электрокардиографических систем (методические рекомендации) // Вестник

аритмологии. 2001. № 24. С. 65-86.

4. Величко О.Н., О.Е. Гапон. Передискретизация тахограммы. Проблема

выбора интервала передискретизации. // Системи обробки інформації. 2014. –

№9 (179). – С. 168–175.
