СПОСОБ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ УЗЛОВ БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ С СОВМЕЩЕННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ

Власова В.А.

Научный руководитель – к.т.н., проф. Зеленин А.Н.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

(61166, Харьков, пр. Ленина, 14, каф. Сети связи, тел. (057) 70-21-429)

e-mail: zlata_ne@bk.ru

This work contains the results of modeling of the developed method of positioning with combined experimental and analytical cycle during initialization. This method has high-accurate localization of wireless sensor network nodes at the initialization stage of a network. Also, this method is energy-efficient due to the small number of transactions. It is important for autonomous networks.

На сегодняшний день простым и доступным методом проверки и исследования алгоритмов работы или сети в целом является имитационное моделирование на ПК.

В работе рассматривается процесс имитационного моделирования гомогенной беспроводной сенсорной сети (БСС) на этапе инициализации. Особеностью процесса является совмещение экспериментального и аналитического циклов для повышения точности определения координат уже на этапе инициализации. Рассмотрим подробнее компоненты модели, которые описывают основные процессы и явления, существенные для исследования способа позиционирования узлов БСС.

1. Модель сенсорной сети:

- сеть состоит из N узлов, которые случайным образом равномерно распределены на квадратном двумерном сенсорном поле площадью S и 4-х суперузлов – БС, которые размещены в углах поля с 4-мя дополнительными узлами;

- число резервных мотов равно 50%;

- максимальный размер поля не ограничен;

- глобальные расстояния/координаты считаются абсолютно точными и являются эталонами для оценки точности определения местоположения.

2. Модель БС:

- БС представляют из себя мощный приемопередатчик с ЦП для обработки полученных данных и связью через шлюз с сервером;

- БС в широковещательном режиме покрывают все поле;

- антенна – диполь, диаграмма направленности соответствует стандартной диаграмме направленности диполя (симметричного вибратора);

3. Модель мота(узла):

- дальность действия в открытом пространстве 60 м;

- замер контролируемого параметра точечный;

- информация для позиционирования представляет собой массив данных от 8-ми разрядного индикатора RSSI, в которых содержится квантованное значение уровня принятого пилот-сигнала от 4 БС и отдельный аналогичный массив для хранения уровней сигнала от соседей;

- моты являются материальными точками.

4. Модель канала:

Модель содержит упрощенный эквивалент канала связи и учитывает влияние затухания сигнала и последствий многолучевого распространения радиоволн:

- распространение радиоволн в модели описывается формулой затухания 
[image: image1.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

c

df

k

A

p

4

lg

, где k – коэффициент ослабления среды распространения, d – расстояние, f – частота сигнала, c – скорость света. 

- многолучевая погрешность носит псевдослучайный характер в диапазоне от 0 до 1 у.е. длины (считаем у.е. длины − метр); 

- коэффициент ослабления для нормальных условий (отсутствия помех) k выбран равным 20 (для свободного пространства);

- Частота f=2,4 ГГц в соответствии со стандартом IEEE 802.15.4.

5. Модель сенсорного поля:

- физические параметры сенсорного поля не изменяются в течение времени жизни сети;

- сенсорное поле ровное, без преград.

Экранная форма представления конечных результатов моделирования приведена на рис. 1.

[image: image2.png]3 Localisation WSN

S

Konwsecrso woros

e

.

1

@

5

m‘n

s‘m

H‘G‘E

Er
201
62
1867
5%
284
o509
a7
%418
5%
Ex
e
67
@2

w2
22

T84
GEn
o516

53

Mowagsrons  Cpeanee omcronere

BEMMCTEHHIX KOOPAUHAT

L e85 =z388582388

V] He duxauposars woTe:

Mosmyiorpyrowan 5C.
¥ @s @c @b

Kose.

‘ononwensrioro
ey

ora orB OrC 07D

05 07 03 08

Koopawasi 1noTa

‘

59,%

1226 60,9

s‘;

o193 58,5





Рисунок 1 – Экранная форма

_181958316.unknown

