81

ДОДАТОК А.

ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ


[image: image1.emf]Структурна схема вимірювань



[image: image2.emf]Вимірювання параметрів звукової карти

Дані виробника: Rвх = 10 кОм; Rвих = 100 Ом

Результати вимірювання: Rвх = 8,9 кОм; Rвих = 47 Ом



[image: image3.emf]Вимірювання наскрізної АЧХ звукової карти



[image: image4.emf]Характеристики досліджуваного пристрою

Мікшерний пульт Soundcraft spirit fx8



[image: image5.emf]Вимірювання АЧХ, ФЧХ і ГВЗ



[image: image6.emf]Підготовка звукових фрагментів зі спотворенням ФЧХ

Був сформований набір ФЧХ, відповідних заданим

груповим затримкам:

– на нижній частоті 10 мс, 20 мс, 40 мс, 80 мс, 160 мс,

– на верхній частоті 1 мс, 2 мс, 4 мс, 8 мс, 16 мс.



[image: image7.emf]Експертна оцінка спотворень ФЧХ

В якості експертів залучалися студенти

першого курсу спеціальності "Системи, технології та

комп'ютерні засоби мультимедіа", що мають хороший

музичний слух і цікавляться звукозаписом.

Прослуховування проводилося в студії

телецентру ХНУРЕ через студійні звукові монітори.

Оцінка якості фонограм проводилася за

наступними параметрами:

- просторове враження;

- прозорість;

- тембр;

- стереофонічність. 



[image: image8.emf]Оцінка впливу фазових спотворень на звучання

Аналізуючи графіки, можна зробити

наступні висновки:

– фазові спотворення найбільш помітні на

верхніх частотах; це пояснюється тим, що навіть

невеликі різниці групового часу запізнення

призводять до зміни форми високочастотного

звукового сигналу;

– фазові спотворення найбільш помітні на

звукових фрагментах, що містять велику кількість

верхніх частот: це тарілки музичних інструментів, 

жіночий вокал, симфонічний оркестр; такий жанр

як поп-музика допускає більший рівень фазових

спотворень без помітного погіршення якості;

– порогом помітності фазових спотворень

можна вважати різницю в часі пробігу понад 1 мс

на верхніх частотах і більше 40 мс на нижніх

частотах;

– цікавим з'явився результат помітності

фазових спотворень на НЧ для поп-музики - на

другому місці після симфонічного оркестру; це

можна пояснити тим, що в досліджуваній

композиції була присутня велика кількість

синтезованих низькочастотних звуків, 

неспотворене звучання яких було добре відомо

експертам.



	Додаток Б

	
	Перв. примен.
	
	формат
	Позначення
	Найменування
	Кіл.
	Прим.
	

	
	
	
	
	
	Текстові документи
	
	
	

	
	
	
	А4
	
	Пояснювальна записка
	1
	82 с.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Графічна частина
	
	
	

	
	
	
	А4
	
	Структурна схема вимірювань


	1
	Дод. А
	

	
	Справ. №
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	А4
	
	Вимірювання параметрів звукової карти
	1
	Дод. А
	

	
	
	
	А4
	
	Вимірювання наскрізної АЧХ звукової карти
	1
	Дод. А
	

	
	
	
	А4
	
	Характеристики досліджуваного пристрою
	1
	Дод. А
	

	
	
	
	А4
	
	Вимірювання АЧХ, ФЧХ і ГВЗ
	1
	Дод. А
	

	
	
	
	А4
	
	Підготовка звукових фрагментів зі спотворенням ФЧХ
	1
	Дод. А
	

	
	
	
	А4
	
	Експертна оцінка спотворень ФЧХ

	1
	Дод. А
	

	
	
	
	А4
	
	Оцінка впливу фазових спотворень на звучання
	1
	Дод. А
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подп. И дата
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Инв. № дубл.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Подп. и дата
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Підп.
	Дата
	
	

	
	Инв. № подл.
	
	 Розроб.
	Куканов
	
	
	Оцінка фазових спотворень в звуковій апаратурі.

Відомість атестаційної роботи
	Літ.
	Лист
	Листів

	
	
	
	 Перев.
	Тихонов
	
	
	
	
	У
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	ХНУРЕ

Кафедра МІРЕС

	
	
	
	 Н. контр.
	Тихонов
	
	
	
	

	
	
	
	 Затв.
	Карташов
	
	
	
	

	
	
	


