Возможности компьютерной диагностики бактериальной инвазии носа и околоносовых пазух / М.В. Калашник, В.Ф. Филатов, О.Г. Аврунин Е.Г. Бабич, С.В. Филатов, О. В. Божкова // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.– 2000.–№ 2.- C. 74-75

Рассматриваются возможности компьютерной диагностики бактериальной инвазии носа и околоносовых пазух

Київ, НМУ ім. Богобольця

Антибактериальная терапия, компьютерная диагностика, колорометрия, микрофлора
УДК 616.216.1-002-089.48
М.В. КАЛАШНИК, В.Ф. ФИЛАТОВ, О.Г. АВРУНИН Е.Г. БАБИЧ, С.В. ФИЛАТОВ, 

О. В. БОЖКОВА
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНВАЗИИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Каф. оториноларингологии (зав. — проф. В. Ф. Филатов) Харьк. мед. ун-та
(ректор — акад. А.Я.Цыганенко)
Увеличение удельного веса условно-патогенной микрофлоры в этиологии развития воспалительных процессов полости носа и параназальных синусов значительно затрудняет своевременное начало фармакотерапии. Это связано с тем, что в качестве пусковых агентов могут выступать представители различных видов бактерий. Проводимая до установления характера возбудителя антибактериальная терапия приводит к использованию препаратов широкого спектра действия, которые по характеру бактерицидного действия часто не соответствуют чувствительности патогенных бактерий.
Для повышения эффективности этиотропного лечения необходимо выяснить характер бактериального обсеменения слизистой оболочки полости носа и зева. Традиционная бактериальная диагностика проводится в течение 3-5 дней, что существенно отдаляет начало адекватного лечения больного.
Для ускорения микробиологической верификации нами разработана программа экспресс-диагностики вида микрофлоры. Программа работает с графическими изоб​ражениями в форматах с 24-битовой цветовой глубиной (16,7x106) и 8-6итовым пред​ставлением каждой цветовой RGB составляющей, которые представляют собой оциф​рованные фотографии пораженной слизистой оболочки носовых раковин.
В результате работы с программой обработки цветовой информации достигнуто: 1) получение изображений, иллюстрирующих содержание аддитивных цветовых состав​ляющих RGB (Red, Green, Blue) изображения оригинала и яркостной информации I (intensity); 2) получение абсолютных и относительных средних значений цветовых ком​понент относительно яркостных составляющих цветовой системы и изображения-ори​гинала; 3) получение гистограммы распределения цветовой и яркостной составляющей (по степени интенсивности) в изображении-оригинале.
Применение раздельной обработки и оценки аддитивных цветовых и яркостной составляющей значительно снижает требование к идентичности освещения фотогра​фируемого объекта, т.к. экспертной оценке подлежат не абсолютные величины цвето​вых компонент, а их соотношения.
Разрешающая способность: система способна различать 16,7 миллиона цветов и оттенков, каждая цветовая составляющая содержит 256 градаций.
Методом сравнительного анализа сопоставлены данные программной обработки цветовой информации и качественно-количественной характеристики аутоидентичных бактериограмм.

Установлено, что на основании информации, находящейся в базе данных, экспертная система способна выносить решение, характеризующее состояние биоцено​за на уровне родовой принадлежности бактерий с указанной степенью вероятности.
Литература:

1. Аврунин О.Г., Семенец В.В., Щербакова А.Б. Методы визуализации внутримозговых структур на современном этапе // Радиоэлектроника и информатика.- 1999.- № 4 (9). – С. 107-108.
2. Аврунин О.Г., Семенец В.В., Масловский С.Ю. Визуализация вентролатерального ядра таламуса головного мозга человека // Радиоэлектроника и информатика. – 1998. – № 1-2. – С. 132 – 134.

3. Аврунин О.Г. Возможности повышения точности расчета зоны оперативного вмешательства при стереотаксических операциях на головном мозге человека// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 1998.– № 4. – С. 120–122.
4. Масловский С.Ю., Слободской Р.Б., Аврунин О.Г. Визуализация ядер промежуточного мозга в системе стереотаксических координат//Материалы 1–го Международного молодежного форума Электроника и молодежь в ХХІ веке, Х.: ХТУРЕ. – 1997. – С. 151.

5. Пятикоп В.А., Кутовой И.А., Аврунин О.Г.  Визуализация субталамического ядра таламуса головного мозга человека // Труды 4–й Междуна-родной конференции «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», ХДТУРЕ – 1998. - C.434.

Поступила в редакцию 21.02.2000.
М.В. Калашник, В.Ф. Филатов, О.Г. Аврунин Е.Г. Бабич, С.В. Филатов, О. В. Божкова
