[image: image1.png]ummmm OHEASQBEAHIY I HAVKH WY RBAEBE

MATEPUANDI
“ AECATOrO 10BUIIERHOID
.E)KHVHRPOAHOI'O MO.HOAEH(HOI'O DOPYMA

;
-
F.
-

“PAAVOSINEKTPOHUKA
M MOJIOAEXD
B XXI BEKE»





РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Асадова И.М.

Научный руководитель – доцент Аврунин О. Г.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Украина, 61166, Харьков, пр. Ленина 14, каф. БМЭ,

тел. (057) 70-21-364, Email: gavrun@list.ru
The software of virtual computer tomography is developed. This software consists of phantom image data, module of tuning parameters for scanning system, modules for computing and reconstruction images. Automatic or interactive methods of back projection reconstruction are described.
В настоящее время в клинической практике для обследования пациентов применяется широкий спектр разнообразной интраскопической техники [1-5]. Данная аппаратура основана на новейших достижениях радиоэлектронных и информационных технологий, является чрезвычайно дорогостоящей и, как следствие, недоступной для подробного изучения и выполнения учебно-практических задач. Вместе с тем, подготовка квалифицированных специалистов для медицинского приборостроения требует детального изучения Принципов работы современной интраскопической техники. Поэтому целесообразным является создание виртуальных интраскопических систем для проведения имитационного моделирования, позволяющего изучение физических основ функционирования реальных устройств.
В предлагаемой работе рассматривается разработка виртуального трансмиссионного рентгеновского (компьютерного) томографа. Программный продукт состоит из следующих структурных единиц:
- каталог фантомных изображений с возможностью редактирования;

- модуль задания параметров системы сканирования: прямолинейная, прямолинейная с поворотом системы источник-детектор, кольцеобразная с веерным пучком излучения;

-  модуль формирования лучевых сумм в автоматическом или интерактивном режиме;

- модуль получения реконструированного изображения на основе полученных лучевых сумм методом обратной проекции;

- блок вторичной обработки реконструированного изображения, вклю​чающий фильтрацию и гистограммную коррекцию исходных данных;

- модуль визуализации, позволяющий отобразить объемное изображение реконструкции исследуемого объекта.

Виртуальный компьютерный томограф является универсальной системой, позволяющей изучать принципы сканирования и формирования лучевых сумм для томографов разных поколений с учетом параметров, определяющих точность реконструкции исследуемого объекта.
Список литературы.
1. Аврунин О.Г. Визуализация  вентролатерального ядра таламуса головного мозга человека / О.Г. Аврунин, В.В. Семенец, С.Ю. Масловский// Радиоэлектроника и информатика.– 1998.– № 1/(2). – C. 132–134
2. Аврунин О.Г. Опыт разработки программного обеспечения для визуализации томографических данных/ О.Г. Аврунин// Вісник НТУ «ХПІ». – 2006. – № 23.– С. 3-8.

3. Шамраева Е.О. Построение моделей черепных имплантатов по  рентгенографическим данным// Е.О. Шамраева, О.Г. Аврунин // Прикладная радиоэлектроника. – 2005.– Т.4.– № 4.– С. 441-443.
4. Опыт проведения стереотаксических расчетов с использованием интра-операционной компьютерной томографии / В.І. Сіпітий., П’ятикоп В.О., І.О. Кутовий, О.Г. Аврунін // Український нейро-хірургічний журнал. – 2006. – № 3.– С.58-62. 

5. Шамраева О.О. Выбор метода сегментации костных структур на томографических изображениях / Е.О. Шамраева, О.Г. Аврунин // Бионика интеллекта. – 2006. – № 2 (65). – С. 83-87.
