

Міністерство освіти і науки України


Харківський національний університет радіоелектроніки


(повне найменування вищого навчального закладу)
Факультет  



   Інфокомунікацій





(повне найменування інституту, факультету (відділення))
Кафедра 


Інформаційно-мережної інженерії    



(повна назва кафедри (предметної, циклової комісії))
АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА
Пояснювальна записка




       другий (магістерський)



(рівень вищої освіти)


Автоматизоване налаштування мережного обладнання 



 




за допомогою засобу Expect




(тема)
Виконав: студент   2   курсу групи    ІМІм-19-1
 
Спеціальність  172. Телекомунікації
 та



 


радіотехніка


 
(код і повна назва спеціальності)
Тип програми  освітньо-професійна









        

             
(освітньо-професійна або освітньо-наукова)
Освітня програма  Інформаційно-мережна


 



інженерія





 (повна назва освітньої програми)

  




Михайлов П.О.
 
(прізвище та ініціали)
Керівник 


        проф. Рапін В.В.

  (посада, прізвище, ініціали)
Допускається до захисту

Зав. кафедри                                ______________               
   Безрук В.M.

            





    (підпис)                           
  (прізвище, ініціали)
2020 р.
Не містить відомостей, заборонених 
до відкритого публікування

Керівник
____________________ /В.В.Рапін
Студент
____________________ / П.О.Михайлов
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

(повне найменування вищого навчального закладу)
Факультет  




Інфокомунікацій




 
Кафедра 


Інформаційно-мережної інженерії  



Рівень вищої освіти 


другий (магістерський)




Спеціальність 

172. Телекомунікації та радіотехніка









(код і повна назва)
Тип програми 


   освітньо-професійна










(освітньо-професійна або освітньо-наукова)
Освітня програма 

Інформаційно-мережна інженерія









(повна назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри «ІМІ»

_______________ проф. Безрук В.М.
(підпис)
 «  29  » 
      жовтня               
 2020  р.
ЗАВДАННЯ
НА АТЕСТАЦІЙНУ РОБОТУ 
студентові


Михайлову Павлу Олександровичу     
         

           
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема роботи 
Автоматизоване налаштування мережного обладнання за допомогою засобу Expect









керівник роботи
    

проф. Рапін Володимир Васильович


(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
затверджені наказом ВНЗ  від « 29  »        жовтня
    2020 р.   №  1469 Ст

2. Термін подання студентом роботи до екзаменаційної комісії  14.12. 2020 р.
3. Вихідні дані до роботи    протоколи для усунення петель, інструмент 
Expect. Мережа компанії Datagroup. Характеристики комутаторів.              .
4. Перелік запитань, що необхідно опрацювати в роботі




  Вступ













  1 Мережа, що досліджується                                  






  2 Протоколи, необхідні для реалізації відмовостійкості мережі



  3 Програма EXPECT                                                                              



  4 Налаштування мережного обладнання за допомогою засобу EXPECT        щ
  Висновки












__________________________________________________________________

5. Перелік  графічного  матеріалу  із  зазначенням  креслень,  схем,  плакатів, 

комп’ютерних ілюстрацій слайди презентації в форматі Power Point (назва роботи, вступ та мета роботи, мережа компанії Datagroup, характеристики комутаторів, протоколи для підвищення відмовостійкості, засіб Expect, скрипти для створення вланів для обладнання, висновки)

















КАЛЕНДАРНИЙ   ПЛАН
	№
	Назва етапів роботи
	Терміни виконання етапів

роботи
	Примітка

	1
	Аналіз завдання та літературних джерел
	29.10.20-4.11.20
	

	2
	Виконання розділу 1
	5.11.20-7.11.20
	

	3
	Виконання розділу 2
	8.11.20-15.11.20
	

	4
	Виконання розділу 3
	16.11.20-25.11.20
	

	5
	Виконання розділу 4
	26.11.20-1.12.20
	

	6
	Висновки
	2.12.20-9.12.20
	

	7
	Підготовка презентаційного матеріалу
	10.12.20
	

	8
	Оформлення пояснювальної записки
	11.12.20- 14.12.20
	


Дата видачі завдання    
29 жовтня     2020   р.

Студент 




    
Михайлов П.О.

                              

 (підпис) 
           (прізвище та ініціали)
Керівник  роботи 


        проф. Рапін В.В.
 
 (підпис) 
         (посада, прізвище та ініціали)
РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка:    56 с., 20  рис., 2 табл., 17 джерел
Мета роботи – зробити автоматизацію налаштування мережного обладнання за допомогою засобу Expect для написання скриптів.
В роботі розглянуті особливості функціонування протоколів усунення петель мережі такі, як STP (та його модифікації) і ESRP та проведений їх порівняльний аналіз. Для автоматизації налаштування мережного обладнання розглянуто інструмент для написання скриптів Expect, написані скрипти для створення вланів для обладнання, що знаходиться у мережі. 

ПРОТОКОЛИ ДЛЯ УСУНЕННЯ ПЕТЕЛЬ, ESRP, STP, КОМУТАТОР, АВТОМАТИЗАЦІЯ, EXPECT, VLAN, ПРОТОКОЛ, IP-адреса, мас-адреса 
THE ABSTRACT

Explanatory note:   56 p., 20 fig., 2 tabl., 17 references

The purpose of work – аutomation of network devicesconfiguration. Reduce configuration time. To apply Expect method to create scripts.
The paper considers the peculiarities of the operation of protocols for eliminating network loops such as STP (and its modifications) and ESRP and comparative analysis. To automate the configuration of network equipment, the tool for writing Expect scripts is considered, scripts are written to create rules for equipment on the network.

LOOP DETECTION PROCOLS, ESRP, STP, SWITCH, AUTOMATION, EXPECT, VLAN,  IP-ADRESS, MAC-ADRESS
ЗМІСТ
C.
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
8
ВСТУП
9
1 МЕРЕЖА, ЩО ДОСЛІДЖУЄТЬСЯ 
10
1.1 Досліджувальна мережа та мережне обладнання
10
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1…………………………………………………....13 
2 ПРОТОКОЛИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ МЕРЕЖІ
14
2.1 STP
14
2.2 Схема працювання STP
14
2.3 Недоліки STP
15
2.4 RSTP
15
2.5 Необхідність портів
16
2.6
Схожість з 802.1D…………………………………………………………...19
2.7 Схожість з 802.1w……………………………………………………………20
2.8 ERPS
23
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2……………………………………………………24
3 Програма Expect
25
3.1
Недоліки Expect
25
3.2 Деякі приклади скриптів Expect
26
3.3 Використання Expect
30
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3……………………………………………………36
4 НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ  ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБУ EXPECT………………………………………………………………....37
4.1 Скрипт, що додає «влани» на порти………………………………………..37
4.2 Скрипт для того, щоб видалити  влани на свічах
42
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4………………………………………………………44
ВИСНОВКИ
45
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………………….46
ДОДАТОК А. СЛАЙДИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
48
ДОДАТОК Б. ТЕЗИ ДОПОВІДІ…………………………………………………..53

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
MAC – (media access control address) управління доступом до носія;
OSI – (open systems interconnection basic reference model) еталонна модель взаимодії відкритих систем;
VLAN – (Virtual Local Area Network) віртуальна локальна мережа;
STP – (Spanning Tree Protocol ) протокол зв`язуючого дерева;
SSH – (Secure Shell) «безпечна оболонка»;
API – (Application Programming Interface) програмний інтерфейс додатків;
CFM (connectivity fault management) управління несправністю підключення;

BPDU – (Bridge Protocol Data Unit BPDU) фрейм управління мережними мостами;
ВСТУП
На сьогоднішній день робота адміністраторів з великими мережами не є новиною. І потрібно проводити багато налаштувань різного мережного обладнання. І не завжди на це є багато часу. Тому для налаштування і підтримки мережі необхідно максимально автоматизувати цю роботу. Без автоматизації зараз дуже важко уявити вирішення деяких завдань в мережі.

Тому можна провести автоматизацію завдяки створенню нових додатків, абож скриптів.  

На даний час відомо дуже багато різних методів та різних програмних додатків. Це можуть бути додатки, написані на таких мовая, як Python, С++, Perl та інші.

В даній атестаційній роботі розгоянуто програму для написання скрипту Expect. Ця програма може працювати як самостійний додаток або ж з іншими системами. 

1 МЕРЕЖА, ЩО ДОСЛІДЖУЄТЬСЯ
В даній атестаційній роботі було взято мережу компанії Datagroup. 
1.1 Досліджувальна мережа та мережне обладнання
Представлена мережа компанії Datagroup на рис. 1.1. Ця мережа складається з трьох частин, кожна з яких представляє топологію кільце. Одна з частин містить шість комутаторів моделі Edgecore ECS 4120-28F [1]. 

Тільки для частини з комутаторами (свічами) буде написаний скрипт в програмі Expect.
Характеристики Edgecore ECS 4120-28F наведено у табл. 1.1.
Edge-Сore ECS4120-28F – Gigabit Ethernet свіч з 4-ма 10G Uplink портами. Цей свіч застосовується в корпоративних мережах різний компаній, а також і для мереж  малих компаній.  ECS4120-28F має функції, котрі необхідні для високої доступністі, безпеки та надійного керування. Світч має функції OAM (Operations, Administration, and Maintenance), щоб забезпечити SLA (Service Level Agreement) [2].
[image: image1.png]Extremme 67046
‘Sumts,

7450554 7450 ESS4
MPLSKharkou3 MPLSKharkou2

DCEn EDCE®
Edge Com EC2BF Edgs Core EC2F

PucyHok 1.1 — CxeMaTH4He 306pakeHH Mepexi Datagroup




[image: image2.png]‘Tabumns 1.1 — Xapaxrepueaxn Edgecore ECS 4120-28F

Tlopra SFP 100/1000 20
Kobirosari nopra RI-45 10/100/1000 | 4

Tlopa SFP10~ 7
THra0iTHA HOpT yNpaBTiHAs T
KoRCOTBHRA TOPT T
TlpoayxraBsicTs 128Tonre

THBRAKICTS nepeat Aamx 95 MmaxeTos/c





[image: image3.png]Bremnavas 256 Mb
o3 51206

Tabmms MAC-azpec 6K

Tumbo Frame SKB

AsToysromaenns, Auto MDUMDIX | -

100-240 B suirmoro c1pynty, 50-60 11 | -

‘OAHH TIepeTEOPIOBAT IOCTIAROTO B

CIPYMY 3 ABTOMATHYHAM BH3HARSHEAN:

1DC power input-auto-ranging

transformer: 100-240 B B saiszoro

c1pyny, 50-60 Tt

MaKCHMaTbRa HOTy RHICTS, [0 214881
CIIOAHBASTECS CHCTEMOIO

BCTaHOBIeREA Y CTIAKY o7

Kopnye {15y CTaHOBKH B CTIRKY
Posnip (T x B) 220x440 % 440
Bara 3328

Tlianasor pabowHX TeMIepaTyp Biz0°C1050°C

TTfanason TeNTepaTyp HATAc

36epiranms

Bix-40°C 20 70°C

‘BAGAHOCTS B3y NpH SKCILTy aTalii

(Ge3 0Gpasopari KoHIeHCaTa)

Bix10% 10 90%

‘BooTiCTs NOBTpA NpH 36epiranti (66

YTBoper s KoRAeRcaTy)

Bix10% 10 90%

Bianosizmicts WEEE

Bianosizuics ROHS





Комутатори необхідні для відповідальної частини мережі, у них є буферна пам'ять  з десятки абож сотні кілобайт на один порт [3]. 
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

В цьому розділі розглянуто мережу компанії Datagroup, а аткоє характеристики мережного обладнання. Вона складається з трьох частин, одну з яких і взято для подальшого розгляду. І для цієї частини і буде написаний скрипт засобом Expect. 

2 ПРОТОКОЛИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ МЕРЕЖІ
Найчастіше системному адміністратору необхідно прискорити певні операції і для цього автоматизувати ці операції. Щоб правильно автоматизувати роботу, необхідно мати уяву про протоколи, які допоможуть в цьому. 

Щоб реалізувати відмовостійкость в мережі додають протоколи такі, як STP та ERPS. Розглянемо детальніше кожен з них [4].

2.1 STP
Spanning Tree Protocol (STP) –  протокол дерева, що покриває. Протокол STP знаходиться на канальному рівні  моделі OSI. Він необхідний для того, щоб усунути петлі в тології мерижі Ethernet, до якої належить декілька мостів. За допомогою STP можна вирішити це завдання, а саме автоматично блокувати з'єднання.

Обов’язково необхідно  видаляти петлі тому, що через них проводяться повтори передачі тих самих кадрів Ethernet. 

Стандарт IEEE 802.1d повністю описує цей протокол [5]. 
2.2 Схема працювання STP 
При алгоритмі, за яким працює протокол  STP  дає можливість автоматично заблокувати порти свіча, для запобігання створенню петель. Щоб застосувати цей алгоритм, додаткових налаштувань не потрібно. 

Протокол STP підтримується керованими комутаторами.

Схема працювання STP має такий вигляд: за цим протоколом визначається найкращий маршрут [6]. 

Якщо порівнювати цей протокол з іншими, то він дуже схожий з протоколами динамічної маршрутизації, проте набагато простіше. 
2.3 Недоліки STP
Коли виявляється несправність протокол STP, який має програмне забезпечення у мості, передає пакети BPDU по корневому шляху, щоб повідомити міст проте, що топологію змінено. 

Коли повідомлення дійде і корневий міст зрозуміє, що є порушення, тоді він відправить усім свічам пакети BPDU зі змістом, перерозподілити алгоритм [5,6]. 
2.4 RSTP
Це поліпшена версія протоколу STP. Стандарт 802.1D для цього протоколу розроблено, коли норма була у відновленні з'єднань за час порядком хвилини. 

Щоб зменшити час для збіжності мережі стандарт було доповнено функціями Cisco Uplink Fast, Backbone Fast і Port Fast. Проте ці функції запатентовані і їх необхідно налаштовувати додатково [7].

В таб. 2.1 наведено порівнюваня STP і RSTP
[image: image4.png]‘TaGmma 2.1 - TTopiBrAREA npoTokoTie STP TaRSTP

CranmoptySTP | CTamopTy TlopT miaxTiotermH | TTopT
(802.1D) RSTP (802.1w) | 0 axTHBHOi 3amaM’ ATOBYe
MAC-azpecrt
BixkTioTeHms Binnosiemma | Hi H
BAOKyBaHHA Binnosiemma | Hi H
TIPOCTyXOBYBaHHS | BITHOBTEHHA | Tak H
BHBeHHA BHBeHHA Tax Tax
Tlepecrantn Tlepecrnanma | Tak Tax





Модна побачити, що продуктивність RSTP більш вища, ніж у неналаштованих розширень Cisco. 802.1w і має можливість працювати для портів 802.1D. 

До нового варіанту 802.1D, IEEE 802.1D-2004додається і IEEE 802.1t-2001 і IEEE 802.1w [7]. 
2.5 Необхідність портів

Функції кореневого та призначеного порту незмінні, а функції блокуючого порту розділилися на резервний і додатковий порт.

На рис. 2.1 показані функції кореневих портів. Кореневий порт – це той, що приймає необхідний блок BPDU по з'єднанню з мостому. Кореневий міст відправляє самі оптимальні BPDU [7]. 
[image: image5.jpg]® Root Port ﬂ‘




Рисунок 2.1. – Кореневі порти

Призначений порт, що зображений на рис. 2.2 –передає оптимальні BPDU до сегменту, в який він з’єднаний. В цьому сегменті мається тільки один шлях к корневому мосту. Коли в мережі з’являється два мости то й з’являється і петля. Усі мости, що зв'язані з цим сегментом, контролюють BPDU один у одного і також узгоджують міст, котрий відсилає ліпші BPDU [8].
[image: image6.jpg]“ Designated Port





Рисунок 2.2 – Призначені порти

Існують додаткові і резервні функції портов. Це функції стану блокування 802.1D. До порту, який заблоковано надходить більше корисних блоків з даними  BPDU. Також, щоб зберегти блокування, порту необхідно  отримувати BPDU. Ці функції додані у RSTP для того, щоб [8]:
· додатковий порт отримував більше корисних BPDU  і залишався заблакованим, як зображено на рис. 2.3
[image: image7.png](

—Alternate Port ———— ¥




Рисунок 2.3 – Додаткові порти

· резервний порт , що зображено на рис. 2.4 такий же якк і додатковий. Теж отримує більше корисних BPDU.  
[image: image8.png]7

= Backup Port




Рисунок 2.4 – Резервні порти

У RSTP у зміст BPDU було внесено декілька змін (рис. 2.5). В 802.1D є TC (для зміни топології) та TC (TCA) ( для підтвердження) [8]. 
[image: image9.png]o N
| Topology change ACK
Agreement
Farwar ding

Leamning
00 Unknown

Partxdle
Prugost ] 01 Alfermate/Badep
10 Root

11 Designated

PHeyHOK 2.5 — Gopyar BPDU y RSTP




Додавання до BPDU за принципом BackboneFast. За цим принципом, міст може отримувати дані від корневого мосту і змінювати ці дані [9]. 

Цей принцип зображено на рис.2.6
[image: image10.png]Inferior BPDU
“l am the root”

PHcyHOK — 2.6 IIpHmun BackboneFast




Міст C розуміє, що кореневий міст відкритий, тому він транслює мосту B повідомлення BPDU з даними про корневой міст. За результатом, припиняються відправлятися BPDU та приймається порт, який показує міст C, як новий кореневий порт [9].
2.6 Схожість з 802.1D
На рис 2.7 наведено, як можна додати новий канал в мережу з підключенням мостів по 802.1D:
[image: image11.png]New ports comingup on
the root and switth Aare
immediately put in
listening state, Hlocking
traffic.

BPDUs from the root

Ny =

PHCYHOK 2.7 — JIo1aBaHHS HOBOTO KaHATY 10 MEPEsKi 3 MOCTOBHM ITLIKIHOY





Цей рисунок відрізняється від попереднього тим, що є еще одно з'єднання, кореневого моста та мосту А. Допустимо, що мост А і кореневий має з'єднання. Тоді STA може заблокувати порт для того, щоб позбавитися петлі. Напочатку, ці порти прослуховуються [9]. 

Надалі міст A бачить корневий міст і транслює BPDU цього міста за призначенням. Коли дані надходять до B та C, вони передаються у кінцеві пристрої. За декілька секунд отримуються BPDU на D і порт P1 блокується.
Цей алгоритм дуже ефективний тому, що доволі швидко обчислюється новісенька топологія в мережі [9]. 
2.7 Схожість з 802.1w
Розглянемо схему на рис. 2.8. Порти між А і корневим містом знаходяться у стані блоку.  І схема працює так само, як з 802.1D. Проте між свічом А і корневим містом мається узгодженість.
[image: image12.png]PHCYHOK 2.8 — CxoxicTs 3 802.1w. etam 1




Коли до A надходить BPDU корневого міста, цей порт проводить блокування портів, що були призначені, тобто робить синхронізацію. Після того цей міст дає дозвіл корневому місту зробити відправку даних. Отже, з'єднання A та корневий міст – заблоковано, мости проводять обмін даними BPDU, як і показано на рис. 2.8 [9].

Коли свіч A блокує порти за призначенням, з'єднання А і корневого моста змінюється на становище пересилання. І далі можна побачити схему на рис. 2.9:
[image: image13.png]PHCYHOK 2.9 — CXO0XicTh 3 802.1w, eTam 2




За цими умовами петлі немає. Проводиться блок мережі, яка нижче свіча А. 

Знов запускається синхронізація. Порти, що заблоковані на свічіі A, мають узгоджувати пере направлення даних з портами, що поряд на свічі B і свічі C.  Так само C необхідно закрити  необхідний порт, що належить D. Це і зображено на рис.2.10:
[image: image14.png]PHCyHOK 2.10 — CxoxicTs 3 802.1w, etan 3




2.8 ERPS
Щоб реалізувати відмовостійкость у мережі Datagroup необхідно використати ERPS. За цим протоколом, на усіх свічах є R-APS VLAN, за яким і передаватимиться важлива інформація. Усі інші VLAN`и змінються в Protected VLAN`и. Записуються West- та East-порти.

Цей протокол працює на другому рівні моделі OSI. 

До недоліка ERPS віднесене те, що він застосовую топологію кільце. А також у  ERPS інакший механізм падіння лінка [10].
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
Розглянуті такі протоколи, як STP, RSTP та ERPS щоб підвищити відмовостійкость, виявити і усунити петлі. Головною метою є вчасно відновити роботу мережі, якщо є обрив в мережі. Мережа Datagroup працює за протоколом ERPS, тому що цей протокол може відновити роботоспосібність мережі менше нцж за 1 секунду. 
3 ПРОГРАМА Expect
В даній роботі засобом для автоматизації обладнання було обрано засіб Expect.  Цей засіб є інструментом, щоб автоматизувати і протестувати в операційнім середовищі Unix. Цей засіб також можна використовувати для додатків telnet, ftp, passwd, fsck, rlogin, tip, ssh.
Цей інструмент також дуже граний, якщо працювати з активним мережним обладнаням для того, щоб оновити програмне забезпечення чи зміни в конфігурації засобів. Expect об’єднує існуючі утиліти [11].

Expect також застосовують в комерційних додатках. Щоб було можливл управляти додатками, необхідно керувати командним рядком. За допомогою цього засобу запускається командний інтерфейс, зчитуються перемінні середовища, виконуються команди Unix, щоб отримати необхідні дані і наводиться результат [11]. 

3.1 Недоліки Expect
До Expect належить синтаксис Tcl – інакший, чим інші мови скриптів, наприклад, csh, bash,  Perl. Необхідно знати, коли ставити знак «$», а коли він не потребується. Проте, найчастіше Expect застосовують в  Perl і Python.

Також є недолік у тому, що скрипт, який розглядаємо, нариклад, зроблений під Unix утиліту, і, звісно, не працюватиме з Windows. Для того, щоб запрацювало, необхідно використати спеціальні програми, котрі будуть працювати і розуміти tcl [2, 12]. 

Можна сказати, що  Expect може автоматизувати засоби, до яких належить командний рядок, проте крім утиліт, до яких належить графичний додаток. 
3.2 Деякі приклади скриптів Expect 
Наведено один із варіантів зміни вихідного коду passmass і додавання ssh у ту ж частину, де знаходиться підтримка telnet:
	[image: image15.png]} "-rlogin" {
set login "rlogin”
continue

} "-slogin” {
set login "slogin”
continue

3 "-ssh” {
set login "ssh”

continue
} "telnet” {
set login "telnet”

continue





	


Це дуже простий скрипт, який не потребує багато зусиль і часу. 
Ще один приклад скрипта – це коли необхідно отримати поточні дані з деяких свічей Cisco. Частіше для цього використовують з’єднання до telnet-сеансу, щоб було можливо отримати інформацію [2,12]. 

Найчастіше використовується такий варіант:
[image: image16.png]telnet SMY_ROUTER

[User: admin]

[password: ..]

(CCNAO1# show running-config

[ Current configuration:
version 12.0

FIFTY LINES MORE OF CONFIGURATION DETAIL

End]




Проте це не дуже гарний варінт. Тому що, можна повністю зробити автоматизацію цього процеса. Це буде виглядати так [3]:  
[image: image17.png]#1/ust/bin/expect

# initialize host, password,

package require Expect
set prompt {[00m# }

spawn telnet Shost

expect {User: }

send admin'r

expect password:

send Spassword'r

expect -exact Sprompt

send "show running-configir”
expect -exact Sprompt

send exit\r




	
	


За цього варінату, не треба слідкувати за роботою скрипта.

За допомогою баз даних Expect може формувати результати , а також записувати їх і показувати графічні інтерфейси. 

Скрипт може підтримувати декілька діалогів [2,13]. 

Наведено приклад  роботи програми, котра одночасно може авторизуватися на декільках системах. Ця програма відсилає запит для того, щоб отримати дані на кожну  з машин, що віддалена. Потім ці запити отримуються назад. 
[image: image18.png]#1/home/claird/local/ActiveTcl/bin/telsh

‘package require Expect

log_user 0

for {set i 0; set delay 8} {Sdelay > 0} {iner i incr delay -1} {
spawn ssh Suser@Shost
set sid(i) Sspawn_id
expect rsa';
send Spassphrase
expect "Last login"
expect -ex Sprompt
set active(Ssid($) Si
send -i Ssid(Si) "echo "date’; sleep Sdelay; echo *date’; echo \
'Sdelay done on $i.'r"




[image: image19.png]while {[llength [array names active]]} {
expect -i [array names active] -ex Sprompt {
puts "RECEIVED: S$::expect_out(buffer)"
send -i Sexpect_out(spawn_id) exit'r
expect -i Sexpect_out(spawn_id) eof
unset active(Sexpect_out(spawn_id))




	
	


У відповідь на це посилання – запит буде отримано наступне:
[image: image20.png]RECEIVED: echo date'; sleep 1; echo "date’; echo '1 done on 7."
Mon Apr 23 22:15:15 UTC 2007

Mon Apr 23 22:15:16 UTC 2007

1 doneon7

RECEIVED: echo date'; sleep 2; echo "date’; echo ‘2 done on 6.'
Mon Apr 23 22:15:15 UTC 2007

Mon Apr 23 22:15:17 UTC 2007

2 doneon 6

RECEIVED: echo date'; sleep 3; echo "
Mon Apr 23 22:15:15 UTC 2007

Mon Apr 23 22:15:18 UTC 2007
3doneon’s.

cho '3 done on 5"

RECEIVED: echo date'; sleep 8; echo "date’; echo '8 done on 0.'
Mon Apr 23 22:15:14 UTC 2007

Mon Apr 23 22:15:22 UTC 2007

8 done on 0.




	
	


3.3 Використання Expect
Приклади команд, за допомогою яких можна встановити пакет Expect: 
[image: image21.png]- Jias Ubuntu -
S apt-get install expect




[image: image22.png]- Jlns CentOs, Debian Ta iHIITX BHKOHYIOTECS KOMAHA:
$ yum install expect




Щоб провести зміни в скрипті, необхідна команда set. Щоб прописати  VAR1 значення 5:
[image: image23.png]set VAR 5;




Щоб мати доступ до цих значень необхідно прописати $:
[image: image24.png]set VAR [lindex Sargv 0]




Ще один аргумент, що показує вподобання користувача, це my_favorite:
[image: image25.png]set my_name [lindex Sargv 0]
setmy_favorite [lindex Sargv 1]




Скрипт застосовує умовний оператор if-else [2,3]:
[image: image26.png]#1/usr/bin/expect -f

set TOTAL 1

if {STOTAL<5} {

puts "\nTOTAL is less than S\n"
} elseif { STOTAL>5 } {

puts "\nTOTAL greater than 5\n"
Yelse {

puts "\nTOTAL is equal to 5\n"
¥

expect eof




На рис. 3.1 відображено скрипт з застосуванням умовного оператора.

[image: image27.png]likegeekse@likegeeksVirtualBox ~/Desktop.

File Edit View Search Terminal Help

-/answerbot

TOTAL is less than 5




Рисунок 3.1 – Скрипт Expect з застосуванням умовного оператора

З рис. 3.1 бачимо, що в зміну TOTAL фіксується число. Потім робиться перевірка числа та виводяться дані. 

Застосування циклу while в expect схоже на те, що застосовується в bash-скриптах, проте у Еxpect є фігурні дужки [13].

Скрипт з застосуванням while наведено нижче і на рис. 3.2
[image: image28.png]#1/usr/bin/expect -f

set COUNT 0

while { SCOUNT <=5 } {

puts "\nCOUNT is currently at SCOUNT"
set COUNT [ expr SCOUNT + 1]

¥
puts





[image: image29.png]h Termi
Likegeeks@likegeeks-VirtualBox ~/Desktop $ ./answerbot

COUNT is currently at @
COUNT is currently at 1
COUNT is currently at
COUNT is currently at
COUNT is currently at 4

COUNT is currently at 5

Likegeeks@likegeeks-VirtualBox ~/Desktop $ [l




Рисунок 3.2 –Скрипт з застосуванням while

Наступний це for. 
#!/usr/bin/expect -f

for {set COUNT 0} {$COUNT <= 5} {incr COUNT} {

puts "\nCOUNT is at $COUNT"

}

puts ""

[image: image30.png]likegeel jeeks-VirtualBox ~/Desktop

File Edit View Search Terminal Help
rtualBo -/answerbot

spawn ./questions
Hello, who are you?

Hi In Adam
what is you password?
nypass

what is your favorite topic?
Technology





Рисунок 3.3 –Скрипт з застосуванням цикла for
Використання proc в Expect надає користувачеві наголошувати функції:
[image: image31.png]proc myfunc { MY_COUNT } {

set MY_COUNT [expr SMY_COUNT + 1]
return "SMY_COUNT"

¥

Expect-CKDHIIT, B SKOMY BHKODHCTOBYET5CA OTOIOIIeRa QHKIiS:

#1/ust/bin/expect -f

proc myfunc { MY_COUNT } {

set MY_COUNT [expr SMY_COUNT + 1]
return "SMY_COUNT"

¥

set COUNT 0

while {SCOUNT <=5} {

puts "\nCOUNT is currently at SCOUNT"
set COUNT [myfune SCOUNT]

¥

puts "




[image: image32.png]ks-VirtualBox

Fle Edt View Search Terminal

Likegeekselikegeeks-VirtualBox ~/Desktop $ ./answerbot
[counT is currently at o
[couNT is currently at 1
is currently at 2
is currently at 3
is currently at 4
[counT is currently at 5

Likegeekselikegeeks-VirtualBox ~/Desktop $ Il





Рисунок 3.4 – Використання функцій в Еxpect

Використання interact у Еxpect. Вона може перевести скрипт в стан очікуваня і сканування відповіді на запити [2,14].  

Застосування скрипта bash:

[image: image33.png]#1/binbash
echo "Hello, who are you?"

read SREPLY

echo "What is you password?"
read SREPLY

echo "What is your favorite topic?"
read SREPLY




Наступне, це програма, для того, щоб ввести пароль, який перенаправляє керування до користувача

[image: image34.png]#1/ust/bin/expect -f
set timeout -1

spawn Jquestions

expect "Hello, who are you?\r"
send -- "Hi Im Adamir”

expect "password?\r"
interact ++ return

send

expect "Hopic?\r"
send -- "Technology\r”

expect eof




[image: image35.png]likegeeks@likegeeks-VirtualBox ~/Desktop

File Edit View Search Terminal Help

- /answerbot
spawn . /questions

Hello, who are you?

Hi In Adan

J#hat is you password?

nypass.

Jwhat is your favorite topic?

Technology




Рисунок 3.4 –  interact у скрипті Еxpect

Це не дуже гарне рішення, тому що мається однаковий зв’язок ім’я і пароля для кожного комп’ютера [15]. 

Скрипт Expect працює і з TCP/IP череез API , щоб програмувати сокети. 
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
Скрипт Expect може автоматизувати деякі ситуації, котрі спочатку здавалось, що автоматизація неможлива. Це, коли необхідно вводити пароль, підключатися до віддаленого серверу, а також багато інших операцій. 

Можна сказти, що правильне поняття всього декількох принципів того, як працює цей скрипт, дає повне зрозуміння про можливості цього скрипта для мережного адміністрування. 
4 НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ
 ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБУ EXPECT 
За схемою з першого розділу (рис. 1.2) бачемо, що в мережі Datagroup вузли з’єднані топологією кільце. Щоб отримати окремий віртуальний канал, необхіден новий VLAN  і він додається на уожен з портів у мережі. У випадку, коли VLAN не додано і при ушкодженості, один з каналів не зможе працювати і вийде з ладу. Для цього випадку і створен скрипт за допомогою засобу Expect [2].
4.1 Скрипт, що додає «влани» на порти
Створен скрипт, за допомогою якого можна додати VLANи на порти для комутаторів Edgecore ECS4120-28F:
[image: image36.png]#1usr/bin/expect -f

send "Enter VLAN NAME'n"
setvlanName [gets stdin]

send "Enter VLAN NUMBER'n"
set vlanNumb [getsstdin]

send "Enter switch IP\a"

set firstSwitchIP [gets stdin]
send "Portin"

set port [gets stdin]

setname admin
set password XXXXX




[image: image37.png]setip(1)172xxx
setip(2)172xxx
setip(3)172.xxx
setip(4)172.xxx
setip(5)172.xxx
setip(6) 172.xxx

[¢3)
spawn telnet SfirstSwitchP
expect "Username:"
send "Sname\n”
expect "Password:"
send "Spasswordin"
send "configureln”
send "interface ethemet 1/Sport\n"
send "switchport allowed vlan add SvlanNumb taggedin’
send "exitin"
send "exitin"
@
setnum_ip [array sizeip]
setcount 1
for {setcount} { Scount<=S$num_ip} {incr count} {
spawn telnet Sip(Scount)
expect "Usemame:"
send "Sname'n”
expect "Password:"

send "Spasswordin"




[image: image38.png]send "configure'n”
send "vlan database'n”

send "vlan SvlanNumb name $vlanName media ethemetin”
send "exitin”

send "interface ethernet 1/9-10'0"

send "switchport allowed vlan add SvlanNumb tagged'n”
send "exitin”

send "exitin”

send "copy running-config startup-configin”

send"\n"

sleeps

send "exitn"

}
Interact




На початку роботи, при запуску, скрипт подає запит на ідентифікатор влану командою send і надалі додає його до  vlanName, командою set.
Конструкція: set vlanNumb [gets stdin] [2, 16].
Stdin, як стандартний потік вводу.  У стандартних потоках є номер (дескриптор), необхідний для деяких функцій.  Ці номери-дескриптори відкриті в момент, коли запускається завдання.

Потік - номер 0 (stdin) необхідний для того, щоб прочитувати команди вхідних даних. 
Потік - номер 1 (stdout) необхідний для того, щоб виводити текстові дані.

Потік - номер 2 (stderr) необхідний для того, щоб виводити діагностичні повідомлення у вигляді тексту.
Конструкція: set ip(1) 172.x.x.x –  за допомогою цієї конструкції записується перший елемент в масив даних. Також записуються іp адреси всіх шести комутаторів, що з’єднуються між собою [17].

Команди, які начастіше зустрічаються у Expect:
· spawn – запуск.
· expect – очікування даних. 
· send – відправляє дані. 
· interact – перехід на «ручне» управління програмою.
Після проведення налаштування всіх команд на свічі, необхідно провесте збереження даних. Проте для Expect необхідно записати sleep 5, цей запис у startup config  продовжується декілька секунд [3]. 
Цикл for в expect:
[image: image39.png]set count 1
for {set count } { Scount <= Saum_ip } {incr count} {

spawn telnet Sip(Scount)




Цей цикл виконуватимиться доти, доки в мережі не пропишуться команди на всіх шости свічах.

За командою interact управління надається користувачу [3].
На рис. 4.1 зображен запуск скрипта з командного рядка

[image: image40.png]leraglera-virtualBox:
Enter VLAN NAME
test765

Enter VLAN NUMBER
765

Enter switch TP
172.18.134.43

Port

5

spawn telnet 172.18.134.43

~/scripts expect test




Рисунок 4.1 – Проведення запуску скрипта 

На рис. 4.2. зображена конфігурація на комутаторі до цього запуску.

[image: image41.png]oracle-e#show running-config interface ethernet 1/9
interface ethernet 1/9

description uplink

switchport allowed vian add 1 untagged

switchport mode trunk

switchport allowed vian add 1,41,423-424 tagged

oracle-o#show running-config interface ethernet 1/10
interface ethernet 1/10

media-type sfp-forced 168fx

switchport allowed vian add 41,423-424 tagged

n




Рисунок 4.2 – Стандартна конфігурація портів до моменту запуска  
На рис. 4.3 зображено після момента запуска скрипту.

[image: image42.png]interface ethernet 1/8
switchport allowed vian add
'

oracle-o#shon running-config
interface ethernet 1/9
description uplink
Switchport allowed vian add
switchport mode trunk
switchport allowed vian add

oracle-o#shon runntng-conflg
interface ethernet 1/16
media-type sfp-forced 100fx
switchport allowed vian add
N

765 tagged

Anterface ethernet 1/9

1 untagged
1,41,423-424,765 tagged

tnterface ethernet 1/10

41,423-424,765 tagged




Рисунок 4.3 – Запуск першого скрипта 
4.2 Скрипт для того, щоб видалити  влани на свічах 
[image: image43.png]#1usr/bin/expect -f

send "Enter VLAN NUMBER'n"
set vlanNumb [getsstdin]

setname admin
set password paplr
setip(1)172xxx
setip(2)172xxx
setip(3)172.xxx
setip(4) 172.xxx
setip(5)172.xxx
setip(6) 172.xxx
setnum_ip [armaysizeip]
setcount 1
for {setcount} { Scount<=Saum ip} {incr count} {
spawn telnet Sip(Scount)
expect "Usemame:"
send "Sname'n”
expect "Password:"
send "Spasswordin"
send "configure\n”
send "vlan database'n”
send "no vlan SvlanNumb'n"
send "exitin"
send "exitin"
send "copy running-config startup-configin”
send "\n"
send "exitin"

interact




На рис. 4 зображене видаленн засобів

[image: image44.png]oracle-eashow running-config
tnterface ethernet 1/9
description uplink
switchport allowed vian add
Switchport mode trunk
switchport allowed vian add

oracle-o#show running-config
tnterface ethernet 1/10
media-type sfp-forced 168fx
switchport allowed vian add
!

tnterface ethernet 1/9

1 untagged
1,41,423-424,765 tagged

Anterface ethernet 1/10

41,423-424,765 tagged




Рисунок 4.4 – До моменту початку роботи скрипта

На рис.4.5 робота скрипта після запуску 

[image: image45.png]oracle-o#show running-config
interface ethernet 1/9
description uplink
switchport allowed vian add
switchport mode trunk
switchport allowed vian add
'
oracle-0#shon running-config
interface ethernet 1/16
media-type sfp-forced 100fx
switchport allowed vian add

oracle-esshon running-conflg
interface ethernet 1/8

h

oracle-0#show vian id 765
No such VLAN.

ey

interface ethernet 1/9

1 untagged
1,41,423-424 tagged

interface ethernet 1/10

41,423-424 tagged

tnterface ethernet 1/8




Рисунок 4.5– Після початку роботи скрипта 
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4
У цьому розділі показан скрипт. Розглянуто детально його виконання. Цей скрипт напочатку чекає на номер, назви Vlan, номер downlink портів. Далі, по готовим ip-адресаам необхідно встановити зв’язок, тобто пройти процедуру аутентіфікації. Після чого і фіксуються команди цього скрипта. Надалі скрипт зберігає ці дані і проводить з’єднання з наступним свічом.
ВИСНОВКИ
В атестаційній роботі розглянуто існуючу мережу компанії Datagroup. Головні вузли цієї мережі підключено за допомогою топології кільце. Було обрано цю топологію за для збільшення відмовостійкості даної мережі. До топології належать шість комутаторів Edgecore ECS 4120-28F. 

Проаналізовано протоколи для збільшення відмовостійкості даної мережі. До даної мережі застосовують  протокол ERPS, тому що він відновлює працездатність менш ніж за секунду. 

За допомогою програми Expect було написано скрипт. Проведена перевірка роботоспосібності цього скрипта. 

Це зрозумілий, простий і дуже корисний засіб Expect.

За допомогою представленного скрипта, адміністратору буде простіше працювати з мережею, тому що багато функцій автоматизовано. Час на проведення конфігурації мережного обладнання зменшено з п’ятнадцяти хвилин до тридцяти секунд. 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. http://xgu.ru/wiki/VLAN
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Expect
3. https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-expect_1/index.html?ca=drs-
4. http://xgu.ru/wiki/ARP-spoofing
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/ARP-spoofing
6. https://ru.bmstu.wiki/STP_(Spanning_Tree_Protocol)
7. http://www.cisco.com/application/pdf/paws/24062/146.pdf
8. http://www.akvilona.ru/serv/cisco/a_rstp.htm
9. https://portaltele.com.ua/news/technology/nastroyka-erps-na-kommutatorakh-snr.html
10. Компютерні мережі. Принципи, технології, протоколи. – 5-е издание
11.  Уэлш Б. Джонс К.. Практичне програмування на TCL - Вильямс, 4-е издание 2004
12. Построение коммутируемых компьютерных сетей: учебное посо- бие / Е.В. Смирнова и др. — М.: Национальный Открытый Универ- ситет «ИНТУИТ»: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.  367 с.

13. Гольдштейн Б.С. Сети связи: учебник для ВУЗов / Б.С. Гольдштейн, Н.А. Соколов, Г.Г. Яновский. – СПб.: БХВ – Петербург, 2010. – 400 с.
14. GSM – Architecture, Protocols and Services. Third Edition / J. Eberspächer, H.-J. Vögel, C. Bettstetter, C. Hartmann. – UK: John Wiley & Sons Ltd, 2009. – 327 рр.

15. Kappler C. UMTS Networks and Beyond / C. Kappler. – UK: John Wiley & Sons Ltd, 2009. – 363 рр.
16. Глоба Л.С. Математичні основи побудови інформаційно-телекомунікаційних систем: навч. посібник / Л.С. Глоба. – К.: Норіта-плюс, 2007. – 264 с.
17. Берлин А.Н. Цифровые сотовые системы связи / А.Н. Берлин. – М.: Эко–Трендз, 2007. – 296 с. 

