72

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИИХ СИГНАЛОВ ПРИ

ГИПЕРКИНЕЗАХ

К.Г. Половенко
Научный руководитель – Аврунин О.Г., канд. техн. наук, доцент
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Гиперкинезы – непроизвольные, насильственные, автоматизи-

рованные движения, обычно усиливающиеся при волнении и умень-

шающиеся в степени выраженности при отвлечении внимания, исче-

зающее в покое и во сне. Обычно они обусловлены нарушением ме-

диаторного баланса в структурах экстрапирамидной системы. Основ-

ные гиперкинетические синдромы: тремор, дистония, хорея, атетоз,

баллизм, миоклония, тики [1, 3].

Одним из проявлений экстрапирамидных нарушений является

дрожание, которое имеет разную амплитуду, частоту, ритмичность и

локализацию. В основе выявленных различий патологических форм

лежит сложная системная организация механизмов дрожания при ги-

перкинезах [3].

Целью работы является обработка электромиографических

данных (ЭМГ) пациентов для диагностики гиперкинезов, которая по-

зволяет проводить наглядную визуализацию результатов исследований

для врача-клинициста.

Сущность работы. Электромиограмма, зарегистрированная

при некоторых относительно стабильных физиологических условиях,

может рассматриваться как случайный стационарный процесс. Любой

из ее количественных параметров обладает вариативностью, однако,

учитывая стационарность процесса, среднеарифметические значения,

полученные путем обработки записи и отнесенные к единицы време-

ни, могут служить хорошей оценкой этих параметров [2].

Автоматизированный метод обработки электромиографиче-

ских сигналов для диагностики патологий, в нашем случае гиперкине-

за, состоит из ряда этапов. Во-первых, необходимо определить участ-

ки, отличающихся от нормы, для этого нужно выполнить декомпози-

цию (детализацию) клинических данных. Во-вторых, надо провести

распознавание состояния участка – норма-патология. В-третьих, сле-

дует выполнить классификацию, то есть определить принадлежность

обнаруженных изменений к тому или иному классу патологий. Затем

проводиться анализ состояния пациента. И только после этого ста-

73

виться возможный диагноз, который согласуется с врачами-

экспертами и выдается заключение.
На рис. 1 изображены две интерференционные электромио-

графические кривые пациента с диагнозом гиперкинез. Данная интер-

ференционная ЭМГ при постоянной силе сокращения мышцы имеет

вид непрерывного ряда нерегулярных колебаний потенциала разной

амплитуды, формы и длительности. В ней можно видеть зубцы мелкие

и крупные, причем мелкие колебания незакономерно перемежаются с

большими или наслаиваются на них. Описанную ЭМГ можно назвать

«насыщенной», так как в ней нет периодов, не заполненных импульса-

ми.
[image: image1.emf]
Рис. 1 – Поверхностная интерференционная электромиограмма

трапециевидной мышцы пациента (35 лет) с диагнозом гиперкинез
При регистрации поверхностной ЭМГ с трапециевидной

мышцы (рис. 1) регистрируется неритмическаяч тонусная активность в

большей степени справа, при соответствующей клинической картине,

характерная для хореического гиперкинеза преимущественно в левой

верхней конечности, шейно-плече-лопаточной области с двух сторон.

Выводы. В ходе предварительных исследований, было выяв-

лено, что автоматизированный метод обработки электромиограмм по-

зволяет повысить для специалиста наглядность контроля показателей

гиперкинеза в динамике, за счет визуализации параметров, таких как

амплитуда, частота, длительность колебаний. Для обработки обычной

насыщенной ЭМГ необходимо определять среднюю амплитуду за

единицу времени, так как данный показатель является хорошей мерой

общей электрической активности мышцы. Однако, если учесть, что в

ЭМГ могут быть периоды, не заполненные импульсами, а также, что в

определенных условиях в ЭМГ меняется не только амплитуда, но и

частота следования колебаний, более адекватной мерой электрической

74

активности мышцы является сумма амплитуд за единицу времени либо

за данный отрезок времени, а также получаемые инструментально ха-

рактеристики – огибающая либо интегрированная электрическая ак-

тивность. Поэтому актуальностью являются дополнительные исследо-

вания, направленные на определение информативных признаков для

диагностики гиперкинеза.

Библиографический список

1. Маркова Е.Д. Экстрапирамидные расстройства. Руководство

по диагностике и лечению. / Под. Ред. В.Н. Штока и др. – М.:

Наука, 2002, с. 282.

2. Персон Р.С. Электромиография в исследованиях человека. М.:

Наука, 1969, 432с.

3. Петелин Л.С. Экстрапирамидные гиперкинезы. – М.: Медици-

на, 1970. 260 c.
