
Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет _ інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації__  
(повна назва)

Кафедра __     медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем_________
(повна назва)

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА
Пояснювальна записка

рівень вищої освіти _____________другий (магістерський)______________________________
____________Адаптація частоти акустичної системи зондування атмосфери           __ 
________________________ в умовах змінної завадової обстановки                                 __ 
(тема)
Виконав: 
студент    2   курсу, групи        АРТм-18-1     ,
_________________Магаляс В.С.                _________
                                         (прізвище, ініціали)
Спеціальність 172 Телекомунікації та_______
 _________________радіотехніка          _____________

                       (код і повна назва спеціальності)

Тип програми ____освітньо-професійна______,
                               (освітньо-професійна або освітньо-наукова)
Освітня програма Апаратура радіозв’язку,__ _________радіомовлення та телебачення _______
                      (повна назва освітньої програми)

Керівник ______ проф. Ситнік О.В.          ____
                                             (посада, прізвище, ініціали)

Допускається до захисту

Зав. кафедри                                    ___________               ____Карташов В.М.___
                  (підпис)                                     (прізвище, ініціали)

2019 р.

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет         інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації            .
Кафедра                медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем                    .
Рівень вищої освіти                         другий (магістерський)                                                   /
Спеціальність                            172 Телекомунікації та радіотехніка                                            .
(код і повна назва)

Тип програми                                           освітньо-професійна                                                     ,
                                                               (освітньо-професійна або освітньо-наукова)

Освітня програма              Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення                  .                  
(повна назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри ______________

(підпис)

«_____»________________ 20 ___  р.

ЗАВДАННЯ

  НА АТЕСТАЦІЙНУ РОБОТУ

студентові                        Магалясу Володимиру Сергійовичу                                         .
(прізвище, ім’я, по батькові)

1.   Тема роботи               Адаптація частоти акустичної системи зондування атмосфери         .
                                         в умовах змінної завадової обстановки                                                  .
затверджена наказом по університету від "_04_"______11______ 2019 р.    № ____1643 Ст_____
2. Термін подання студентом роботи до екзаменаційної комісії _______ 16.12.2019 р._______
3. Вихідні дані до роботи _Діапазон досліджуваних частот зондування: від 0,5 до 5 кГц. Діапазон досліджуваних максимальних висот зондування: від 100 м до 1 км.            . Моделі спектрів акустичних шумів: N(f)=N1f-b з невідомими N1 і b. Тип содара  –                .   моностатичний. Виконати аналіз частотної залежності відношення сигнал/шум на вході приймача, визначити оптимальні частоти для різних умов зондування, дослідити вплив     . дальності, параметрів атмосфери і спектра промислових шумів на значення оптимальних частот, розробити структурну схему акустичного локатора з підстроюванням частоти.       .
4. Перелік питань, що потрібно опрацювати в роботі ___________________________________

__Вступ______________________________________________________________________________________
__1. Аналітичний огляд літератури за тематикою роботи.              ___________________________
__2. Теоретичний аналіз відношення сигнал-шум та оптимальних частот зондування.   ____
__3. Розрахунок оптимальних частот для різних умов зондування.__________________________
__4. Дослідження характеристик акустичних шумів в промислових зонах.                                .                                                                                                                

__5. Розробка структурної схеми содару з підстроюванням частоти.                                           .                                 __Висновки___________________________________________________________________________________
__Перелік посилань___________________________________________________________________________
__Додатки____________________________________________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу із зазначенням обов’язкових креслеників, схем, плакатів, комп'ютерних ілюстрацій_________________________________________________________

________1. Принцип дії акустичних локаторів.                                                                             .
________2. Постановка задачі.                                                                                                         .
________3. Відношення сигнал-шум.                                                                                              .
________4. Залежність відношення сигнал-шум від частоти.                                                      .
________5. Оптимальні частоти зондування.                                                                                 .
________6. Вплив спектра міського шуму.                                                                                     .
________7. Характеристики міського шуму.                                                                                  .
________8. Структурна схема содара з підстроюванням частоти.                                               .
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

	№
	Назва етапів роботи
	Термін

 виконання етапів роботи


	Примітка

	1
	Аналітичний огляд літератури
	04.11.19–10.11.19
	

	2
	Теоретичний аналіз відношення сигнал-шум
	11.11.19–17.11.19
	

	3
	Розрахунок оптимальних частот
	18.11.19–24.11.19
	

	4
	Розробка метода врахування реальних спектрів
	25.11.19–1.12.19
	

	5
	Дослідження характеристик завад
	2.12.19–8.12.19
	

	6
	Розробка структурної схеми содара
	25.11.19–8.12.19
	

	7
	Графічна частина проекту
	25.11.19–8.12.19
	

	8
	Перевірка керівником
	9.12.19-10.12.19
	

	9
	Перевірка на академічний плагіат
	11.12.19
	

	10
	Перевірка завідувачем кафедри, рецензування
	12.12.19–14.12.19
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Дата видачі завдання    _______________04.11.2019 р._______________
Студент ___________________________________

                                                            (підпис)

Керівник роботи (проекту) ___________________   ______проф. Ситнік О.В.______
                                                                                 (підпис)                           (посада, прізвище, ініціали)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до атестаційної роботи магістра: 84 сторінки, 23 рисунка, 4 таблиці, 26 джерел.

Об'єкт дослідження – акустичне зондування атмосфери в умовах шумів зі змінним спектром.

Мета роботи – розробка методики оптимізації частоти в заданих умовах зондування при змінному спектрі завад.

Методи дослідження – теоретичний аналіз, обробка експериментальних результатів, модельний експеримент.

Проведено аналітичний огляд методів і засобів зондування атмосфери акустичними хвилями, виконано аналіз частотної залежності відношення сигнал / шум на вході приймача акустичного локатора, визначені оптимальні частоти для різних умов зондування, досліджено вплив дальності, параметрів атмосфери і спектра завад на значення оптимальних частот, оброблені експериментальні результатіи вимірювання завад умовах міста, розроблена структурна схема акустичного локатора з адаптивним підстроюванням робочої частоти під спектр акустичних завад.

АкустичнЕ ЗОНДУВАННЯ, АТМОСФЕРА, АКУСТИЧНІ ЗАВАДИ, ТРИВАЛІСТЬ ІМПУЛЬСУ, ОПТИМІЗАЦІЯ, содар, ПЕРЕШКОДИ, ЧАСТОТА

Реферат

Пояснительная записка к аттестационной работы магистра: 84 страницы, 23 рисунка, 4 таблицы, 26 источников.

Объект исследования – акустическое зондирование атмосферы в условиях шумов с переменным спектром.

Цель работы – разработка методики оптимизации частоты в заданных условиях зондирования при переменном спектре помех.

Методы исследования – теоретический анализ, обработка экспериментальных результатов, модельный эксперимент.

Проведен аналитический обзор методов и средств зондирования атмосферы акустическими волнами, выполнен анализ частотной зависимости отношения сигнал / шум на входе приемника акустического локатора, определенные оптимальные частоты для различных условий зондирования, исследовано влияние дальности, параметров атмосферы и спектра помех на значение оптимальных частот, обработанные экспериментальные результате их измерения помех условиях города, разработана структурная схема акустического локатора с адаптивной подстройкой рабочей частоты под спектр акустических помех.

АкустическОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ, АТМОСФЕРА, АКУСТИЧЕСКИЕ помехИ, длительность импульса, ОПТИМИЗАЦИЯ, содар, ЧАСТОТА

ABSTRACT

Explanatory note to the master's work: 84 pages, 23 figures, 4 tables, 26 sources.

The object of study is the acoustic sounding of the atmosphere under conditions of noise with variable spectrum.

The purpose of the work is to develop a technique for optimizing the frequency under given probing conditions in the variable noise spectrum.

Research methods – theoretical analysis, processing of experimental results, model experiment.

Analytical review of methods and means of sounding the atmosphere by acoustic waves, analysis of frequency dependence of the signal / noise ratio at the input of the receiver of the acoustic locator, determined the optimal frequencies for different sounding conditions, investigated the influence of range, atmospheric parameters and noise spectrum on the values ​​of optimal frequencies interference measurement of city conditions, a structural diagram of an acoustic locator with adaptive tuning of the operating frequency to the spectrum of acoustic interference was developed.

ACOUSTICAL SENSING, ATMOSPHERE, ACOUSTICAL INTERVENTIONS, IMPULSE DURATION, OPTIMIZATION, SODAR, INTERFERENCE, FREQUENCY

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, 

скорочень та термінів………………………………………………………….….9

Вступ………………………………………………………...............……………10 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД методІв ТА ЗАСОБІВ 
   акустичНого зондУВАННЯ атмосфери..........................................12

1.1 Принцип роботи і класифікація систем акустичного 

       зондування атмосфери...................................................................................12

1.2 Рівняння акустичної локації...........................................................................13

1.3 Параметри систем акустичного зондування.................................................14

1.4 Особливості застосування систем акустичного зондування……...............19

1.5 Принципи побудови промислових содарів...................................................20

1.6 Конструкції і характеристики промислових содарів...................................25

2 ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТОТНОЇ ЗАЛЕЖНОсті ВІДНОшення СИГНАЛ-ШУМ В Системах акустичного зондування атмосфери........................................................................................................30

2.1 Постановка завдання.......................................................................................30

2.2 Рівняння акустичної локації і відношення сигнал-шум..............................31

2.3 Моделі частотно-залежних множників в рівнянні акустичної локації .....34

2.4 Відношення сигнал-шум з урахуванням моделей частотно-залежних

       множників.......................................................................................................37

2.5 Знаходження оптимальних частот зондування............................................39

2.6 Аналіз виразу для оптимальних частот зондування....................................42

3 РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНИХ ЧАСТОТ зондування ПРИ

     РІЗНИХ КОМБІНАЦІЯХ властивостей атмосфери, 

     ДАЛЬНОСТІ зондування І ХАРАКТЕРИСТИК 

     акустичного шуму................................................................................44

3.1 Розрахунок відношення сигнал-шум в залежності від частоти 

       зондуючого сигналу.......................................................................................44

3.2 Розрахунок оптимальних частот акустичного зондування.........................48

4 ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК АКУСТИЧНИХ шумів В

    ПРОМИСЛОВИХ ЗОНАХ...............................................................................53

4.1 Постановка задачі............................................................................................53

4.2 Експериментальні дані про промислові шуми на урбанізованих

      територіях.........................................................................................................54

4.3 Шуми транспорту............................................................................................56

5 Розробка структурнОЇ схемИ СОДАРУ

    ІЗ ПІДСТРОЮВАННЯМ частоти зондування ПІД 

    СПЕКТР ЗАВАД...............................................................................................64

Висновки………………………………………………………………................68

Перелік посилань....................................................................................…...........72
Додаток  А…………..…………………………………………………................75
Додаток Б…………………………………………………………………............84
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

А - приймально-передавальна антена;

АСП - аналізатор спектру перешкод;

АФАР - акустична фазована антенна решітка;

БCОР - блок синхронізації, обчислень і реєстрації;

Буч - блок управління частотою;

ДН - діаграма спрямованості;

К - комутатор;

КПП - комутатор передачі-прийому;

МШУ - малошумний підсилювач;

ПЗ - програмне забезпечення;

Прд- передавач;

Прм - приймач;

СЩП - спектральна щільність потужності;

ФАР - фазована антенна решітка;

SPL - Sound Pressure Level - рівень звукового тиску;


[image: image1.wmf]a

 – параметр, що визначає швидкість загасання акустичних хвиль в атмосфері, залежить від метеорологічних параметрів - температури, атмосферного тиску, в'язкості повітря;


[image: image2.wmf]b

 – параметр, що визначає швидкість зменшення спектральної щільності шуму з ростом частоти;


[image: image3.wmf]Q

 – відношення сигнал-шум;


[image: image4.wmf]R

 – дальність зондування.

ВСТУП

Акустичні локатори (содари) є важливими джерелами інформації про швидкість, напрямок вітру і ступень турбулізованності повітряних мас на висотах до 1 км. Інформація содарів використовується  для передбачення погоди, в службах управління повітряним рухом, для моніторингу атмосфери у вітрових електростанцій, біля потенційних джерел небезпечних викидів і т.д.

У промислових умовах акустичні шуми характеризуються великим різноманіттям джерел техногенного походження, пов'язаних з діяльністю людини. Найбільш поширеними джерелами є енергетичні підстанції, важка будівельна техніка і рух транспорту. Промисловий шум дуже обмежує можливості акустичних систем вимірювання профілю вітру. 

При акустичному зондуванні в атмосферу випромінюються короткі звукові імпульси, які при поширенні розсіюються на акустичних неоднорідностях атмосфери. Відбиті звукові хвилі реєструються акустичним приймачем, розташованим, як правило, поблизу джерела випромінювання (моностатичний содар). За часом затримки відбитого сигналу визначають дальність, а по доплеровскому зсуву частоти - проекцію вітру на напрям зондування. Як правило, використовують трипроменевий содар з вертикальним променем і двома променями, відхиленими від вертикалі на    20...30 градусів у взаємно перпендикулярних напрямках. Тривалість випромінюваного імпульсу від 30 до 300 мс, частоти зондувальних сигналів від 1 до 5 кГц, електрична потужність рідко перевищує 300 Вт.

Частота зондуючого сигналу є важливим параметром акустичного локатора. Потужності сигналу сильно залежать від частоти. Зі збільшенням частоти, з одного боку, збільшується спрямованість антенної системи, зменшується рівень акустичних шумів і збільшується частка розсіяних хвиль. З іншого боку – збільшуються втрати енергії при поширенні звукової хвилі. Внаслідок одночасної дії цих факторів існує оптимальна, за критерієм максимуму відношення сигнал / шум, частота для заданих умов зондування.

Метою атестаційної роботи є розробка заходів щодо захисту систем акустичного зондування від впливу промислового шуму з урахуванням його статистичних властивостей, спектральних характеристик, просторового розподілу.

Завданнями дослідження є аналіз частотної залежності відношення сигнал / шум на вході приймача акустичного локатора, визначення оптимальних частот для тих чи інших умов зондування, дослідження впливу дальності, параметрів атмосфери і спектра шумів на значення цих частот.
1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ

АкустичнОГО зондування атмосфери
1.1 Принцип роботи і класифікація систем

акустичного зондування атмосфери

Теорія розсіювання акустичних хвиль в атмосфері вперше була запропонована А.М. Обуховим в 1941 р [1]. Пізніше розвитку цієї теорії сприяли роботи В.І. Татарського [2] та інших авторів. Великий обсяг теоретичних і експериментальних робіт виконано Н.П. Красненком [3].

Суть методу акустичного зондування полягає в наступному. В атмосферу направлено випромінюється звуковий сигнал, який при поширенні взаємодіє з нею. Випромінювання, що розсіяне неоднородностями або проходить, потрапляє у приймальну антену. По параметрам прийнятого сигналу судять про характеристики середовища [3].

Основний набір елементів, необхідних для акустичного зондування, містить передавальну систему для спрямованого випромінювання акустичної енергії в задану область атмосфери і чутливий акустичний приймач для реєстрації, обробки та аналізу розсіяного сигналу.

Приймальна й передавальна системи локатора можуть мати одну загальну антену – моностатичний тип содара (рис.1.1), або кілька просторово рознесених антен – багатопозиційний тип содара.

[image: image5.png]AKYCTUYHa
é aHTeHa

MepepaBau = [lepemukay —= Mpuitmay

¥ T L] l

PeecTtpatop-

CuHxpoHizaTop oBunchIoBay





Рисунок 1.1 – Структурна схема моностатичного содара

За видами використовуваного випромінювання розрізняють системи з імпульсним випромінюванням і безперервним випромінюванням. Безперервне випромінюванням може бути, наприклад, частотно-модульованим або з псевдовипадковою фазою. Імпульсні системи зондування зручні для вимірювання профілів атмосферних параметрів, а системи з безперервним випромінюванням – для безперервного контролю змін параметрів в досліджуваному об'ємі атмосферного середовища і характеризуються більшою завадостійкістю.

Содари можуть бути також одно- і багатоканальними. Поділ приймальних та передавальних каналів може бути як просторовим, утвореним багатопроменевою антенною системою з різною орієнтацією діаграм спрямованості (ДС), так і частотним, коли канали зондування працюють паралельно. Багатоканальними можуть бути як однопозиційні, так і багатопозиційні содари.

Содари можуть бути зі скануванням по куту – азимутальному та/або куту місця – для вимірювання профілів метеорологічних параметрів або зі скануванням по робочій частоті – багаточастотні содари.

Сучасні содари нерідко використовують антенну систему з трьома випромінювачами, один з яких спрямований вертикально, а два інших – під кутом до горизонту (на північ і на захід). Останнім часом створені содари з міні-випромінювачами у вигляді плоскої антенної решітки, або у вигляді фазированної антенної решітки. Більш детальна інформація про принцип дії і методи обробки даних содару міститься у спеціалізованих наукових публікаціях, наприклад [4].

1.2 Рівняння акустичної локації

Основною задачею содарів є визначення значень метеовеличин. Меетеорологічну інформацію можна отримати з аналізу характеристик розсіяного акустичного сигналу, знаючи параметри содару і середовища поширення. Потужність акустичного сигналу, розсіяного атмосферними неоднорідностями і прийнятого приймальною антеною содара, визначається з рівняння локації.

Для моностатичної схеми зондування рівняння локації має вигляд [3]:


[image: image6.wmf]2

0

2

/

)

(

R

L

S

c

P

P

изл

пр

×

×

t

×

s

×

=

,                                   (1.1)

де 
[image: image7.wmf]изл

P

 – випромінювана потужність акустичного сигналу, 


[image: image8.wmf]0

s

 – ефективна площа розсіювання,

 
[image: image9.wmf]S

 – еквівалентна площа приймальної антени, 


[image: image10.wmf]2

/

)

(

t

c

 – довжина імпульсного об’єму;


[image: image11.wmf]c

 – швидкість звуку, 
[image: image12.wmf]t

 – тривалість імпульсу;

 
[image: image13.wmf]R

– відстань до розсіюючого об’єму, 


[image: image14.wmf]2

1

L

L

L

×

=

, где 
[image: image15.wmf]1

1

<

L

 – коефіцієнт, що враховує параметри антени, 
[image: image16.wmf]2

L

 – функція пропускання, яка враховує ослаблення акустичних хвиль в атмосфері на їх шляху до об’єму розсіювання і назад.

1.3 Параметри систем акустичного зондування

Содар отримує ехо-сигнали від природних атмосферних розсіювачів. Взаємодія акустичних хвиль з атмосферними неоднорідностями дуже велика, приблизно в мільйон разів сильніша, ніж для радіохвиль. Тому при поширенні відбувається не тільки розсіяння хвиль, але й сильне їх поглинання і заломлення. Ці ефекти призводить до того, що висота зондування содару часто не перевищує 1 км.

Частота акустичного випромінення для більшості промислових содарів зазвичай лежить в діапазоні від 1 кГц до 5кГц (що відповідає довжинам звукових хвиль від 34 до 14 см) [5]. Поглинання хвиль сильно залежить від частоти випромінення, приблизно пропорційно квадрату робочої частоти, тому при висотах зондування до 300 м використовуються частоти близько 5000 Гц, а для висоти 1 км частоту зменшують до 1000 Гц.

Тривалість імпульсу може варіюватися від 20 до 300 мс. Звукова потужність знаходиться в межах від 3 до 300 Вт [5]. Збільшення акустичної потужності має не технічні, а фізичні обмеження. Поширення акустичної хвилі з великою амплітудою викликає ефект нелінійної взаємодії звуку з атмосферним середовищем. Цей ефект обумовлює додаткові акустичні втрати, які значно перевершують втрати за рахунок механізму поглинання для малих амплітуд звукових коливань в повітрі. Як результат – основна енергія звуку витрачається на створення вищих гармонік, які швидко затухають в атмосфері. В інженерних розрахунках вважають, що звукова потужність не має перевищувати величини [5]:


[image: image17.wmf]нел

R

P

/

10

88

,

1

4

max

l

×

»

,                               (1.2)

де 
[image: image18.wmf]l

=

/

16

а

нел

S

R

, 
[image: image19.wmf]а

S

 – еквівалентна площа антени. 

Розсіяні акустичні хвилі приймаються і реєструються приймачем содару, розташованим, як правило, поблизу джерела випромінення (рис.1.1).

Передавачем содару випромінюється короткий звуковий імпульс в атмосферу, який при поширенні розсіюється на акустичних неоднородностях повітря. Джерелом акустичних атмосферних неоднорідностей є неоднорідності поля вітру і температури, які в першу чергу пов'язані з турбулентними рухами.

За часом затримки сигналу 
[image: image20.wmf]з

t

 розраховують дальність зондування:


[image: image21.wmf]2

/

з

c

R

t

×

=

,                                                     (1.3)

де 
[image: image22.wmf]с

 – швидкість поширення звукової хвилі.

За потужністю прийнятого сигналу можна визначити ступінь турбулізованності середовища, а по доплеровському зсуву частоти – проекцію швидкості вітру на напрям зондування.

Тривалість випромінюваного імпульсу як правило лежить в інтервалі [6]:


[image: image23.wmf]3

,

0

...

05

,

0

=

t

и

 с.

З огляду на те, що швидкість звуку в нормальних атмосферних умовах складає 
[image: image24.wmf]340

=

с

 м/с, то отримаємо, що розрізнення содару за дальністю буде достатньо високим: 


[image: image25.wmf]55

...

8

3

,

0

...

05

,

0

340

2

/

=

×

=

t

×

=

D

и

c

R

 м.                    (1.4)

За рахунок руху середовища, що розсіює, зі швидкістю вітру, назад розсіяна звукова хвиля матиме частоту 
[image: image26.wmf]расс

f

, зсунену за рахунок ефекту Доплера. Якщо моностаичним содаром випромінюється акустичний імпульс на частоті 
[image: image27.wmf]0

f

, то сигнал з доплерівським зміщенням 
[image: image28.wmf]0

f

f

f

расс

д

-

=

 виділиться на змішувачі при перемноженні прийнятого сигналу з опорним.

В такому випадку радіальна складова швидкості вітру в досліджуваному обсязі атмосфери:

                                                          
[image: image29.wmf]д

р

f

с

v

2

=

.                                       (1.5)

Оцінимо, який вид матиме сигнал з доплеровським зміщенням, і яку роздільну здатність за швидкістю можна отримати при зондуванні атмосфери за допомогою содару. Зміщення розсіювача на половину довжини звукової хвилі λ / 2 призводить до зміни фази розсіяного сигналу на 2π і появи в імпульсі, що реєструється, одного періоду синусоїди.

Якщо проекція швидкості вітру на напрям зондування дорівнює 
[image: image30.wmf]р

v

 , то за час одного імпульсу розсіювач зсунеться вздовж променя антени на відстань 
[image: image31.wmf]и

в

v

t

, а відьитий сигнал міститиме:


[image: image32.wmf]l

t

=

/

2

и

р

v

N

                                               (1.6)

повних періодів коливань. 

Теорія радіоелектронних систем [7] вказує, що чим більше періодів в імпульсі, тим вужчий спектр, і тим надійнішими будуть обчислення доплеровської швидкості: 


[image: image33.wmf]N

v

v

в

в

=

D

.                                                (1.7)

З виразу (1.7) випливає, що розрізнення за швидкістю визначається двома параметрами – тривалістю імпульсу і довжиною хвилі: 


[image: image34.wmf]и

в

v

t

l

=

D

2

.                                             (1.8)

Чим довше імпульс, тим краще розрізнення за швидкістю. Але, навпаки, чим триваліше імпульс, тим гірше розрізнення за дальністю (1.3). Отже, для внутрішньоімпульсної обробки сигналу маємо співвідношення невизначеностей:


[image: image35.wmf]4

c

v

R

в

l

=

D

×

D

,                                          (1.9)

де 
[image: image36.wmf]в

v

D

 – розрізнення за швідкістю, 


[image: image37.wmf]R

D

 – розрізнення за дальністю, 


[image: image38.wmf]c

  –швидкість поширення акустичної хвилі, 

λ – довжина акустичної хвилі. 

При типовій частоті зондування, яка дорівнює 1,5 кГц, (довжина акустичної хвилі  λ = 23 см) і довжини імпульсу 100 мс розрізнення за швідкістю складе 1,1 м / с, а розрізнення за дальністю 17 м. У більшості задач метеорології це цілком досстатні величини.

Вимоги до стабільності частоти зондування виглядають так [6]


[image: image39.wmf]с

v

f

f

в

D

=

D

2

0

0

,                                              (1.10)

де 
[image: image40.wmf]в

v

D

 – абсолютна похибка вимірювання швидкості вітру.

Вираз (1.10) показує, що відносна нестабільність при похибці вимірювань швидкості вітру 0,1 м / с має величину 
[image: image41.wmf]4

10

6

-

×

. Тому, при вимірюванні вітру не можна застосовувати в якості джерела звуку свистки або сирени.

Локатори, які працюють на частоті приблизно 1000 Гц, найчастіше мають максимальну висоту зондування до 2000 м. Але звичайна висота більшості промислових содарів не перевищує 600-800 м. Беручи до уваги ефект збільшення молекулярного загасання звуку, висота акустичного зондування на частотах 4-6 кГц не більша, ніж 150-200 м [6]. 

Акустичні хвилі затухають при поширенні в атмосфері. В нормальних атмосферних умовах коефіцієнт згасання звуку становить:


[image: image42.wmf]6

=

a

 дБ/км для частоти 1 кГц;


[image: image43.wmf]32

=

a

 дБ/км для частоти 5 кГц.

Надмірне згасання 
[image: image44.wmf]и

a

 через втрати звукового сигналу за рахунок вітрової рефракції і турбулентного розширення променя антени содару є зазвичай багато меншими 
[image: image45.wmf]a

, за винятком певних умов інтенсивної турбулентності, коли  
[image: image46.wmf]и

a

 може складати 
[image: image47.wmf]a

×

5

,

0

 та більше.

1.4 Особливості застосування систем акустичного зондування

  У приповерхневому атмосферному шарі, де працює апаратура зондування, існують різні акустичні шуми природного та техногенного характеру. Максимальні рівні шуму в частотному діапазоні 1-5 кГц щодо порога чутності показані на рис. 1.2 [5]. 

За спостереженнями в роботі [5], рівні ехо-сигналу моностатичного содару з площею апертури Sa=1 м2 при випроміненій потужності 10 Вт і робочій частоті 2,6 кГц лежали в інтервалі від 30 дБ до 60 дБ (затемнена область на рис . 1.2).

[image: image48.png]Pr Ha gansHocTy 500m > ;4 P Ha gansHoci 30m

Mpomsiun. 30Ha Lietmpropona | | Camoner wa anete | | Camorer va sanere
(axvieHow pexm) | | (uHTerc. neiokere) (500m cSoky) (61mno ock)
=
P.Br
0 0 0 0 0 0
0 10 o0 0 0 0 40 50 070 0
lo,
yo 1, 06
Cencrasi veci, [ | Cenbckas mectH., Topon, ynuua Topon,

ers, THO nes, nevokermte || | Ges aet. newkenns || penosan vacts





Рисунок 1.2 – Типові рівні акустичного шуму у содарах

Гучні зондувальні акустичні імпульси, що випромінюються содаром, можуть викликати роздратування персоналу. Тобто обладнання, що використовується для вивчення забруднення середовища, саме може стати джерелом шумового забруднення. З цієї причини автори роботи [8] відзначають, що треба обмежити нічні роботи по атмосферному зондуванню. Інші дослідники, як зазначено в [5], були змушені знизити рівень випромінюваної звукової потужності на 12 дБ, щоб зменшити вплив звукових імпульсів на персонал. При роботі мобільного содару на вулицях Токіо після декількох імпульсів на одному місці дослідники в спішному порядку перевозили установку на інше місце, не чекаючи обуреної реакції мешканців [5]. 

З іншого боку помічено, що якість даних, що їх збирає содар, погіршується поблизу жвавих магістралей, аеродромів, в промислових зонах та біля інших гучних об'єктів.

Крім того, вітер приносить шум на поверхню акустичної антени. Тому важливо, щоб акустичні антени содарів мали жорстко спрямований акустичний промінь з низьким рівнем бічних пелюсток, особливо це важливо для бічних пелюсток в напрямку 80 ... 900 від головного максимуму. Важливість цієї характеристики акустичної антени відзначена на початковому етапі техніки зондування з використанням акустичних хвиль [5]. Для ізоляції приймальні і передавальної антени від сторонніх шумів навколо содару створюється досить громіздкий поглинаючий екран.

Таким чином, акустичні вимірювання дуже чутливі до сторонніх звуків, тому вимірювання практично неможливо проводити при високому рівні фонових шумів і при наявності рідких опадів (дощ, сніг).

1.5 Принципи побудови промислових содарів

Більшість наявних промислових содарів – багатоосьові, що означає, що вони можуть проводити зондування в трьох і більше напрямках. Ці дані використовуються потім для отримання профілів швидкості і напряму вітру, а також вертикальної структури атмосферного простору.

Головний компонент содару – це антена. Саме типом антени розрізняються комерційні локатори. Найголовніше з досягнень в техніці акустичного зондування – це всепогодні антени. Для іх створення і застосування є декілька підходів [9].

Один з перших підходів – використовувати параболічні тарілки, які мають, найчастіше, діаметр близько 1,2 м, з фокальною точкою вгорі. Гучномовець встановлюється в фокусі тарілки, сигнал спрямовується до низу, до поверхні параболічної тарілки, це забезпечує захист гучномовця від впливу опадів.

Екран, який встановлюється навколо параболічної тарілки, необхідний для зменшення бічної інтерференції, а також для екранування антени від шуму вітру і стороннього шуму.

У багатоосьовому содарі зазвичай застосовуються три параболічні антени, одна з яких спрямована вертикально, а інші – під невеликим кутом від вертикалі (звичайно 20-30 °).

При роботі акустичного локатора усі три антени можуть використовуватися послідовно або одночасно. При одночасному застосуванні всіх трьох антен вони працюють на різних частотах зондування, отже відбиті сигнали не впливають один на одного.

При сучасних підходах до проектування локаторів [9], в них часто застосовується антенна решітка з великою кількістю малих елементів, від 16 до 100 або більше, що складаються з п'езоелектричних джерел звуку. Хоча така конструкція значно складніше, ніж параболічні тарілки, але вона має суттєві переваги. 

На відміну від параболічної акустичної антени, яка має обмеження за потужністю, викликане застосуванням потужних гучномовців, потужність випромінення антенної решітки може бути збільшена за рахунок додаткових елементів. Однак, головним аргументом розвитку і удосконалення содарів з антенною решіткою є використання фазованих решіток. Такі антени надають можливість керування діаграмою спрямованості содару. Тобто, система з однією фазованою решіткою може бути використана для вимірювання метеопараметрів по багатьох напрямках.

Одна з головних проблем при застосуванні антен з фазованою решіткою – збереження випромінюючих елементів від опадів. Для цього вироблено два підходи [9]:

– застосування спеціально спроектованих акустичних джерел закругленої форми, поєднаних з елементами решітки; 

– застосування плати рефлекторів так, щоб випромінюючі елементи не були спрямовані вгору.

Кожен з зазначений підходів має свої плюси і мінуси. При застосуванні закруглених джерел решітка може встановлюватися горизонтально. Також можна встановити невеличкий екран навколо такої решітки.

При застосуванні плати рефлектора решітка, найчастіше встановлюється вертикально, і звукові пакети відбиваються від плати рефлектора. Цей підхід захищає у випромінювачі решіток від опадів і робить можливим використання стандартних гучномовців у якості елементів решітки. Недоліком такого підходу є те, що використання плати рефлектора з оболонкою веде до того, що система стає громіздкішою. В холодному кліматі закруглені джерела треба підігрівати для розтаювання снігу, а в системі з платою рефлекторів повинна підігріватися лише плата, що дає певні переваги.

Ще однією важливою відмінністю акустичних локаторів різних марок є застосування різних видів випромінюваних сигналів [9]. Системи з фазовою модуляцією дозволяють отримувати метеодані з малих висот (15 ... 20 м), які можуть бути швидко виміряні за рахунок короткої тривалості елементарної посилки.

В системах, в яких застосовуються змінювані по частоті сигнали, зондувальний пакет складається із сигналів різної частоти, які випускаються серіями, тому їх супроводжує «співаючий» шум при їх роботі. Кодування по частоті дає можливість вимірювати метеодані на максимальній висоті без втрати роздільної здатності.

Хоча модуляція по частоті сприяє збільшенню висоти, воно має певні недоліки.  В залежності від параметрів, модуляція по частоті може призводити до небажаного згладжування метеоданих в системах з фазованими решітками. При зондуванні на максимальних висотах якість метеоданих для невеликої висоти може зменшуватися по причині довгих пауз між пакетами.

Обробка сигналу – ще одна характеристика, яка може суттєво відрізняти содари різних марок [9]. Більшість промислових содарів зараз використовують метод швидкого перетворення Фур'є (FFT) для вимірювання доплерівського зміщення частоти. Але до і після обробки по методу FFT можуть використовуватися різні методики. Головне їх призначення це поліпшення детектування прийманого сигналу.
Одна з найпоширеніших методик обробки – усереднення сигналу. Воно може бути використано і по частоті, і в часі з метою зменшення впливу шумів і підвищення відношення сигнал / шум, що найчастіше є головним критерієм прийнятності даних.

Існують два основних підходи в обробці даних [9]:

– усереднення спектрів усіх сусідніх періодів зондування з виділенням ділянки з максимальною енергією спектра;

– локалізація ділянки з максимальною енергією в кожному періоді зондування з подальшим усередненням результатів локалізації.   

Відповідно до останніх розробок кількість значущих пакетів сигналів для розрахунку часу усереднення можна використовувати у якості додаткового критерію для оцінки прийнятності даних. У обох випадках ця методика  "bin averaging" часто застосовується для локалізації зазначеного діапазону частот в межах робочої смуги локатора. Це дозволяє також покращити спектральну роздільну здатність. 

Можливості збереження і представлення даних також помітно відрізняються в залежності від типу використовуваного содара [9]. Більшість систем дає можливість представлення метеоданих у вигляді тексту і діаграм, які показують горизонтальний і вертикальний профілі вітру, дані по інтенсивності турбулентності.

Можуть бути також надані специфічні параметри вітру, що потрібно для контролю якості роботи содару. Показ спектральних даних на дисплеї також є корисною функцією при реальній експлуатації содару, але не всі комерційні содари мають цю функцію. Дані, які характеризують якість сигналу, зазвичай також показуються на дисплей і зберігаються у текстових звітах. Як правило, відстежується співвідношення сигнал / шум [9]. 

По причині великого обсягу даних, що надає содар, зберігаються лише середні значення, безперервні ряди метеоданих не зберігаються. Кожен промисловий акустичний локатор має свій власний формат збереження даних. Отже, для їх обробки, оцінки достовірності даних, оформленні звітів і архівації буде потрібно спеціальне програмне забезпечення.

Сучасні маловисотні локатори мають максимальну висоту зондування близько 200 м і часто використовуються для обслуговування вітрових електростанцій. Прикладом таких содарів можуть служити 4000 WE, TRITON (США), PCS.2000-24 / LP (Німеччина) та деякі інші [10]. 

Друга група локаторів з висотою зондування до 1 км застосовується для метеорології і екології [11]. До таких содарів віднесемо XFAS, MFAS, SFAS; PCS.2000 (Німеччина); Echosonde 300, 600, 600 PA (Англія-США); PAO-5 (Франція-США); Хвиля-3 (Росія) та інші [11].

Можна виділити також пересувні содари. Найчастіше вони встановлюються на причепі, який буксирується автомобілем, що дозволяє встановлювати його досить швидко в різних місцях. Приклади промислових содарів: PCL.2000-24 / LP (Німеччина), 4000 WS / WE, TRITON-mobil (США); TORAGON AB (Швеція-Німеччина) та інші.

1.6 Конструкції і характеристики промислових содарів

Содари FAS (фірма «Scintec AG», Німеччина) [12] призначені для автоматичних дистанційних вимірювань швидкості повітряного потоку.

Принцип дії содар FAS заснований на ефекті Доплера. Конструктивно побудовані за модульним принципом. Содари складаються з акустичної антени, модуля реєстрації і обробки вимірювальної інформації та модуля електроживлення (рис.1.3). 

[image: image49.emf]
Рисунок 1.3 – Загальний вигляд содару FAS

Акустична антена виконана у вигляді плоскої акустичної фазованої антенної решітки (АФАР). При роботі антена випромінює короткі звукові імпульси в дев'яти різних напрямках (вертикаль, і по 2 променя в напрямках північ, південь, захід, схід). Содари FAS є акустичними приладами моностатичного типу.

Модуль реєстрації та обробки вимірювальної інформації складається з мікропроцесора, програмно-апаратних засобів (ВО «FAS») і допоміжного комунікаційного обладнання, змонтованих в корпусі, що забезпечує захист від несприятливих умов зовнішнього середовища.

За алгоритмами виробника по виміряним содаром значенням відбитого сигналу роблять обчислення тривимірних профілів швидкості і напряму повітряного потоку. Содари працюють безперервно (цілодобово), повідомлення про проведені виміри передаються через певні часові інтервали або за запитом. Для обміну інформацією содари мають послідовні інтерфейси RS-232, RS-485.

Метрологічні і технічні характеристики содарів FAS наведені в табл.1.1.

Трьохканальний доплеровській акустичний локатор (содар) "Волна-3" (Інститут оптики атмосфери РАН, Росія) [12] призначений для вимірювання швидкості і напряму вітру в атмосфері, візуального контролю процесів формування і руйнування інверсійних шарів, висоти і тривалості конвективних потоків (рис. 1.4).

Таблиця 1.1 – Метрологічні та технічні характеристики содарів FAS []

[image: image50.png]HamvenoBanne XapaKTEePIICTIIKII

3HaueHIs XapaKTEePIICTIIKII

Momndukanmn SFAS MFAS XFAS

JlnamasoH pabounx gactoT, I'm ot 2540 10 4850 | ot 1650 10 2750 | ot 825 mo 1375

Jl11ana3oH 113MepeHii ¢1BIra 4acToTsl 0Tpa- o010 110 1270 o010 110 720 o1 0 710 360

JKEHHOTO CITHa7a, I’

IIpenensl qomyckaeMoii aGcoTr0THOI morpemn-

HOCTII I13MepeHIIi] ¢IBITa YacTOTEI OTPakKeH- +34 +17 +8.5

Horo curgana, I

Jl11aI1a30H 113MepeHIIiT CKOPOCTII BO3IYIIHOTO

TI0TOKA, M/C

-IUIS BEPTHKAIBHOIO Iyda ot MiHyc 10 ot muHycC 10 ot muHycC 10
10 10 10 10 10 10

-1 GOKOBBIX ITyueit OT MIIHYC 45 OT MIIHYC 45 oT MIHYyC 45
10 45 1045 10 45

IIpenensl qomyckaeMoii aGcoTr0THOI morpemn-

HOCTII II3MEepeHIIT CKOPOCTII BO3AYIIHOTO II0- +23 +1.8 +1.8

TOKA, M/C

I[nar[azf)H YCpeITHeHHOi 1o ¢TI0k TOPI30H- o1 0 10 50 01010 50 o1 0 10 50

TAIBHOIT CKOPOCTII BO3AYIIHOTO IIOTOKA, M/C

Jl11a11a30H ycpeIHEHHOT O 110 CI0K0 HalpaBle- o1 0 10 360 o1 0 10 360 o1 0 10 360

HIIS BO3IYIITHOTO TIOTOKA, TPAIycC

64 mBe303IeKTpII-

64 mBe303IeKTpI-

52 KaMepsI ek~

. TPOMATHITHBIX
"D1eMeHTHI (ha31pOBAHHOIT PElIeTKII YeCKIIX IIpeodpa- | 4ecKIIX Ipeodpa- IipeobpazoBate-
30BaTeIL 30BaTeIL .
Teif JaBIeHns
KomriecTBO 30HINPYIONMIIX aKyCTIIECKIX Ty- 9 9 9
ueil
IloTpebisieMas MOIHOCTb, He Golee, BT 300 300 1500
HarmpskeHIIe IIITaHILL, IepeMeHHBIT ToK, B ot 100 mo0 240 ot 100 10 240 ot 100 mo 240
TaGapiTHEIe pa3Mepsl (IIIIHA X IIIPIHA X BBICOTA), MM
AKycTIIyecKas aHTeHHA 440x420x160 740x720x200 | 1450x1450x330
MoZTyb perncTpanmm it oGpadoTRI IMEPI- | 5503101180 | 600x310x180 | 600x310x180
TenbHOIT MHGpOpMAaIIIT
MoayiIb 3IeKTPONIITaHIIT 230x200x180 230x200x180 330x220x180
Macca, kT
AKycTrgecKas aHTEHHA 11,5 32 144
MoyIIb perICTpAIII II 0GpaGoTKII 3MepII-
o 17 17 17
TelbHOIT MHGpOpMAaNIIT
MoayiIb 3IeKTPONIITaHIIT 10 10 17





[image: image51.jpg]



Рисунок 1.4 – Антенна система содара "Волна-3"
Особливості: три напрямки зондування, візуалізація амплітуди реєстрованого сигналу в масштабі висота-час, вимірюються три компоненти вектора швидкості вітру на різних висотах по доплеровському зсуву частоти прийнятих сигналів. У антенах застосовуються багатоелементні приймально-випромінюючі системи.

Таблиця 1.2 – Основні технічні характеристики содара "Волна-3"

	Максимальна висота зондування атмосфери
	800 м

	Діапазон вимірюваних швидкостей вітру
	0 - 20 м/с

	Точність вимірювання середньої швидкості вітру
	0,3 м/с

	Діапазон вимірюваних напрямків вітру
	0 - 3600

	Точність вимірювання напрямку вітру
	не гірше 50

	Розрізнення за дальністю мінімальне (визначається тривалістю випромінюваних імпульсів)
	12,5 м

	Тривалість випромінюваних акустичних імпульсів - дискретно перемикається з набору значень
	75, 150, 

300 мс

	Частота випромінюваних звукових коливань
	1700 Гц

	Тривалість циклу вимірювань (отримання одного миттєвого профілю швидкості вітру)
	не більше 12 с

	Потужність випромінювання в імпульсі (електрична)
	200 В*А

	Ширина діаграми спрямованості акустичних антен (за рівнем -6 дБ на частоті 1 700 Гц)
	не більше 150

	Забезпечення можливості безперервної цілодобової роботи без участі оператора
	 


Содар моделі VT-1 (рис.1.5) – моностатична система акустичного зондування на висотах до 300 м [14]. Система складається з 48-елементної акустичної антени, електронного модуля і переносного комп'ютера з програмним забезпеченням.

[image: image52.jpg]



Рисунок 1.5 – Содар VT-1

Система може бути використана для визначення висоти шару і умов перемішування в атмосфері, визначення інверсій і їх характеристик, а також для визначення трьох компонент вітру.

Завдяки модульним принципам побудови система може бути розгорнута без використання додаткових інструментів протягом декількох хвилин.

Таблиця 1.3 – Основні технічні характеристики содара VT-1

	Максимальна висота
	300 м

	Мінімальна висота
	15 м

	Розрізнення за дальністю
	від 20 м

	Частота сигналу
	4504 Гц

	Період сигналу
	10 – 200 мс (регульований)

	Інтервал усереднення
	2 – 60 хв (регульований)

	Діапазон вимірюваних швидкостей вітру
	0 – 25 м/с

	Похибка вимірювання швидкості вітру
	±0,25 м/с

	Похибка вимірювання напряму вітру
	± 2°


Висновки за розділом 1.

1. Системи акустичного зондування застосовуються для визначення швидкості і напрямку вітру, умов перемішування і інверсій на висотах до 1000 м.

2. Частота зондування становить від 1 до 5 кГц, маловисотні содари мають велику частоту зондуючого сигналу.

3. Більшість содарів моностатичні багатопроменеві. У найсучасніших содарів для формування декількох променів застосовують АФАР.

4. Содари дуже схильні до впливу акустичних перешкод. Для зниження їх впливу застосовують спеціальні екрани навколо акустичних систем.

5. Вихідна акустична потужність знаходиться в межах до 300 Вт. Збільшення акустичної потужності має фізичні обмеження, що викликано ефектом нелінійної взаємодії звуку з атмосферним повітрям.

2 ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТОТНОЇ ЗАЛЕЖНОсті ВІДНОшення СИГНАЛ-ШУМ В Системах акустичного зондування атмосфери

2.1 Постановка завдання

Робоча частота є одним з головних параметрів содара. Аналіз відомих енергетичних оцінок [2-4] вказує на значну залежність взаємодії акустичних хвиль з неоднородностями атмосферного повітря і, як наслідок, потужності сигналу від частоти випромінюваного сигналу.

У сучасних промислових акустичних локаторах використовуються робочі частоти в діапазоні від 1 кГц до 5...6 кГц. Локатори, які працюють на частоті приблизно 1 кГц, найчастіше мають максимальну висоту зондування до 2 км. Однак, найпоширеніша висота більшості промислових акустичних локаторів не перевищує 600 ... 800 м. Висота зондування акустичних локаторів на частотах 4 ... 6 кГц не перевищує 150 ... 200 м [3, 4]. Діапазон частот від 1 кГц до 2 кГц є найбільш прийнятним для акустичного зондування. 

Вплив частоти на максимальну дальність зондування досить складний. Зі збільшенням частоти, з одного боку, збільшується спрямованість і просторова роздільна здатність при заданій апертурі антенної системи, зменшується рівень акустичних шумів і збільшується рівень розсіяних хвиль. З іншого боку – збільшуються втрати енергії звукової хвилі, що поширюється. Внаслідок одночасної дії перерахованих факторів можна припустити, що існує деяка оптимальна, по якомусь критерію, частота для заданих умов зондування.

Найбільш зручним при знаходженні оптимальних частот є критерій максимізації відношення сигнал / шум на вході приймальної частини акустичного локатора.

Задачею дослідження є аналіз залежності відношення сигнал / шум на вході приймальної частини содару від частоти, визначення оптимальних частот содарів для тих чи інших умов зондування, дослідження впливу параметрів повітря і спектра шумів на значення цих частот.

2.2 Рівняння акустичної локації і відношення сигнал-шум

В даний час найбільш поширеними є моностатичні акустичні локатори. Проведемо аналіз рівняння акустичної локації і відношення сигнал-шум для моностатичної схеми. На рис. 2.1 схематично показано взаємне розташування приймально-передавальної антени і об’єму розсіювання.

[image: image53.png]GV




Рисунок 2.1 – Взаємне розташування приймально-передавальної антени і об'єму розсіяння в моностатичній схемі (
[image: image54.wmf]S

 – ефективна площа приймально-передавальної антени, 
[image: image55.wmf]R

 – дальність зондування, 
[image: image56.wmf]s

 – питома ефективна площа розсіювання, 
[image: image57.wmf]V

 – розмір об’єму розсіювання)

У разі моностатичного локатора щільність потоку потужності на відстані R:


[image: image58.wmf]L

R

G

P

П

пер

изл

2

4

p

=

,                                           (2.1)

де 
[image: image59.wmf]изл

P

 –випромінювана потужність акустичного сигналу,

[image: image60.wmf]пер

G

 – коефіцієнт підсилення передавальної антени,


[image: image61.wmf]L

 – загасання звуку на шляху поширення за рахунок молекулярного поглинання.

Для передавальної антени з ефективною площею 
[image: image62.wmf]эф

S

 коефіцієнт підсилення дорівнює:


[image: image63.wmf]2

2

2

4

4

f

с

S

S

G

эф

эф

пер

p

=

l

p

=

,                                   (2.2)

де 
[image: image64.wmf]l

 – довжина хвилі звукового коливання,


[image: image65.wmf]c

 – швидкість поширення звуку,


[image: image66.wmf]f

 – частота звукового коливання.

Підставляючи вираз (2.2) в формулу (2.1), отримаємо:


[image: image67.wmf]2

2

2

c

f

R

L

S

P

П

эфф

изл

=

.                                      (2.3)
Потужність акустичного сигналу, розсіяного атмосферними неоднорідностями з питомою об'ємною площею зворотного розсіювання 
[image: image68.wmf]s

 в об’ємі розсіювання 
[image: image69.wmf]V

, визначається формулою:


[image: image70.wmf]V

П

P

расс

×

s

×

=

.                                         (2.4)

Потужність сигналу на вході приймача:


[image: image71.wmf]L

S

R

P

P

эф

расс

пр

2

4

p

=

.                                       (2.5)

Вважаємо, що для прийому і передачі використовується одна і та ж сама антена з ефективною площею. 
[image: image72.wmf]эф

S

.

Підставляючи (2.3) та (2.4) у вираз (2.5), маємо:


[image: image73.wmf]V

c

f

R

L

S

P

P

эфф

изл

пр

×

s

p

=

2

2

4

2

2

4

.                               (2.6)

Вираз (2.6) є рівнянням акустичної локації для моностатичної схеми содару. Потужність сигналу, що приймається, буде залежати від частоти в силу частотної залежності деяких множників, що входять у вираз (2.6). З огляду на цю залежність, перепишемо (2.6) у вигляді:


[image: image74.wmf]V

f

c

f

R

R

f

L

f

S

P

f

P

эфф

изл

пр

×

s

p

×

=

)

(

4

)

,

(

)

(

)

(

2

2

4

2

2

.                  (2.7)

Виділяючи окремо множники, що залежать і не залежать від частоти, отримаємо:


[image: image75.wmf]2

2

2

2

4

)

(

)

,

(

)

(

4

)

(

f

f

R

f

L

f

S

c

R

V

P

f

P

эфф

изл

пр

×

s

×

×

×

p

×

=

.                (2.8)

Якісні показники системи акустичного зондування визначаються відношенням сигнал-шум. У загальному випадку, відношення сигнал / шум:


[image: image76.wmf]f

f

N

f

P

f

Q

пр

D

×

=

)

(

)

(

)

(

,                                               (2.9)

де 
[image: image77.wmf]пр

P

 – потужність сигналу на вході приймальної частини акустичного локатора;


[image: image78.wmf]N

 – спектральна щільність потужності шуму;


[image: image79.wmf]f

D

 – смуга пропускання приймача, при квазіоптимальній фільтрації 
[image: image80.wmf]t

=

D

/

1

f

, де 
[image: image81.wmf]t

 – тривалість зондуючого імпульсу.

Об’єднуючи (2.8) та (2.9), отримуємо:


[image: image82.wmf])

(

)

(

)

,

(

)

(

4

)

(

2

2

2

2

4

f

N

f

f

R

f

L

f

S

c

R

V

P

f

Q

эфф

изл

×

s

×

×

×

p

t

×

×

=

.                (2.10)
Для знаходження оптимальних частот зондування необхідно досліджувати залежність виразу (2.10) від частоти. Розглянемо відомі моделі частотно-залежних множників, що входять у вираз для 
[image: image83.wmf])

(

f

Q

.

2.3 Моделі частотно-залежних множників в рівнянні акустичної локації

При знаходженні оптимальних частот акустичного зондування можливі два варіанти

– при заданому кутовому дозволі (обсяг розсіювання 
[image: image84.wmf]const

V

=

), 

– при заданій ефективній площі приймально-передавальної антени (
[image: image85.wmf]const

S

эф

=

). 

У магістерській роботі розглядається перший варіант, коли величина об’єму розсіювання постійна, а від частоти залежить ефективна площа антен 
[image: image86.wmf]эф

S

.

У чисельнику виразу (2.10) ефективна площа антени визначається формулою [3,4]:


[image: image87.wmf]W

=

2

2

f

c

S

эф

,                                                  (2.13)

де 
[image: image88.wmf]W

 – ефективний тілесний кут діаграми спрямованості.

Якщо задана ширина променя діаграми спрямованості антени 
[image: image89.wmf]j

 в градусах, то ефективний тілесний кут становить:


[image: image90.wmf]2

0

180

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

j

p

=

W

.                                             (2.14)

Підставляючи (2.14) у (2.13), отримуємо:


[image: image91.wmf]2

0

180

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

j

×

p

=

f

c

S

эф

.                                             (2.15)

Розглянемо модель функції загасання акустичних хвиль в атмосфері. Коефіцієнт класичного поглинання звуку обумовлений в'язкістю і теплопровідністю повітря. Він визначається відомою формулою Стокса-Кірхгофа, яка після певних спрощень має наступний вигляд [3]:


[image: image92.wmf]c

p

f

×

×

h

=

a

2

54

,

53

,                                       (2.16)

де 
[image: image93.wmf]h

 – в'язкість повітря,


[image: image94.wmf]p

 – атмосферний тиск,


[image: image95.wmf]c

 – швидкість звуку.

Для нормальної атмосфери формула (2.16) матиме вигляд:


[image: image96.wmf]2

2

11

10

24

,

4

f

a

f

×

=

×

=

a

-

,                                  (2.17)

У формулі (2.17) коефіцієнт 
[image: image97.wmf]a

 має сенс поглинання на одиницю відстані і має розмірність [1 / м].

Тоді функція 
[image: image98.wmf])

(

f

L

 загасання акустичних хвиль в атмосфері на шляху поширення має вид:

[image: image99.wmf])

exp(

)

exp(

)

(

2

R

f

a

R

f

L

×

×

-

=

×

a

-

=

.                  (2.18)

Розглянемо модель питомої об'ємної площі зворотного розсіювання 
[image: image100.wmf])

(

f

s

. В роботі [4] показано, що при довільних кутах розсіювання 
[image: image101.wmf])

(

f

s

 складається з двох складових: члена, обумовленого вітровими пульсаціями, і члена, обумовленого температурними пульсаціями. Вітровий член містить множник 
[image: image102.wmf])

2

/

(

cos

2

q

, який означає, що вітрові пульсації не викликають розсіювання в зворотному напрямку (
[image: image103.wmf]0

180

=

q

). Питома об'ємна площа зворотного розсіювання при цьому:


[image: image104.wmf]3

\

1

2

2

0715

,

0

-

l

×

×

=

s

T

С

T

,                                    (2.19)

де 
[image: image105.wmf]T

C

 – структурна постійна флуктуацій температури;


[image: image106.wmf]T

 – абсолютна температура, К;


[image: image107.wmf]l

 – довжина хвилі акустичного сигналу.

З урахуванням 
[image: image108.wmf]f

c

/

=

l

, вираз (2.19) має вид:


[image: image109.wmf]3

\

1

2

2

0715

,

0

)

(

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

=

s

f

c

T

С

f

T

.                           (2.20)
Розглянемо модель шуму, він входить в знаменник виразу (2.10). Відомо [3], що спектральна щільність потужності шуму, приведеного до входу приймача, може розглядатися як сума двох складових:

– 
[image: image110.wmf]0

N

 – шум з постійною спектральною щільністю, обумовлений внутрішніми тепловими шумами приймача і тепловими (флуктуаційними) шумами атмосфери;

– частотно-залежний шум, спектральна щільність якого завжди зменшується з частотою, більш-менш швидко.

Кількість варіантів частотно-залежних шумів дуже велике. Ці шуми залежать від конкретних джерел. Тому доцільно на етапі теоретичних досліджень прийняти в якості моделі найбільш поширену частотну залежність акустичних шумів. В роботі [4] показано, що в припущенні ізотропності випромінювання джерел шуму, спектральна щільність потужності шумів, прийнятих акустичної антеною, визначається виразом:


[image: image111.wmf]b

a

f

N

f

N

-

=

1

)

(

,                                          (2.21)

де 
[image: image112.wmf]1

N

 – спектральна щільність потужності шумів на частоті 1 кГц;


[image: image113.wmf]b

 – показник зменшення спектральної щільності потужності шумів з ростом частоти.

Отже, загальну модель шуму можна представити у вигляді:


[image: image114.wmf]b

f

N

N

f

N

-

+

=

1

0

)

(

.                                       (2.22)

На практиці, в сучасних акустичних локаторах, побудованих на новій елементній базі, завжди виконується умова 
[image: image115.wmf]1

0

N

N

<<

. Тому можна вважати, що шуми в основному визначаються зовнішніми джерелами, тобто:


[image: image116.wmf]b

f

N

f

N

-

»

1

)

(

.                                         (2.23)

Отже, ми визначилися з моделями частотно-залежних множників, що входять у вираз для відношення сигнал-шум 
[image: image117.wmf])

(

f

Q

. Отримаємо вираз для відношення сигнал-шум з урахуванням прийнятих моделей.

2.4 Відношення сигнал-шум з урахуванням моделей частотно-залежних множників

Підставляючи послідовно вирази (2.15), (2.18), (2.20), (2.23) в (2.10), отримаємо вираз для відношення сигнал-шум 
[image: image118.wmf])

(

f

Q

.

Підстановка (2.15) у (2.10) дає результат:


[image: image119.wmf]=

×

s

×

×

×

p

t

×

×

=

)

(

)

(

)

,

(

)

(

4

)

(

2

2

2

2

4

f

N

f

f

R

f

L

f

S

c

R

V

P

f

Q

эфф

изл



[image: image120.wmf]=

s

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

j

×

p

×

p

t

×

×

=

)

(

)

(

)

,

(

180

4

2

2

2

4

0

4

f

N

f

R

f

L

c

f

f

c

R

V

P

изл



[image: image121.wmf])

(

)

(

)

,

(

180

4

2

2

2

4

0

4

f

N

f

R

f

L

f

c

R

V

P

изл

s

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

j

×

p

×

p

t

×

×

=

.                   (2.24)

Підставляючи (2.20) у (2.24) маємо:


[image: image122.wmf]=

s

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

j

×

p

×

p

t

×

×

=

)

(

)

(

)

,

(

180

4

)

(

2

2

2

4

0

4

f

N

f

R

f

L

f

c

R

V

P

f

Q

изл



[image: image123.wmf]=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

j

×

p

×

p

t

×

×

=

-

)

(

)

,

(

0715

,

0

180

4

2

3

\

1

2

2

2

4

0

4

f

N

R

f

L

f

c

f

c

T

С

R

V

P

T

изл



[image: image124.wmf])

(

)

,

(

180

4

0715

,

0

2

3

/

5

4

0

4

2

2

f

N

R

f

L

f

c

R

V

P

T

С

изл

T

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

j

×

p

×

p

t

×

×

×

=

.           (2.25)
Підстановка (2.23) у (2.25) дає такий вираз:


[image: image125.wmf]=

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

j

×

p

×

p

t

×

×

×

=

-

b

изл

T

f

N

R

f

L

f

c

R

V

P

T

С

f

Q

1

2

3

/

5

4

0

4

2

2

)

,

(

180

4

0715

,

0

)

(



[image: image126.wmf]b

изл

T

f

R

f

L

N

R

c

V

P

T

С

-

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

j

×

p

×

p

×

t

×

×

×

=

3

/

5

2

4

0

1

4

3

/

5

2

2

)

,

(

180

4

0715

,

0

.             (2.26)

Підстановка (2.18) у (2.26) дає такий вираз:


[image: image127.wmf]b

изл

T

f

R

f

a

N

R

c

V

P

T

С

f

Q

-

×

×

-

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

j

×

p

×

p

×

t

×

×

×

=

3

/

5

2

2

4

0

1

4

3

/

5

2

2

)]

[exp(

180

4

0715

,

0

)

(

. (2.27)

Об'єм розсіювання 
[image: image128.wmf]V

 залежить від ширини діаграми спрямованості приймально-передавальної антени 
[image: image129.wmf]j

 і тривалості зондуючого імпульсу
[image: image130.wmf]t

. Спрощено представляючи його у вигляді циліндра з довжиною:


[image: image131.wmf]2

/

t

=

c

r


і площею основи: 


[image: image132.wmf]2

0

180

÷

ø

ö

ç

è

æ

j

p

p

=

R

s

,

отримуємо вираз:


[image: image133.wmf]2

0

2

3

180

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

j

×

p

×

t

×

=

×

=

R

c

s

r

V

.                         (2.28)

Підставляючи (2.28) у (2.27), отримаємо:


[image: image134.wmf]=

×

×

-

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

j

×

p

t

×

×

×

=

-

b

изл

T

f

R

f

a

N

R

c

P

T

С

f

Q

3

/

5

2

2

2

0

1

2

2

2

3

/

8

2

2

)]

[exp(

180

8

0715

,

0

)

(



[image: image135.wmf]b

изл

T

f

R

f

a

R

N

c

P

T

С

-

×

×

-

×

j

t

×

×

×

»

3

/

5

2

2

2

1

2

3

/

8

2

2

)

2

exp(

34

,

29

.                  (2.29)

У вираженні (2.29) ширина діаграми спрямованості антени вимірюється в градусах.

Проведемо аналіз виразу (2.29) для відношення сигнал-шум. Для зручності аналізу запишемо (2.29) у вигляді:


[image: image136.wmf]b

f

R

f

a

C

f

Q

-

×

×

-

×

=

3

/

5

2

)

2

exp(

)

(

,                                      (2.30)

де 
[image: image137.wmf]2

2

1

2

3

/

8

2

2

34

,

29

R

N

c

P

T

С

C

изл

T

j

t

×

×

×

=

 – множник, що не залежить від частоти.
Аналізуючи внесок множника в відношення сигнал-шум, можна відзначити, що найбільш ефективно впливають на нього такі параметри акустичного локатора, як тривалість зондуючого імпульсу і ширина діаграми спрямованості антени, що входять у вираз (2.29) в квадраті. 

При збільшенні тривалості зондуючого імпульсу
[image: image138.wmf]t

, з одного боку, збільшується протяжність 
[image: image139.wmf]r

 об’єма розсіювання 
[image: image140.wmf]V

, що збільшує ефективну площу розсіювання метеорологічної цілі, а з іншого боку, є можливість звузити смугу пропускання приймача 
[image: image141.wmf]f

D

, що зменшує потужність шумів, приведених до його входу. Однак, слід пам'ятати, що збільшення тривалості імпульсу призводить до погіршення роздільної здатності системи по дальності. Тому вибір величини 
[image: image142.wmf]t

 в реальних системах повинен бути компромісом між відношенням сигнал-шум і роздільною здатністю.

При звуженні ширини діаграми спрямованості антени, з одного боку, зменшується площа основи об’єму розсіювання, однак, з іншого – збільшується ефективна площа приймально-передавальної антени. Другий фактор є вирішальним, оскільки бере участь як в процесі прийому, так і в процесі передачі. Тому звуження діаграми спрямованості ефективно для збільшення відношення сигнал-шум, а також з точки зору поліпшення кутової роздільної здатності системи.

2.5 Знаходження оптимальних частот зондування

Другий співмножник в вираженні (2.30) залежить від частоти зондуючого сигналу. Проведемо аналіз його поведінки для знаходження оптимальних частот зондування.

Запишемо вираз (2.30) у вигляді:


[image: image143.wmf]3

/

5

2

)

2

exp(

)

(

-

×

×

×

-

×

=

b

f

R

f

a

C

f

Q

,                   (2.31)

перенісши знаменник в чисельник.
Для знаходження максимуму відношення сигнал-шум, знайдемо похідну функції 
[image: image144.wmf])

(

f

Q

:


[image: image145.wmf](

)

(

)

¢

×

×

×

-

=

¢

×

×

×

-

×

=

-

-

3

/

5

2

3

/

5

2

)

2

exp(

)

2

exp(

)

(

'

b

b

f

R

f

a

C

f

R

f

a

C

f

Q

. (2.32)

Проведемо таку заміну змінних:


[image: image146.wmf]A

R

a

=

×

-

2

;        
[image: image147.wmf]B

b

=

-

3

/

5

.                          (2.33)

З урахуванням заміни (2.33) вираз (2.32) запишеться у вигляді


[image: image148.wmf](

)

¢

×

×

=

B

f

f

A

C

f

Q

)

exp(

)

(

'

2

.                            (2.34)

Застосовуємо правило похідної добутку:


[image: image149.wmf]'

'

)'

(

uv

v

u

v

u

+

=

×

.

Вважаючи, що 


[image: image150.wmf]u

f

A

=

×

)

exp(

2

;       
[image: image151.wmf]v

f

B

=

,

запишемо вираз (2.34) так:


[image: image152.wmf](

)

(

)

×

ú

û

ù

ê

ë

é

¢

×

+

¢

×

=

B

B

f

f

A

f

f

A

C

f

Q

)

exp(

)

exp(

)

(

'

2

2

            (2.35)

Користуючись правилом похідної складної функції


[image: image153.wmf](

)

'

)

(

'

)

(

v

v

u

v

u

×

=

¢

,

Знайдемо похідну:


[image: image154.wmf](

)

(

)

)

exp(

2

)

exp(

)

exp(

2

2

2

2

f

A

Af

f

A

f

A

f

A

×

=

¢

×

×

=

¢

×

.      (2.36)

Похідна:


[image: image155.wmf](

)

1

-

=

¢

B

B

Bf

f

.                                        (2.37)

Підставляючи (2.36) та (2.37) у вираз (2.35), отримуємо:


[image: image156.wmf](

)

=

×

×

+

×

×

=

-

1

2

2

)

exp(

)

exp(

2

)

(

'

B

B

Bf

f

A

f

f

A

Af

C

f

Q



[image: image157.wmf](

)

)

exp(

)

exp(

2

2

1

2

1

f

A

Bf

f

A

Af

C

B

B

×

+

×

×

=

-

+

.                 (2.38)

Для знаходження екстремуму функції 
[image: image158.wmf])

(

f

Q

 прирівняємо похідну 
[image: image159.wmf])

(

'

f

Q

 до нуля:


[image: image160.wmf](

)

0

)

exp(

)

exp(

2

2

1

2

1

=

×

+

×

×

-

+

f

A

Bf

f

A

Af

C

B

B

. 

Оскільки 
[image: image161.wmf]C

 є постійним множником і не залежить від частоти, то можемо записати:


[image: image162.wmf]0

)

exp(

)

exp(

2

2

1

2

1

=

×

+

×

×

-

+

f

A

Bf

f

A

Af

B

B

.
Переносячи другий доданок в праву частину, запишемо:


[image: image163.wmf])

exp(

)

exp(

2

2

1

2

1

f

A

Bf

f

A

Af

B

B

×

-

=

×

×

-

+

.

Скоротимо ліву і праву частину на 
[image: image164.wmf])

exp(

2

f

A

×

:


[image: image165.wmf]1

1

2

-

+

-

=

B

B

Bf

Af

.

Роблячи прості перетворення, отримаємо:


[image: image166.wmf]A

B

f

f

B

B

2

1

1

-

=

-

+

, 
[image: image167.wmf]A

B

f

2

2

-

=

,


[image: image168.wmf]A

B

f

опт

2

-

=

.                                             (2.39)

Роблячи зворотну заміну змінних і шляхом підстановки (2.33) в вираз (2.39), отримаємо:


[image: image169.wmf]R

a

b

f

опт

×

-

=

4

3

/

5

.                                            (2.40)

Проведемо аналіз виразу (2.40) для оптимальних частот зондування.

2.6 Аналіз виразу для оптимальних частот зондування

Аналізуючи вираз (2.40), можна відзначити, що оптимальні частоти зондування існують, коли підкореневий вираз більше нуля, тобто 
[image: image170.wmf]0

3

/

5

>

-

b

, або

[image: image171.wmf]3

/

5

>

b

.                                               (2.41)

Таким чином, для існування оптимальних частот швидкість спадання спектра акустичних шумів повинна бути більше, ніж 
[image: image172.wmf]3

/

5

=

b

.
Величина 
[image: image173.wmf]a

 визначає характер загасання акустичних хвиль на шляху поширення і залежить від параметрів атмосфери. Як випливає з виразу (2.16):


[image: image174.wmf]c

p

a

×

h

=

54

,

53

.                                              (2.42)

де 
[image: image175.wmf]h

 – в'язкість повітря,


[image: image176.wmf]p

 – атмосферний тиск,


[image: image177.wmf]c

 – швидкість звуку.

З урахуванням, що коефіцієнт динамічної в'язкості повітря дорівнює [4]:


[image: image178.wmf]683

,

0

5

273

10

717

,

1

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

×

=

h

-

T

,

вираз (2.42) запишемо як:


[image: image179.wmf]c

p

T

a

×

×

=

-

683

,

0

3

)

273

/

(

10

919

,

0

.                                 (2.43)

Швидкість звуку с залежить від температури і вологості. Відомо [3], що для звуку з частотами вище 100 Гц вологість переважно впливає не на швидкість поширення, а на затухання. Тому приблизно можемо вважати, що:


[image: image180.wmf]T

c

067

,

20

=

.                                           (2.44)

Підставляючи (2.44) у вираз (2.43), отримаємо:


[image: image181.wmf]p

T

T

p

T

a

183

,

0

6

2

/

1

683

,

0

683

,

0

3

10

525

,

1

273

067

,

20

10

919

,

0

×

×

=

×

×

×

×

=

-

-

.          (2.45)

Для нормальних атмосферних умов, коли 
[image: image182.wmf]101325

=

p

 Па та                        
[image: image183.wmf]288

=

T

 К


[image: image184.wmf]11

10

24

,

4

-

×

=

a

 
[image: image185.wmf]м

c

/

2

.

У загальному випадку, при виборі оптимальних частот зондування потрібно враховувати температуру, вологість і атмосферний тиск.

Проведемо чисельний аналіз залежності оптимальних частот зондування від властивостей атмосфери, дальності зондування і характеристик акустичного шуму.

3 РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНИХ ЧАСТОТ зондування

ПРИ РІЗНИХ КОМБІНАЦІЯХ властивостей атмосфери,

ДАЛЬНОСТІ зондування

І ХАРАКТЕРИСТИК акустичного шуму

3.1 Розрахунок відношення сигнал-шум в залежності від частоти зондуючого сигналу

У розділі 2 отримано вираз (2.30) для відношення сигнал-шум в припущенні заданих моделей загасання акустичних хвиль в атмосфері, питомої об'ємної площі зворотного розсіювання, частотної залежності шуму.
Поділяючи складові, які залежать і не залежать від частоти, запишемо формулу (2.30) у вигляді:


[image: image186.wmf]b

изл

T

f

R

f

a

R

N

c

P

T

С

f

Q

-

×

×

-

×

j

t

×

×

×

=

3

/

5

2

2

2

1

2

3

/

8

2

2

)

2

exp(

34

,

29

)

(

.               (3.1)

Характер залежності відношення сигнал-шум від частоти визначається наступними параметрами:


[image: image187.wmf]a

 – визначає швидкість загасання акустичних хвиль в атмосфері, залежить від метеорологічних параметрів - температури, атмосферного тиску, в'язкості повітря;


[image: image188.wmf]b

 – визначає швидкість спадання спектральної щільності шуму з ростом частоти;


[image: image189.wmf]R

 – дальність зондування.

Інші параметри виразу (2.30) не залежать від частоти і не мають впливу на вибір оптимальної частоти содару.

Для розрахунку залежності 
[image: image190.wmf])

(

f

Q

 необхідно один раз задати в виразі (2.30) параметри, які не впливають на залежність від частоти, і перебирати всі можливі поєднання параметрів 
[image: image191.wmf]R

b

a

,

,

.

У модельних розрахунках бралися параметри стандартної атмосфери [3,4] і найбільш характерні параметри комерційних акустичних локаторів [9-11]:

– профіль структурної постійної флуктуацій температури 
[image: image192.wmf]3

/

4

2

9

,

2

-

×

=

H

С

T

 град2(м-2/3;

– температура 
[image: image193.wmf]288

=

T

 К (150С);

– швидкість звуку 
[image: image194.wmf]340

=

c

 м/с;

– атмосферний тиск 
[image: image195.wmf]101330

=

p

 Па;

– в'язкість повітря 
[image: image196.wmf]5

10

46

,

1

-

×

=

h

 м²/c;

– акустична потужність випромінювання 
[image: image197.wmf]10

=

изл

P

 Вт;
– тривалість імпульсу 
[image: image198.wmf]100

=

t

 мс;

– спектральна щільність шуму 
[image: image199.wmf]10

1

10

-

=

N

 Вт/Гц;

– ширина діаграми спрямованості антени 
[image: image200.wmf]0

15

=

j

.

Значення частоти при розрахунку залежності 
[image: image201.wmf])

(

f

Q

 змінювалися в межах 
[image: image202.wmf]=

f

0,5...5 кГц, фіксовані значення дальності зондування вибиралися з ряду 
[image: image203.wmf]=

R

100, 300, 600, 900 м. Ці параметри характерні для систем акустичного зондування. 

Значення параметру 
[image: image204.wmf]b

, що визначає швидкість спадання спектральної щільності шуму з ростом частоти вибиралося з ряду найбільш ймовірних [3,4] значень: 
[image: image205.wmf]=

b

3,6; 3,8; 4; 4,2.

Значення параметру 
[image: image206.wmf]a

, що визначає швидкість загасання акустичних хвиль в атмосфері, вибиралося з ряду:


[image: image207.wmf]11

11

11

11

10

6

,

10

24

,

4

,

10

3

,

10

2

-

-

-

-

×

×

×

×

=

a

 с2/м,

при тому що 
[image: image208.wmf]11

10

24

,

4

-

×

=

a

 с2/м – значення параметра для стандартної атмосфери, а інші значення враховують його можливі варіації. На рис. 3.1 - рис.3.3 показані графіки залежності 
[image: image209.wmf])

(

f

Q

 при найбільш ймовірних поєднаннях параметрів 
[image: image210.wmf]R

b

a

,

,

. У додатку А наведені графіки залежності 
[image: image211.wmf])

(

f

Q

 при всіх досліджених поєднаннях 
[image: image212.wmf]R

b

a

,

,

.

[image: image213.png]800)

640)

480

320

160

£,42410

1y 500

“,4, 300)

14 300)

1 4.300)





Рисунок 3.1 – Графіки залежності 
[image: image214.wmf])

,

,

,

(

R

b

a

f

Q

 при 
[image: image215.wmf]=

R

300 м, 
[image: image216.wmf]=

b

4 и 
[image: image217.wmf]11

11

11

11

10

6

,

10

24

,

4

,

10

3

,

10

2

-

-

-

-

×

×

×

×

=

a

 с2/м

Аналізуючи сімейство графіків 
[image: image218.wmf])

(

f

Q

, побудованих при фіксованих 
[image: image219.wmf]R

, 
[image: image220.wmf]b

 і різних параметрах 
[image: image221.wmf]a

 (рис.3.1), можна відзначити, що зі збільшенням загасання акустичних хвиль в атмосфері (збільшення параметра 
[image: image222.wmf]a

), максимум відносини сигнал-шум зміщується вниз по частоті. Причому зсув оптимальної частоти досить монотонний.

[image: image223.png]3107

24x10°

1.8¢107

1.210]

4 100,

4 600,

)
1 4.300)
)
)

4 900,





Рисунок 3.2 – Графіки залежності 
[image: image224.wmf])

(

f

Q

 при 
[image: image225.wmf]4

=

b

, 
[image: image226.wmf]11

10

2

-

×

=

a

 с2/м, 
[image: image227.wmf]=

R

100, 300, 600, 900 м

Аналізуючи сімейство графіків 
[image: image228.wmf])

(

f

Q

, побудованих при фіксованих 
[image: image229.wmf]a

, 
[image: image230.wmf]b

 і різних дистанціях зондування 
[image: image231.wmf]R

 (рис.3.2), можна відзначити, що зі збільшенням висоти зондування частоту необхідно вибирати меншою. Причому найбільш помітне зменшення оптимальної частоти спостерігається на малих відстанях, для перших сотень метрів. Потім спад оптимальної частоти сповільнюється.

Сімейство графіків 
[image: image232.wmf])

(

f

Q

, побудованих при фіксованих 
[image: image233.wmf]a

, 
[image: image234.wmf]R

 і різних параметрах спадання спектральної щільності шуму з ростом частоти 
[image: image235.wmf]b

 (рис.3.3), побудовані в логарифмічному масштабі по осі ординат. Це пов'язано з великою (на порядки) зміною відношення сигнал-шум при зміні параметра 
[image: image236.wmf]b

.

[image: image237.png]1x10]

1x10]

Q 100

1

== qf.424107",3.8,100)

10]

24107

36,1

F,xIn





Рисунок 3.3 – Графіки залежності 
[image: image238.wmf])

,

,

,

(

R

b

a

f

Q

 при 
[image: image239.wmf]11

10

24

,

4

-

×

=

a

 с2/м, 
[image: image240.wmf]=

R

300 м, 
[image: image241.wmf]=

b

3,6; 3,8; 4; 4,2

Аналізуючи сімейство графіків 
[image: image242.wmf])

(

f

Q

 на рис.3.3, можна відмітити, что зі збільшенням параметру 
[image: image243.wmf]b

 максимум відношення сигнал-шум зсувається вгору по частоті. Однак, це збільшення не так виражено, як для параметра 
[image: image244.wmf]a

 і відстані зондування 
[image: image245.wmf]b

. Проте, при більшому діапазоні зміни параметра 
[image: image246.wmf]b

 і іншої моделі спектра шуму цей вплив може бути більш помітним.

У всіх трьох продемонстрованих випадках, а також на графіках, наведених в додатку А, залежність 
[image: image247.wmf])

(

f

Q

 має чітко виражений максимум. Його положення змінюється в досить широкому діапазоні частот. Форма кривої 
[image: image248.wmf])

(

f

Q

 також сильно залежить від умов зондування.

Якщо частота не оптимальна для заданих умов, то відношення сигнал-шум може бути помітно (до декількох разів) нижчим максимально досяжного, і можливості акустичного локатора будуть використані в повному обсязі.

3.2 Розрахунок оптимальних частот акустичного зондування

У розділі 2 отримано вираз (2.40) для оптимальних частот зондування в припущенні заданих моделей загасання акустичних хвиль в атмосфері, питомої об'ємної площі зворотного розсіювання, частотної залежності шуму.

З (2.40) випливає, що оптимальна частота акустичного зондування  
[image: image249.wmf]onm

f

 залежить від параметрів 
[image: image250.wmf]b

a

,

 і відстані 
[image: image251.wmf]R

. Таким чином, при розрахунках можливі такі поєднання:

– 
[image: image252.wmf]b

a

,

 фіксовані, 
[image: image253.wmf]R

 змінюється;

– 
[image: image254.wmf]R

a

,

 фіксовані, 
[image: image255.wmf]b

 змінюється;

– 
[image: image256.wmf]b

R

,

 фіксовані, 
[image: image257.wmf]a

 змінюється.

На рис. 3.4 - рис. 3.9 показані графіки для визначення оптимальних частот зондування 
[image: image258.wmf]onm

f

 при найбільш ймовірних поєднаннях параметрів 
[image: image259.wmf]R

b

a

,

,

. У додатку А наведено графіки 
[image: image260.wmf]onm

f

 при всіх досліджених поєднаннях 
[image: image261.wmf]R

b

a

,

,

.

Аналізуючи сімейство графіків 
[image: image262.wmf])

(

R

f

onm

, побудованих при фіксованих 
[image: image263.wmf]a

, 
[image: image264.wmf]b

 (рис.3.4, рис.3.5), можна відзначити, що на малих висотах зондування частоту необхідно вибирати більшою. 

[image: image265.png]F(4,3.0- 10l R)

F(4,6.0- 10l R)

F(4 201071R)

F(4,4.24- 10l R)

400 600 800 1000
R.m

200




Рисунок 3.4 – Графіки залежності 
[image: image266.wmf])

(

R

f

onm

 при 
[image: image267.wmf]4

=

b

, 


[image: image268.wmf]11

11

11

11

10

6

,

10

24

,

4

,

10

3

,

10

2

-

-

-

-

×

×

×

×

=

a

 с2/м

[image: image269.png]I

=

TR
I

[ = =+
& a
309
|
o

400 600 800 1000
R.m

200




Рисунок 3.5 – Графіки залежності 
[image: image270.wmf])

(

R

f

onm

 при 
[image: image271.wmf]11

10

24

,

4

-

×

=

a

 с2/м

та 
[image: image272.wmf]5

,

4

,

3

,

2

=

b


Залежність 
[image: image273.wmf])

(

R

f

onm

 найбільш сильно виражена на малих висотах зондування, до 200 ... 300 м, при меншому значенні параметра 
[image: image274.wmf]b

 (
[image: image275.wmf]3

...

2

=

b

) і при великих значеннях параметра 
[image: image276.wmf]a

 (
[image: image277.wmf]11

10

6

...

5

-

×

=

a

) с2/м.

У дослідженому діапазоні зміни параметрів 
[image: image278.wmf]a

 і 
[image: image279.wmf]b

 найменша оптимальна частота зондування становить 
[image: image280.wmf]»

onm

f

800 Гц для висоти             
[image: image281.wmf]=

R

1000 м та 
[image: image282.wmf]»

onm

f

6 кГц для висоти 
[image: image283.wmf]=

R

50 м.

[image: image284.png]F(b,4.24- 1071, 100

F(b,4.24- 1071, 900,





Рисунок 3.6 – Графіки залежності 
[image: image285.wmf])

(

b

f

onm

 при 
[image: image286.wmf]11

10

24

,

4

-

×

=

a

 с2/м

та 
[image: image287.wmf]=

R

100, 300, 600, 900 м

[image: image288.png]F, g

T
F(b,4.424- 1071 300)

F(b,2-107

11 390

[ F(b,3-107

11 390

11 390

F(l.),ﬁ-l(]i





Рисунок 3.7 – Графіки залежності 
[image: image289.wmf])

(

b

f

onm

 при 
[image: image290.wmf]=

R

300 м 
[image: image291.wmf]11

11

11

11

10

6

,

10

24

,

4

,

10

3

,

10

2

-

-

-

-

×

×

×

×

=

a

 с2/м

Наступним за значимістю впливу на оптимальну частоту зондування є показник спаду спектральної потужності шуму 
[image: image292.wmf]b

. Аналізуючи сімейство графіків 
[image: image293.wmf])

(

b

f

onm

, побудованих при фіксованих 
[image: image294.wmf]a

, 
[image: image295.wmf]R

 (рис.3.6, рис.3.7), можна відмітити, що зі зростанням 
[image: image296.wmf]b

 збільшуються і значення оптимальних частот. Це свідчить про особливу необхідність використання оптимізації частоти зондування в районах з високим шумовим забрудненням.

[image: image297.png]F,xIn

. F(2.2,100)
~
s - F(3.2,100) |
A S~ F(4,a,100)
B Sl S~ _ F(5,2,100) |

1 1

210° 307! 4x10” sca07!! 6¢107




Рисунок 3.8 – Графіки залежності 
[image: image298.wmf])

(

a

f

onm

 при 
[image: image299.wmf]=

R

100 м и 
[image: image300.wmf]5

,

4

,

3

,

2

=

b


[image: image301.png]F. xI'q

F(4,2,100)

F(4,2,300) —|

F(4,2,600)

F(4,2,900) —|

210°

3107

6x10”

11




Рисунок 3.9 – Графіки залежності 
[image: image302.wmf])

(

a

f

onm

 при 
[image: image303.wmf]4

=

b

 

та 
[image: image304.wmf]=

R

100, 300, 600, 900 м

Швидкість загасання акустичних хвиль в атмосфері однозначно впливає на значення оптимальної частоти зондування: підвищення параметра  
[image: image305.wmf]a

 призводить до зменшення оптимальної частоти. Причому, інтенсивність цього впливу – швидкість зміни 
[image: image306.wmf])

(

a

f

onm

 – практично не залежить від параметра 
[image: image307.wmf]b

 і відстані 
[image: image308.wmf]R

.

Точне значення параметра 
[image: image309.wmf]a

 залежить від метеорологічних параметрів – температури, атмосферного тиску, в'язкості повітря, і може бути розрахована за відповідною формулою (2.45).

Таким чином, з проведених модельних розрахунків можна зробити наступні висновки. За значущістю впливу на оптимальну частоту зондування досліджені параметри 
[image: image310.wmf]R

b

a

,

,

 знаходяться у такий послідовності:

1) дальність зондування 
[image: image311.wmf]R

;

2) швидкість спадання спектральної щільності шуму з ростом частоти, яка визначається параметром 
[image: image312.wmf]b

;

3) швидкість загасання акустичних хвиль в атмосфері, яка визначається параметром 
[image: image313.wmf]a

.

Вплив параметрів атмосфери досить легко можна врахувати шляхом врахування виміряних значень температури, вологості і атмосферного тиску.

Розробимо методику врахування реального спектру шуму в задачі оптимізації частоти зондування акустичного локатора.

4 ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК АКУСТИЧНИХ шумів В ПРОМИСЛОВИХ ЗОНАХ

4.1 Постановка задачі

У промислових умовах акустичні шуми характеризуються великим різноманіттям джерел техногенного походження пов'язаних з діяльністю людини [12-14]. Найбільш поширеними джерелами є енергетичні підстанції, важка будівельна техніка і рух транспорту.

Технологічний, промисловий і соціальний розвиток  населених пунктів супроводжується зростанням шумового забруднення їх навколишнього середовища. В останнє десятиліття рівень шуму у великих містах виріс в 10 ... 15 разів.

Метою даного розділу атестаційної роботи є визначення характеристик акустичних шумів на урбанізованих територіях, аналіз просторових і спектральних характеристик акустичних шумів.

4.2 Експериментальні дані про промислові шуми на урбанізованих територіях

Шум промислової зони, як правило, складається з шумів великої кількості різних розподілених джерел, жодне з яких окремо не є переважаючим. У роботах [15-24] наведені деякі результати досліджень характеристик промислових шумів. Їх основним завданням була перевірка характеристик шуму на відповідність санітарним нормам. Завданням цього розділу є отримання і визначення за цими результатами характеристик шуму, важливих для роботи акустичних систем зондування атмосфери.

Вимірювання в роботі [15] проводилися цифровим інтегруючим шумоміром «SVAN 945A» 1-го класу точності з похибкою вимірювання               0,2 дБ. Діапазон вимірюваних частот був від 20 до 12500 Гц, а вимірюваних звукових тисків від 0 до 140 дБ. Використовувалися вбудовані 1/3 октавні частотні фільтри. Мікрофон розташовувався на рівні 1 м над землею.

Для визначення спектру шумів, рівні виміряного шуму дБ в смугах частот 
[image: image314.wmf]f

D

 перераховувалися в рівні спектральної інтенсивності 
[image: image315.wmf])

(

0

f

I

 або в рівні спектра звукового тиску 
[image: image316.wmf])

(

0

f

p

 для центральних частот 
[image: image317.wmf]0

f

 цих смуг за формулою:


[image: image318.wmf])

lg(

10

)

(

f

I

f

I

дБ

D

-

=

,                                    (4.1)

де I – спектральна інтенсивність шума.

Отримані спектри шумів в логарифмічному масштабах з хорошою точністю, принаймні, в діапазоні частот від 600 до 8000 Гц апроксимуються прямими лініями.

При перерахунку в лінійні величини виходить залежність спектральної інтенсивності зовнішніх шумів такого вигляду:


[image: image319.wmf]b

1

f

I

f

I

-

×

=

)

(

, [Вт/см2 Гц],                                  (4.2)

де I1 – спектральна інтенсивність шума на частоті 1 кГц, 


[image: image320.wmf]b

 – показник спаду спектральної інтенсивності, 


[image: image321.wmf]f

 – частота в кГц.

Модель спектральної інтенсивності зовнішніх шумів перерахована до входу мікрофона, яким проводилися вимірювання, тобто являють собою модель потужності випромінювання, що падає на одиничну площу мікрофона як ізотропної антени в одиничному інтервалу частот.

Спектральна щільність шумів, прийнятих мікрофоном, визначається виразом:

 
[image: image322.wmf]b

1

f

N

f

N

-

×

=

)

(

 [Вт/Гц],                               (4.3)

де 
[image: image323.wmf]1

92

I

N

1

×

=

 – спектральна щільність шуму, прийнятого мікрофоном, на частоті 1 кГц;

92 – коефіцієнт, що представляє собою значення ефективної площі мікрофона в см2 для частоти 1 кГц.

На рис. 4.1 показані спектри шуму при різній швидкості вітру (а), при різній температурі повітря (б) і при різній підстильної поверхні [15].

[image: image324.png]20 10
I L
b 10 : v o
P, S 2
& 0 g
H 1 5 L+ 1
] A £ -0
S -10 a
I
5 N g
E ok S g
I -20 o -20
e
-30
100 110° 110* 110° '30100 T |10t
Hacora, 'y Yacrora, My
a 6
0
I
=%
5-10
g
1]
I
o
=
2 20
[
=4
e
-30
100 110% 110* 110°
YacToTa, 'y

B

-10




Рисунок 4.1 – Спектри шуму при різній швидкості вітру (а) 0-1 м/с (1) та 5-7 м/с (2); при різній температурі повітря (б) +20 С (1) та -5 С (2); при різній підстильній поверхні – поле (1) и ліс (2)

За результатами досліджень створено банк даних спектральних і статистичних характеристик фонового навколишнього шуму в атмосфері. Частина результатів представлена в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Зведена таблиця результатів вимірювань

	Характеристика шуму (критерій вибору)
	Рівень спектральної щільності шуму N1 на частоті 1кГц, дБ
	Коефіцієнт

cпадання, b

	Дуже слабкий шум. Безвітряна погода. Сільська місцевість. Ніч. Немає виражених джерел шуму.
	13
	2,5

	Слабкий шум. Дуже слабкий вітер. Сільська місцевість. Легкий фоновий шум
	20
	2,8

	Помірний шум. Невеликий вітер. Сільська місцевість
	30
	3,2

	Сильний шум. Ліс та поля. Швидкість вітру >8 м/с
	40
	4


Аналіз цих та інших експериментальних даних, наведених в роботах [15-24], показує, що на поширення шуму в атмосфері впливають такі чинники:

– вітер: рівень шуму зростає на 15-20 дБ при збільшенні швидкості вітру з 2 до 10 м / с;

– температура і температурні відхилення: при більш низькій температурі рівень шуму зростає за рахунок концентрації основної енергії шуму у землі;

– підстильна поверхня: рівень шуму залежить від виду та кількості рослинності.

4.3 Шуми транспорту

Функціонування автомобільного транспорту як складової транспортної системи міста виявляється тісно взаємопов'язаним з великим числом життєво важливих для нього процесів і населення, що мешкає в ньому.

Найсильнішим фактором, що впливає на шумове забруднення в міських умовах, є транспорт.

Вулиці прийнято класифікувати на 4 типи [12]:

– тип 1 – магістралі поза центральної міської зони;

– тип 2 – магістралі в центральній зоні;

– тип 3 – інші двосторонні дороги;

– тип 4 – інші односторонні дороги.

На рис.4.2 показано розподіл інтенсивностей шуму для різних зазначених вулиць.

За результатами отриманих даних можна зробити висновок про те, що вулиці першого і другого типу мають практично однакові шумові рівні. Тут рівень шуму значно перевищує поріг 70 дБ, в той час як рівень акустичних шумів для доріг третього і четвертого типу значно нижче [16].

[image: image325.png]75

70

leq, ABA

nuuAa

un)

55




Рисунок 4.2 – Розподіл інтенсивностей шуму для різних типів вулиць

Автомобільні засоби по інтенсивності шуму розрізняються досить різко. До найгучніших відносяться вантажні автомобілі з дизельним двигуном (90-95 дБА), до самих «тихих» – легкові автомобілі високих класів (65-70 дБА).

Головними джерелами шуму в автомобілі є двигун, коробка передач, провідний міст, вентилятор, вихлопна труба, усмоктувальний трубопровід, шини. При швидкості руху до 70-80 км/год під навантаженням основним джерелом шуму на автомобілі виявляється двигун. За межами зазначених швидкостей головний шум виробляють шини. Коли навантаження скидається, найбільш інтенсивний шум викликається також шинами. Таким чином, транспортні засоби є джерелами, перш за все зовнішніх шумів.

Уже багато років здійснюється нормування транспортних шумів. Розроблені міжнародні норми, що визначають рівні шуму, вироблені автомобільними транспортними засобами. У Великобританії максимально допустимі рівні шуму становлять: для легкових автомобілів 80 дБ, автобусів і вантажних автомобілів залежно від маси і місткості відповідно від 81 до          85 дБ і від 81 до 88 дБ [24].

Вимірювання рівня акустичних шумів транспорту проводились на ділянці шосе А30 в околицях міста Блекуотер, Великобританія [17]. Дані, наведені в роботі [17] були оцифровані, оброблені і в результаті була отримана залежність рівня акустичних шумів від швидкості руху легкових автомобілів (рис.4.3).

[image: image326.png]10 10 120

o

[
LBMAKICTS TPAHCMIOPTY, KM/FOA.

&

50




Рисунок 4.3 – Залежність рівня акустичних шумів

від середньої швидкості руху легкових автомобілів

З аналізу цієї залежності видно, що зі збільшенням швидкості руху легкових автомобілів з 45 до 110 км/год. рівень акустичних шумів збільшується на 10 дБ.

На рис. 4.4 - рис. 4.6 показані гістограми дуже важливих для систем акустичного зондування атмосфери характеристик промислового шуму: вірогідності величини інтенсивності акустичних шумів, вірогідності величини показника спаду, і вірогідності величини еквівалентного рівня акустичних шумів відповідно.

[image: image327.png]30,

9% ‘awmHiodig

3

B

IHTEHCHBHICTB, 1

W




Рисунок 4.4 – Вірогідність величини інтенсивності акустичних шумів

[image: image328.png]8

o “aLomTodig

-0

3

MoKa3HUK CnanaHHA




Рисунок 4.5 – Вірогідність величини показника спаду спектра промислових шумів

[image: image329.png]8

CTb, %

Biporiaki

a5

55

@ 6 7
IHTEHCUBHICTb, 16

75

50




Рисунок 4.6 – Вірогідність величини еквівалентного рівня промислових шумів

На наступних графіках зображено залежність еквівалентного рівня акустичних шумів (рис. 4.6), рівня шуму в звуковому (рис. 4.7) діапазоні частот від транспортного навантаження.

[image: image330.png]3BykoBwil THeK, Ma

012
on
010
009
008
007
006
005
004
003
002
001

1909*10°+1,98"1

o 500 1000 1500 2000 2500

KinbKicTb aBTOMOGIMIB 32 romuHy




Рисунок 4.6 – Еквівалентний рівень акустичних шумів в залежності

від транспортного навантаження

[image: image331.png]0.045

0.040

0035

MNa

- 0030

3BYKOBMIA TUCK,

— P=510"10°+0,958"10 N

0 1000 1500 2000
KinbKicTb aBTOMOBINIE 32 roAUHY




Рисунок 4.7 – Рівень шуму в залежності від транспортного навантаження

Зі збільшенням величини транспортного потоку до 2500 автомобілів на годину, рівень акустичних шумів звукового діапазону частот (рис. 4.7), а також еквівалентний рівень акустичних шумів (рис. 4.6) збільшується. З використанням наведених даних в атестаційної роботі отримана емпірична залежність рівня акустичних шумів звукового діапазону частот від транспортного навантаження:


[image: image332.wmf]N

P

×

×

+

×

=

-

-

5

5

10

985

,

0

10

510

,                             (4.4)

де P – рівень акустичних шумів (Па), 

N – кількість  автомобілів за годину (авто/час). 

Таким чином зі збільшенням величини транспортного потоку до 2500 авто/годину, рівень акустичних шумів звукового діапазону частот збільшується більш ніж в 5 разів, що відповідає збільшенню рівня звукового тиску на 15 дБ. Розрахунки за моделлю показали, що рівень фонових шумів в місті перевищує цей поріг на 48 дБ.

Коефіцієнт детермінації даної лінійної апроксимації становить 92%.

Емпірична залежність еквівалентний рівень акустичних шумів від транспортного навантаження має вигляд:


[image: image333.wmf]N

P

×

×

+

×

=

-

-

5

5

10

98

,

1

10

1909

                         (4.5)

де P – рівень акустичних шумів (Па), 

N – кількість  автомобілів за годину (авто/год.).  

Таким чином зі збільшенням величини транспортного потоку до 2500 авто/годину, еквівалентний рівень акустичних шумів збільшується більш ніж в 3 рази, що відповідає збільшенню рівня шуму на 10 дБ. Коефіцієнт детермінації даної лінійної апроксимації становить 83%.

Розкид значень при побудові цих регресійних моделей обумовлений тим, що вимірювання рівня акустичних шумів, при одній і тій же величині транспортного потоку, проводилися в різних місцях міста, при різному стані дорожнього покриття, складу і швидкості транспортного потоку і інших факторів, що впливають на формування акустичного фону, які необхідно враховувати для побудови більш точної моделі поширення транспортних акустичних шумів в місті.

Висновки по розділу 4.

1. Промислові шуми в місті визначаються найбільш за все шумами транспорту.

2. Характерною рисою появи і поширення шуму в міських умовах є його просторова розподіленість. Тобто не можна вибрати в заданий момент часу точно одне або кілька напрямків, в яких знаходяться джерела шуму. Це робить малоефективним застосування акустичних ФАР в якості прийомних антен.

3. Інтенсивність промислового шуму і його частотні характеристики є квазістаціонарними впродовж часу від декількох хвилин до однієї години.

4. Найбільш ймовірні величини показників спаду знаходяться в межах 
[image: image334.wmf]17

5

-

-

=

...

b

.

5. Найбільш ефективними засобами для подавлення шуму промислової зони представляються застосуванні акустичних загороджень (бленд) навколо антеною системи і правильний вибір частоти зондування з періодичної її підстроюванням при зміні спектральних характеристик промислових шумів.

5 Розробка структурнОЇ схемИ СОДАРУ ІЗ ПІДСТРОЮВАННЯМ частоти зондування

ПІД ЗМІНЮВАНИЙ СПЕКТР ЗАВАД

Відповідно до проведених в розділах 2, 3, 4 досліджень, акустичний локатор, крім випромінювання зондувальних імпульсів, реєстрації ехосигналів і обчислення по їх параметрам характеристик атмосфери, повинен періодично аналізувати спектр завад, обчислювати оптимальну частоту зондування і підлаштовувати частоту зондування під обчислене значення. Структурна схема содару, який задовольняє цим умовам, показана на рис. 5.1.

[image: image335.png]ByY

ACrl

ECOP





Рисунок 5.1 – Структурна схема акустичного локатора з адаптивною підстроюванням частоти зондування

Система містить приймально-передавальну антену (А), комутатор прийому-передачі (КПП), передавач (Прд), малошумний підсилювач (МШП), комутатор (К) приймач (Прм). Вихід приймача (Прм) з'єднаний зі входом блоку синхронізації, обчислення та реєстрації (БСОР). У порівнянні з перерахованими традиційними блоками в схему додатково введені аналізатор спектру завад (АСЗ) та блок управління частотою (БУЧ) передавача і приймача, вихід БУЧ підключений до другого входу передавача Прд і до другого входу приймача Прм.

Акустичний локатор з адаптивним підстроюванням частоти зондування працює так. Передавач Прд запускається імпульсами від блоку синхронізації, обчислення та реєстрації БСОР з частотою повторень 
[image: image336.wmf]п

F

, яка визначається максимальною дальністю зондування 
[image: image337.wmf]max

R

:


[image: image338.wmf]max

2

R

c

F

п

=

,                                             (5.1)

де 
[image: image339.wmf]c

 – швидкість поширення звуку в атмосфері.

Через комутатор прийому-передачі КПП, керованого від блоку БСОР тими ж імпульсами, передавач Прд за допомогою антени А випромінює акустичні імпульси. Відбитий ехо-сигнал приймають за допомогою антени А через комутатор КПП, малошумний підсилювач, комутатор К приймачем Прм.

Вихідний сигнал приймача Прм стробують в блоці БСОР з затримкою щодо випроміненого акустичного імпульсу відповідно обраній ділянці дальності. Величина затримки становить: 


[image: image340.wmf]c

R

з

2

=

t

,                                             (5.2)

де 
[image: image341.wmf]R

 – обрана дальність досліджуваної ділянки. 

Недоліком всіх систем акустичного зондування є низька точність вимірювань в умовах високих рівнів акустичних перешкод поблизу земної поверхні в зонах аеропортів, жвавих магістралей і промислових підприємств. У розробленої системі для підвищення точності вимірювань передбачена можливість оптимізації робочої частоти акустичного локатора з урахуванням спектра завади. Цю задачу вирішують аналізатор спектру перешкод (АСП) та блок управління частотою (БУЧ) передавача і приймача.

Оскільки АСП повинен вимірювати спектр перешкод в широкій смузі, він підключений через комутатор К до виходу широкосмугового МШУ до основної узкополосной фільтрації, яка здійснюється в приймачі Прм. Комутатор К посилає прийнятий антеною сигнал з МШУ на АСП, через рівні проміжки часу:


[image: image342.wmf]c

R

T

max

max

2

=

,                                                (5.3)

де 
[image: image343.wmf]max

R

 – максимальна дальність зондування.

Виберемо параметри системи акустичного зондування.

Для вимірювання характеристик приземного шару атмосфери, содари використовують більш високі частоти зондування. Це дає ряд переваг у порівнянні зі звичайними содарами: меншу протяжність «мертвої зони» (5 ... 20 м) і більш високу просторову роздільну здатність (5 ... 20 м).

Виберемо такі параметри проектованого содару:

– початкова частота зондування 
[image: image344.wmf]5

0

=

f

 кГц,

– максимальна висота зондування 
[image: image345.wmf]200

max

=

H

м;

– протяжність «мертвої зони» 
[image: image346.wmf]10

min

=

H

 м.

– розрізнення по висоті 
[image: image347.wmf]5

=

D

H

м.

Виходячи з обраних параметрів, період повторення зондувальних імпульсів становить:


[image: image348.wmf]2

,

1

340

200

2

2

max

»

×

=

=

c

H

T

п

 с.                            (5.4)

З огляду на час, який необхідно для аналізу спектру завад між зондування, приймемо з деяким запасом 
[image: image349.wmf]2

=

п

T

с. Час для аналізу спектру перешкод 
[image: image350.wmf]8

,

0

2

,

1

2

=

-

=

D

T

с дозволить отримати розрізнення цього спектру по частоті 
[image: image351.wmf]25

,

1

8

,

0

/

1

/

1

=

=

D

=

D

T

F

 Гц.

Тривалість зондуючого імпульсу, необхідна для отримання просторового розрізнення 
[image: image352.wmf]5

=

D

H

 м повинна становити


[image: image353.wmf]30

340

5

2

2

»

×

=

D

=

t

c

H

и

 мс.                                (5.5)

За час  
[image: image354.wmf]30

=

t

и

мс зондуючий імпульс буде містити:


[image: image355.wmf]150

10

30

10

5

3

3

0

=

×

×

×

=

t

=

-

и

f

M

 періодів

зондуючого сигналу. Це досить велике число, щоб гучномовці передавальної антени змогли сформувати зондуючий імпульс майже без впливу перехідних процесів в гучномовцях.

Смуга пропускання тракту підсилення і виділення сигналів для квазіоптимальної фільтрації визначається формулою:


[image: image356.wmf]34

10

30

1

1

3

»

×

=

t

=

D

-

и

f

 Гц.                            (5.6)

Крок перебудови приймача і передавача за частотою з метою відбудови від акустичних завад теж слід вибрати рівним 
[image: image357.wmf]34

=

D

f

 Гц.

Таким чином, проведено обґрунтування і ескізний розрахунок параметрів акустичного локатора з адаптивним підстроюванням частоти зондування.

ВИСНОВКИ

Акустичні локатори (або содари) є важливими джерелами інформації про швидкість, напрямок вітру і ступень турбулізованості повітряних мас на висотах до 1 км. Інформація содарів використовується  для передбачення погоди, в службах управління повітряним рухом, для моніторингу атмосфери біля вітрових електростанцій, поряд з потенційними джерелами небезпечних викидів і т.ін.

У реальних умовах вимірювання акустичні завади характеризуються великим різноманіттям джерел техногенного походження, пов'язаних з діяльністю людини. Найбільш поширеними джерелами є енергетичні підстанції, важка будівельна техніка і рух транспорту. Промисловий шум дуже обмежує можливості акустичних систем вимірювання профілю вітру. Метою атестаційної роботи є розробка заходів щодо захисту систем акустичного зондування від впливу промислового шуму з урахуванням його статистичних властивостей і спектральних характеристик, а також просторового розподілу.

При акустичному зондуванні в атмосферу випромінюються короткі звукові імпульси, які при поширенні розсіюються на акустичних неоднорідностях атмосфери. Відбиті звукові хвилі реєструються акустичним приймачем, розташованим, як правило, поблизу джерела випромінювання. За часом затримки відбитого сигналу визначають дальність, а по доплеровському зсуву частоти – проекцію вітру на напрям зондування. Найчастіше використовують трипроменевий содар з вертикальним променем і двома променями, відхиленими від вертикалі на 20...30 градусів у взаємно перпендикулярних напрямках. Тривалість випромінюваного імпульсу від 30 до 300 мс, частоти зондування від 1 до 5 кГц.

Частота зондуючого сигналу є важливим параметром акустичного локатора. Потужності відбитого сигналу сильно залежать від частоти. Зі збільшенням частоти, з одного боку, збільшується спрямованість антенної системи, зменшується рівень акустичних шумів і збільшується частка розсіяних хвиль. З іншого боку – збільшуються втрати енергії при поширенні звукової хвилі. Внаслідок одночасної дії цих факторів існує оптимальна, за критерієм максимуму відношення сигнал / шум, частота для заданих умов зондування.

Н.П. Красненко отримав вирази для оптимальних частот тільки для певної моделі спектра акустичних завад. Насправді, кількість варіантів акустичних завад дуже велика. На першому етапі в атестаційної роботі розроблена методика оптимізації частоти в заданих умовах зондування при довільному спектрі шумів.

З рівняння акустичної локації отриманий загальний вираз для відношення сигнал-шум, в якому відділені залежні і незалежні від частоти множники. Від частоти залежить ефективна площа антени, функція загасання акустичних хвиль на шляху поширення, питома ефективна площа розсіювання і спектр шуму.

Визначено найбільш ймовірні моделі цих частотно-залежних множників, і після підстановки отримано загальний вираз для відношення сигнал-шум. Серед множників, що не залежать від частоти, на відношення сигнал-шум ефективно впливають тривалість зондуючого імпульсу 
[image: image358.wmf]t

 і ширина діаграми спрямованості антени 
[image: image359.wmf]j

, що входять в цей вираз в квадраті.

Частотна залежність відношення сигнал-шум визначається трьома параметрами 
[image: image360.wmf]b

a

,

 та 
[image: image361.wmf]R

: 
[image: image362.wmf]a

 визначає характер загасання акустичних хвиль на шляху поширення і залежить від параметрів атмосфери (в'язкості повітря, температури, тиску), 
[image: image363.wmf]b

 визначає швидкість спаду спектральної щільності шуму з ростом частоти, 
[image: image364.wmf]R

– дальність.

Аналіз графіків 
[image: image365.wmf])

(

f

Q

, отриманих для параметрів стандартної атмосфери і при різних поєднаннях параметрів 
[image: image366.wmf]R

b

a

,

,

, показав, що залежність 
[image: image367.wmf])

(

f

Q

 має чітко виражений максимум. Його положення змінюється в широкому діапазоні частот. Форма кривої 
[image: image368.wmf])

(

f

Q

 сильно залежить від умов зондування. Якщо частота не оптимальна для заданих умов, то відношення сигнал-шум може бути в кілька разів нижче максимально досяжного, і можливості акустичного локатора будуть використані в повному обсязі.

Після диференціювання отриманого виразу для 
[image: image369.wmf])

(

f

Q

 по частоті і прирівнювання похідної до нуля, отримано вираз для оптимальних частот зондування. З нього випливає, що для існування оптимальних частот показник рівня зменшення спектру акустичних шумів 
[image: image370.wmf]b

 повинен бути більше, ніж 
[image: image371.wmf]3

/

5

. Отримано графіки оптимальних частот зондування 
[image: image372.wmf]onm

f

 при найбільш ймовірних поєднаннях параметрів 
[image: image373.wmf]R

b

a

,

,

. За значущістю впливу на оптимальну частоту ці параметри знаходяться у такій послідовності: дальність зондування 
[image: image374.wmf]R

, швидкість спадання СПМ шуму 
[image: image375.wmf]b

, швидкість загасання акустичних хвиль 
[image: image376.wmf]a

.

На малих висотах зондування частоту необхідно вибирати більшою. Залежність 
[image: image377.wmf])

(

R

f

onm

 найбільш сильно виражена на малих висотах зондування, до 200 ... 300 м, при меншому значенні параметра 
[image: image378.wmf]b

 і при великих значеннях параметра 
[image: image379.wmf]a

. У дослідженому діапазоні зміни параметрів 
[image: image380.wmf]a

 і 
[image: image381.wmf]b

 найменша оптимальна частота зондування становить 
[image: image382.wmf]»

onm

f

800 Гц для висоти 
[image: image383.wmf]=

R

1000 м і 
[image: image384.wmf]»

onm

f

6 кГц для висоти 
[image: image385.wmf]=

R

50 м.

Зі збільшенням параметра 
[image: image386.wmf]b

 істотно зростають значення оптимальних частот. Сильний вплив показника спаду спектральної потужності шуму 
[image: image387.wmf]b

 на оптимальну частоту вказує на особливу важливість оптимізації частоти зондування в промислових районах з високим шумовим забрудненням. Крім того, шум нестаціонарний, що вимагає періодичної оцінки його спектра.

Для визначення характеристик промислових завад були використані результати вимірювань шуму в різних районах міст Європи, Азії та США. Основною метою цих вимірювань було визначити відповідність шуму санітарним нормам. Нашим завданням було визначити характеристики шуму, важливі для систем акустичного зондування атмосфери.

Аналіз експериментальних даних показав, що на поширення промислового шуму впливає вітер (рівень шуму зростає на 15-20 дБ при збільшенні швидкості вітру з 2 до 10 м/с); температура (при більш низькій температурі рівень шуму зростає за рахунок концентрації основної енергії у землі); підстильна поверхня.

Отримано гістограми розподілу інтенсивності шуму і показника спаду спектральної щільності, залежність цих показників від величини транспортного навантаження. Інтенсивність промислового шуму і його частотні характеристики є квазістаціонарними в інтервалах часу від декількох хвилин до однієї години. Найбільш вірогідні величини показників спаду знаходяться в межах 
[image: image388.wmf]17

5

-

-

=

...

b

. Характерною рисою появи і поширення шуму в міських умовах є його просторова розподіленість. Тобто не можна вибрати в заданий момент часу точно один або кілька напрямків, в яких знаходяться джерела шуму. Це робить малоефективним застосування акустичних ФАР в якості приймальних антен.

Відповідно до проведених досліджень розроблено структурну схему акустичного локатора з адаптивним підстроюванням частоти зондування під спектр шумів. У порівнянні з традиційними блоками в схему додатково введені аналізатор спектру перешкод (АСП) та блок управління частотою (БУЧ) передавача і приймача. Оскільки АСП повинен вимірювати спектр перешкод в широкій смузі, він підключений через комутатор К до виходу широкосмугового МШП до основної фільтрації, яка здійснюється в приймачі Прм. Комутатор К посилає прийманий антеною сигнал з МШП на АСП, по закінченню часу, пов'язаного з максимальною дальністю зондування. Розраховані параметри розробленої системи. При максимальній висоті зондування 200 м, розрізнення по висоті 5 м, початкова частота зондування становить 5 кГц, період зондування 2 с, тривалість імпульсу 30 мс.

Таким чином, завдання дослідження виконані, мета дослідження досягнута.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

1. Обухов А.М. О рассеянии звука в турбулентном потоке. Докл. АН СССР // 1941. т.30. c. 611. 

2. Татарский В.И. К теории распространения звуковых волн в турбулентном потоке // ЖЭТФ. 1953. Т.25. с. 74. 

3. Красненко Н.П. Акустическое зондирование атмосферы. Новосибирск: Наука, 1986. – 168с. 

4. Красненко Н.П. Акустическое зондирование атмосферного пограничного слоя. – Томск: Водолей, 2001. – 278 с.

5. Ульянов Ю. Н. Звуковые антенны для акустического и радиоакустического зондирования / Ю.Н. Ульянов, С.В. Бутакова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2003. – № 4. – с. 83-89.

6. Стерлядкин В.В. Обзор методов и средств ветрового зондирования атмосферы / В.В. Стерлядкин, А.Г. Горелик, Г.Г. Щукин // Проблемы дистанционного зондирования, распространения и дифракции радиоволн: III Всероссийские Армандовские чтения: молодежная школа. – Муром, 2013. – с. 24–42.

7. Казаринов Ю.М. Радиотехнические системы. М.: Академия, 2008. – 592 с.

8. Ульянов и др. Совмещенное акустическое и радиоакустическое атмосферное зондирование в прибрежной зоне // Препринт ИФА. №7, часть.1, 1990. – С.47-54.

9. Содары [Электронный ресурс]:

http://ecmoptec.ru/material/materials_id/14

10. Antoniou I., Jurgensen H.E., Hunerbein S., et al. Inter-comparison of commercially avaliable SODARs for wind energy application. In: Proc. of 12-th Intern. Symp. on Acoustic Remote Sensing. Cambridge, UK, 2004, pp.136-139. 

11. Новицкий М.А., Н.Ф. Мазурин, Л.К. Кулижникова, О.Ю. Калинечева, Л.А. Тереб, Д.Р. Нечаев, В. Л. Сапронов. Сравнение данных измерений ветра при помощи выпускаемого промышленностью содара и Высотной метеорологической мачты в Обнинске. Метеорология и гидрология, 2011, № 10, с.74-83. 

12. Брюль Кьер. Шум окружающей среды. - М. 2002. - 273.

13. Тейлор Р. Шум. Пер. с англ. Д.И. Арнольда. Под ред. М.А. Исаковича. - М.: Мир, 1978. - 308 с.

14. Раков Д.С. Фоновый окружающий шум и его характеристики // Изв. вузов. Физика. - 2006. - №3. Приложение. - С.250-252.

15. J. M. Barrign Morillas, V. Gomez Escobar, J. A. Mendez Sierra, R. Velchez Gomez, J. Trujillo Carmona. An environmental noise study in the city of C?ceres, Spain. - Applied Acoustics. - October 2002. - v. 63. P.1061-1070.

16. F. B. Diniz, P. H. T. Zannin. Noise impact caused by electrical energy substations in the city of Curitiba, Brazil. - Science of The Total Environment. - July 2004. - v. 328. P.23-31.

17. R.E. Stait, M. Clifton. Characteristics of vehicles producing excessive noise and vibration // Publish Project Report PPR 246 - 2008. P. 

18. Бочаров А.А., Соловьев А.В., Колесник С.А. Городские транспортные акустические шумы // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2014. - Т. 57. - № 9/2. - С. 95-100.

19. Bocharov A.A. and Solovyov A. V." The results of monitoring studies of the acoustic fields in Tomsk ", Proc. SPIE9292, 20th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 92924Y (November 25, 2014); doi:10.1117/12.2075428; http://dx.doi.org/10.1117/12.2075428

20. Бочаров А.А., Соловьев А.В. Результаты мониторинговых исследований акустических полей города Томска // Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы: Материалы XX Международного симпозиума (электронный ресурс). - Томск: Издательство ИОА СО РАН. - 2014. - С. D178-D181.

21. Бочаров А.А., Соловьев А.В., Колесник А.Г. Акустические шумы урбанизированных территорий на примере г. Томска // Известия Томского политехнического университета. - 2012. - Т. 321. - №1. С.191-196.

22. Бочаров А.А., Соловьев А.В. Влияние интенсивности транспортного потока на общий уровень акустического фона в городе Томске // Известия вузов. Физика. - 2010. - Т. 53. - № 9/3. - С. 225-226.

23. Бочаров А.А., Соловьев А.В., Колесник С.А., Деревяных А.А., Кочнев А.В. Спектральные характеристики акустических шумов легкового автотранспорта // Известия вузов. Физика. - 2013. - Т. 56. - № 10/3. - С. 67-68.

24. Бочаров А.А., Колесник А.Г., Соловьев А.В. Двухпараметрическая модель спектра транспортных шумов г. Томска // Акустический журнал. - 2012. - Т. 58. - № 6. С. 762.

25. Магаляс В.С. Дослідження методів збільшення динамічного діапазону цифрових звукозаписів // 23-й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті». – Харків, 16–18 квітня 2019 р.

26. Методичні вказівки з виконання атестаційної магістерської роботи за спеціальністю 8.05090102 «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення». Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр / Упоряд. В.М. Карташов, В.А. Тихонов, І.В. Савченко – Харків: ХНУРЕ, 2012. – 68 с.

