
УДК 621.391
И.С. Шостко, д-р техн. наук, Ю.Э. Соседка
Анализ энергопотребления модулей 
для БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ стандарта IEEE 802.15.4

Введение

В настоящее время бурно развиваются технологии беспроводных сенсорных сетей (БСС). Это распределенные самоорганизующиеся многоячеистые сети, базирующиеся на стандарте IEEE 802.15.4 с низкой скоростью передачи данных и сверхнизким энергопотреблением узлов. Для построения беспроводных сенсорных сетей могут использоваться открытые промышленные стандарты ZigBee, Wireless HART и MiWi и проприетарные решения (например, SmartMesh от Dust Networks, Mesh Logic и Mesh Lite) [1]. 
Основной сферой применения сенсорных сетей является сбор по беспроводному каналу связи показаний от множества датчиков, распределенных в пространстве. Данные сети применяются:

– в промышленности, для контроля производства товаров;

– системах обеспечения безопасности и обороны; 

– медицине, для дистанционного биометрического контроля;

– системах мониторинга окружающей среды; 

– при построении системы «Умный дом»; 

– для мониторинга местонахождения и управления транспортом.

Каждый элемент БСС имеет микроконтроллер, приемопередатчик и различного типа датчики (рис. 1). При этом в большинстве случаев оконечные узлы работают на автономных источниках питания, поэтому в первую очередь требуется эффективное использование 
ресурсов энергии узлов для обеспечения длительного времени жизни сети.


[image: image1.emf]Хост-устройство

Источник питания

Микроконтроллер

Флэш-память

4 Мбит

Приемопередатчик

IEEE 802.15.14

48-разрядный

серийный номер

Антенна 

50 Ом

Датчик 1

Датчик 2

Датчик N

Преобразователь

питания

RXD

TXD

/CS

IRQ

/RST

VCC VCC


Рис. 1. Типовое изделие на базе модуля

Снижение энергопотребления элементов БСС достигается с помощью:

– выбора элементной базы и схемотехнических решений;

– использования адаптивных энергоэффективных алгоритмов аналого-цифровой обработки данных полученных от датчиков;

– снижения мощности передатчика;

– выбора размера памяти, механизмов защиты информации [2].

Результаты измерения среднего потребляемого тока в разных режимах работы для выше перечисленных технологий приведены в таблице.

	Протоколы

беспроводной

передачи данных

(технологии)
	ZigBee

(Контроллер Jennic) [3]
	ZigBee

(Контроллер Xbee)

[3]
	Wireless HART  [4]
	MiWi [5]
	Mesh

Logic

[6]
	Mesh Lite

[7]
	Smart

Mesh

[8]

	Ток потребления в режиме передачи, приема и режим sleep, мА
	34/34/0,2
	45-215/

50-55/
<10
	58/27/25
	23/19/2
	21/24/9
	30/28/

0,002
	18/6/8.5

	Напряжение 
питания, В
	2,0 – 3,8
	2,1 – 3,6
	2,7 – 3,3
	2,0 – 3,6
	2,7 – 3,6
	2,2 – 3,6
	2,85 –5,50


Особенности расчета энергопотребления модулей БСС

От величины средней потребляемой мощности модуля БСС зависит срок службы его элемента питания, что принципиально важно для большинства приложений. Среднее энергопотребление модуля в основном определяется объемом передаваемого и принимаемого в единицу времени трафика. Модули периодически обмениваются специальными широковещательными пакетами, частота передачи которых определяет скорость реакции на возможные изменения в сети. Чем меньше периоды передачи сигнальных пакетов, тем быстрее узлы адаптируются к изменениям в топологии сети, но при этом возрастает энергопотребление. При низком адресном трафике энергопотребление модуля определяется широковещательным трафиком, поэтому значения периодов передачи сигнальных пакетов следует задавать в соответствии с особенностями условий эксплуатации сети.

Поскольку в БСС все узлы являются маршрутизаторами, при расчете энергопотребления модуля определяется суммарный сетевой трафик, то есть учитываются как пакеты данных, источником которых является непосредственно сам модуль, так и пакеты, которые он принимает и передает, выполняя функции ретранслятора. Следовательно, средний ток потребления модуля существенно зависит от его положения в топологии сети и направлений прохождения сетевого трафика.

В качестве примера расчета энергопотребления рассмотрим сеть с линейной топологией, в которой 
[image: image2.wmf]N

 узлов по цепочке с номинальным периодом 
[image: image3.wmf]T

 передают пакеты данных к базовой станции (рис. 2).


[image: image4.emf]N N-1

Базовая 

станция

1 2 3


Рис. 2. Сеть с линейной топологией

При этом каждый узел (кроме базовой станции и крайнего узла) способен связываться только с двумя соседними узлами, а период передачи широковещательных пакетов равен 
[image: image5.wmf]b

T

. Тогда модуль, находящийся на расстоянии 
[image: image6.wmf]M

 промежуточных узлов до базовой станции, испытывает следующую сетевую нагрузку [5]:


[image: image7.wmf](

)

1

/

+

-

=

M

N

T

T

txu

, 
[image: image8.wmf](

)

M

N

T

T

rxu

-

=

/

, 
[image: image9.wmf]b

txb

T

T

=

,
[image: image10.wmf]b

rxb

T

T

2

=

,

где 
[image: image11.wmf]txu

T

 и 
[image: image12.wmf]rxu

T

 – период передачи и приема адресных пакетов данных, с; 
[image: image13.wmf]txb

T

 и 
[image: image14.wmf]rxb

T

 – период передачи и приема широковещательных пакетов данных, с.

Средние потребляемые мощности ближайшего к базовой станции узла и крайнего узла значительно отличаются, при этом разница увеличивается по мере роста количества узлов в сети и, следовательно, длины маршрутов, а также интенсивности генерации трафика. Как правило, при проектировании сети достаточно примерно оценить ее топологию и характер распределения потоков трафика для определения узла, испытывающего максимальную сетевую нагрузку. Поскольку энергопотребление данного узла будет максимально среди остальных узлов, то по соответствующему ему значению 
[image: image15.wmf]max

P

(мВт) можно получить нижнюю оценку величины срока службы элемента питания по формуле 
[image: image16.wmf](

)

max

min

24

/

P

C

T

bat

=

, дней, где 
[image: image17.wmf]bat

C

 – емкость элемента питания (мВт·ч). В дальнейших расчетах примем 
[image: image18.wmf]мВатч

C

bat

7920

=

, что примерно равно емкости одной Li/SOCL2 -батареи типоразмера AA. При другом количестве и/или типе батарей потребуется только пропорциональное масштабирование в соответствии с их суммарной емкостью. 

Общее энергопотребление законченного изделия на базе модуля будет включать также затраты энергии на работу хост-устройства, на опрос внешних датчиков и т.д. Обычно эти величины пренебрежимо малы по сравнению с потребляемой мощностью радиомодуля.

Описание модели

Для того чтобы самостоятельно определить пригодность выбранных радиомодулей для решения поставленных прикладных задач, предлагается провести  математическое моделирование в среде MATLAB.
Математическая модель энергопотребления БСС предназначена для оценки средней мощности потребления узлов в зависимости от следующих параметров:


[image: image19.wmf]data

L

– размер поля пакетов данных (байт); 


[image: image20.wmf]L

T

 – период прослушивания радиоканала (с);


[image: image21.wmf](

)

{

}

N

i

i

L

tx

L

T

T

1

=

=

 
– периоды прослушивания радиоканала каждого из 
 соседних узлов (с);


[image: image25.wmf](

)

{

}

N

i

i

txu

txu

Q

Q

1

=

=

 
– потоки адресного трафика, передаваемого каждому из 
 соседних узлов (пакетов/с);

[image: image30.wmf]txu

Q



 – поток передаваемого широковещательного трафика (пакетов/с);


[image: image31.wmf](

)

{

}

N

1

i

i

rxu

rxu

Q

Q

=

=

 – потоки адресного трафика, принимаемого без ошибок от каждого из [image: image33.wmf]N



 соседних узлов (пакетов/с);


[image: image34.wmf](

)

{

}

N

i

i

erxu

erxu

Q

Q

1

=

=

 
– потоки адресного трафика, принимаемого с ошибками от каждого из  соседних узлов (пакетов/с);

[image: image38.wmf]rxb

Q



 – суммарных поток принимаемого широковещательного трафика (пакетов/с);


[image: image39.wmf]oh

Q

 – поток принимаемого адресного трафика, предназначенного другим соседним 
узлам (пакетов/с).

Значения потоков трафика задаются в виде математического ожидания на длительном интервале времени, в течение которого можно считать, что сеть находится в стационарном состоянии. При этом в параметрах 
[image: image48.wmf]0

=

erxu

Q



 и [image: image46.wmf]erxu

Q



 должен быть учтен суммарный входящий и исходящий адресный трафик узла, т.е. включая пакеты данных, которые узел ретранслирует, выполняя функцию маршрутизатора. Для приближенного расчета энергопотребления не учитываются потери пакетов в условиях ненадежных каналов связи, т.е. полагаем [image: image44.wmf]rxu

Q



 и [image: image42.wmf]txu

Q



, 
.

Результаты расчета энергопотребления

Рассмотрим простую сеть с топологией звезда, которая состоит из одной базовой станции и двух оконечных устройств (рис. 3).


[image: image51.emf]1 2

Базовая 

станция


Рис. 3. Сеть с топологией звезда

Допустим, что базовая станция имеет внешний источник электропитания и постоянно прослушивает радиоканал (период прослушивания равен 0), а оконечные устройства имеют автономные источники питания и прослушивают радиоканал с заданным периодом 
[image: image53.wmf]L

T



. Предположим также, что сеть находится в режиме ожидания: адресный трафик с пользовательскими данными отсутствует, и узлы передают только широковещательные служебные Link- и Route-пакеты с заданными в настройках модулей периодами  и 
[image: image55.wmf]Route

T

. Выполним оценку среднего тока потребления оконечных узлов в зависимости от периода прослушивания канала 

[image: image56.wmf]L

T



 QUOTE [image: image57.png]


 . В данной сети все узлы имеют двух соседей, т.е. . При этом для удобства положим, что для каждого из оконечных узлов соседним узлом №1 является базовая станция, а соседним узлом №2 – второе оконечное устройство. Поскольку режимы работы оконечных узлов совпадают, у них одинаковая средняя потребляемая мощность, которая определяется следующими параметрами: 



 практически не влияет на среднюю мощность потребления модуля, при расчетах задано;

[image: image61.wmf]байт

L

data

50

=

, 
[image: image62.wmf]{

}

мс

T

T

L

tx

L

,

0

=

;

[image: image63.wmf]{

}

с

пакетов

Q

txu

/

0

,

0

=


, 
;

[image: image67.wmf]с

пакетов

T

T

Q

Route

Link

txu

/

1

1

+

=

, 
[image: image68.wmf]с

пакетов

NQ

Q

txb

rxb

/

=

.
Ниже приведены расчетные значения среднего потребляемого тока оконечных устройств в зависимости от периода прослушивания канала Tl при периодах сигнальных пакетов 
[image: image70.wmf]Link

T

 = 
[image: image71.wmf]Route

T

 = 50 с (рис. 4,а) и 
[image: image72.wmf]Link

T

 = 
[image: image73.wmf]Route

T

 = 500 с (рис. 4,б). Для заданных параметров моделирования минимальное энергопотребление достигается при использовании 
модулей Mesh Lite.

[image: image74.emf]0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Период прослушивания канала, мс

Средний потребляемый ток, мкА

 

 

ZigBee

WirelessHART

MiWi

MeshLogic

MeshLite

SmartMesh


а

[image: image75.emf]0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0

500

1000

1500

2000

2500

Период прослушивания канала, мс

Средний потребляемый ток, мкА  

 

ZigBee

WirelessHART

MiWi

MeshLogic

MeshLite

SmartMesh


б

Рис. 4. Среднее потребление тока оконечных

 устройств в зависимости от периода прослушивания канала

Выводы

Энергопотребление стоит в ряду ключевых параметров качества БСС, поэтому вопрос о его расчете при создании подобных систем возникает одним из первых. Разумный выбор элементной базы и ее правильная настройка поможет построить распределенную беспроводную сеть с долгим бесперебойным сроком службы. С помощью описанной модели показано влияние характеристик беспроводных модулей и топологии сети на энергопотребление узлов и, как следствие, на время бесперебойной работы автономных элементов питания.

Список литературы 1. Шостко, И.С., Соседка, Ю.Э. Методы снижения энергопотребления в сенсорных сетях // 23-я Междунар. Крымская конференция СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии, 8-13 сентября 2013 г., Севастополь, Т.1, с.476-477. 2. Первунинских, В.А. Архитектура сенсорных полей в комплексах технических средств охраны на основе беспроводной радиосвязи http://conf-ulstu.ru/p5_36.php. 3. Еркин А. Разработка распределенных систем контроля датчиков на основе защищенных низкопотребляющих беспроводных ZigBee-сетей на базе микроконтроллеров фирмы Jennic / Chip News. // Беспроводные устройства. – 2010. – №10. –С. 1–9. 4. Официальный сайт компании SoftIng. http://industrial.softing.com/en/search.html. 5. Официальный сайт компании MicroChip. http://www.microchip.com. 6. Баскаков, С. Встраиваемые модули MeshLogic для построения беспроводных сенсорных сетей // Встраиваемые системы. – 2009. – №3. – С. 30–32. 7. Скиба, К. Создание телеметрических распределенных систем на базе модулей Telit RF с использованием технологии Mesh Lite // Беспроводные технологии. – 2011. – № 1(22). – С. 16–20. 8. Сайт компании Smart Mesh. http://www.linear.com/product/LTC5800-WHM#overview.
	Харьковский национальный 
университет радиоэлектроники 
	Поступила в редколлегию 13.02.2014


[image: image76.jpg]


[image: image77.png]



256
 ІSSN 0485-8972 Радиотехника. 2014. Вып. 176
257
ISSN 0485-8972 Радиотехника. 2014. Вып. 176

