Аврунин О.Г., Масловский С.Ю., Масловский А.С.

ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ РЕЖИМЕ

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г Харьков

Харьковский национальный медицинский университет, г Харьков

При обследовании пациента в ортопедической стоматологии необходимой процедурой является оценка мофологического состояния зубочелюстной системы. При этом способы измерения, интерпретация и наглядная визуализация морфометрических характеристик зубочелюстной системы являются наиболее актуальными задачами [1-6].

Проводить измерение параметров зубов можно с помощью непосредственного визуального осмотра и измерительных инструментов, с помощью фотографирования области зуба (наиболее эффективно для передних зубов), а также с помощью обзорной и прицельной рентгенографии [3, 4]. Наиболее перспективными являются два последних способа. Полученные в результате оптической цифровой фотографической или цифровой дентальной рентгеновской аппаратуры, данные передаются в ПЭВМ для их дальнейшей обработки и анализа.

Автоматизированная обработка полученной информации разбивается на 4 этапа:

- предварительной обработки, направленной на улучшение визуального восприятия изображений зубов;

- сегментации, в результате которой в автоматизированном режиме выделяются контуры и образующие поверхности зубов;

- измерительного, в процессе которого происходит определение координат медиальной и дистальной предельных точек шейки зуба, измерение пришеечной ширины коронки, пришеечных мезиального и дистального углов наклона коронки, мезиальной и дистальной высот коронки, определения координат точек мезиальной и дистальной границ коронки на режущем крае, ширины коронки на режущем крае, мезиального и дистального углов коронки на режущем крае, высоты и угла наклона условной срединной вертикали коронки зуба;

- визуализации, в результате которого происходит формирование и отображение эскизной конфигурационной модели коронки зуба.

Полученные численные данные позволяют проводить дальнейшую статистическую обработку для определения достоверности наличия определенных признаков при различных нозоологических формах.

Перспективой работы является создание компьютерной системы для определения морфологических параметров зубочелюстной системы с высокой степенью автоматизации.

Литература.

1. Аврунин О. Г. Опыт разработки программного обеспечения для визуализации томографических данных / О. Г. Аврунин // Вісник НТУ «ХПІ». – 2006. – № 23. – С. 3 – 8.

2. Аврунин О. Г. Опыт разработки биомедицинской системы цифровой микроскопии / О. Г. Аврунин // Прикладная радиоэлектроника. – 2009. – Т.8. – № 1. – С. 46-52.

3. Шамраева О. О. Выбор метода сегментации костных структур на томографических изображениях/ Е. О. Шамраева, О. Г. Аврунин // Бионика интеллекта.– 2006. – № 2 (65) . – С.83–87.

4. Шамраева Е.О, Аврунин О.Г. Построение моделей черепных имплантов по рентгенографическим данным// Прикладная радиоэлектроника.–2005.–Т4, С. 441-443.

- Сакало С.М., Семенець В.В. Азархов О.Ю. Надвисокі частоти в медицині (терапія і діагностіка): Навч. посібник. Харків: ХНУРЕ; Колегіум, 2005. 264 с.

- Кармазін В.В., Семенець В.В. Курс загальної фізики. Навчальний посібник − К.: Кондор, 2008 − 760 с.